中化能源“十五五”（2026-2030年）

# 低碳发展规划与实施方案

（正式版）

# 中化能源股份有限公司

二〇二五年七月

目录

低碳发展规划与实施方案	- 1 -

中化能源股份有限公司	- 1 -

一、整体情况及业务简述	- 1 -

1.1 企业介绍	- 1 -

1.2 下属企业及重点排放耗能装置介绍	- 2 -

1.3 编制依据	- 5 -

1.4 编制范围	- 6 -

二、“十四五”低碳重点工作回顾	- 8 -

2.1 能耗及碳排放现状	- 8 -

2.2 重点节能降碳举措回顾	- 20 -

2.3 十四五低碳规划落实情况回顾	- 39 -

2.4小结	- 47 -

三、发展环境分析（2025—2030年）	- 51 -

3.1 国内“双碳”“两高”等政策要求对公司低碳发展的影响	- 51 -

3.2 地方“双碳”“两高”政策要求	- 59 -

3.3 产业相关低碳技术趋势与创新方向	- 64 -

3.4 政策对公司产业未来发展的影响分析	- 69 -

3.5 绿色电力可行性分析	- 72 -

3.6小结	- 79 -

四、标杆对标（2020—2030年）	- 80 -

4.1 对标企业选取	- 80 -

4.2 标杆企业对标	- 81 -

4.3 炼油行业节能降碳先进技术对标借鉴	- 97 -

4.4 加热炉热效率对标	- 103 -

五、低碳发展目标（2025—2030年）	- 106 -

5.1 指导思想	- 106 -

5.2 发展原则	- 106 -

5.3 规划目标	- 107 -

六、低碳发展实施路径	- 108 -

6.1 低碳业务总体实施路径	- 108 -

6.2 绿色低碳产业规划	- 113 -

6.3 前沿低碳节能技术储备	- 121 -

七、实施效果分析	- 128 -

7.1 碳达峰情景预测	- 128 -

7.2 “十五五”低碳发展预测效果（模型结果）	- 134 -

7.3 “十五五”低碳发展预测效果（芳烃延后情况下）	- 138 -

7.4 碳中和情景展望	- 140 -

八、保障措施及建议	- 142 -

8.1 加强组织领导与协调	- 142 -

8.2 完善制度体系与政策支持	- 142 -

8.3 应用数字化系统与智能化技术	- 142 -

8.4 打造低碳企业文化	- 142 -

8.5 争取政府支持与资源整合	- 143 -

8.6 加强安全环保监督管理	- 143 -

8.7 专业人才培养与引进	- 143 -

8.8 绿色低碳技术统筹建议	- 143 -

九、结论与展望	- 145 -

# 一、整体情况及业务简述

## 1.1 企业介绍

中化能源股份有限公司前身为中化实业有限公司，成立于1993年4月，注册资本188.8888亿元，2018年6月完成股改和工商更名登记，是中国中化控股有限责任公司下属的专门从事石油化工业务经营的子公司。中化能源拥有石油石化上下游全产业链，汇集石油贸易、炼化生产、产品营销、仓储物流、园区发展、数字创新、科技研发等业务，具有完备的一体化经营基础和能力、良好的抗风险能力。石油贸易业务是传统优势业务，具有丰富的石油国际贸易经验、较强的境外石油资源获取能力，贸易规模1亿吨/年，并拥有5条超级油轮（VLCC）；炼化业务是中化能源的核心业务，拥有三家炼油企业，原油加工能力2600万吨/年，其中泉州炼化一体化基地，原油加工能力1500万吨/年，100万吨/年乙烯和80万吨/年芳烃生产装置，山东炼厂包括正和石化、华星石化，拥有1100万吨/年原油加工能力，产品包括汽油、柴油等成品油、液化气、乙烯、丙烯、聚丙烯、苯、甲苯、二甲苯等化工产品；物流仓储业务覆盖环渤海、长三角和珠三角地区，是国内综合服务能力最强的第三方石化仓储物流服务运营商；油销业务拥有国内第四大品牌零售网络，覆盖东北、华北、华东、华南及西南等主要市场，拥有近2000座自营及加盟站，油品销售规模突破1500万吨/年；化销业务依托泉州石化化工产品，形成以福建为核心、辐射华东、华南区域的营销网络，化工品营销规模突破1600万吨/年。拥有中化石油化工研究院，为炼油乙烯项目高质量发展提供自主核心技术支撑，为新兴业务开拓提供科技支持。

“十五五”中化能源以炼化产业为核心，聚焦一体化、高端化、智能化、绿色化、国际化发展方向，推动全产业链向高附加值、高可持续发展能力升级，构建“炼化-新材料-综合能源服务”协同生态，打造具有全球竞争力的综合性石油化工领军企业。

## 1.2 下属企业简介

中化能源是一家科技驱动、创新成长、卓越管理的石油石化产业运营商及综合服务商，下属勘探公司、石油公司、泉州石化、华星石化、正和石化、大庆中蓝、能源物流、石油销售、石化销售、石化院、能源科技十一家二级经营单位。其中涉及节能低碳管理的工业、非工业境内单位为泉州石化、华星石化、正和石化、大庆中蓝、能源物流、石油销售、石化销售、石化院，对应简介如下：

### 1.2.1 泉州石化

中化泉州石化有限公司成立于2006年9月，位于福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园区，现有员工2400人，现有主要装置37套，加工规模为1500万吨/年原油加工、100万吨/年乙烯化工，炼油采用“常减压——渣油加氢——催化裂化——加氢裂化——延迟焦化”的加工工艺路线，乙烯化工以 100 万吨/年乙烯（蒸汽裂解）为龙头装置，向下游延伸数套聚烯烃、POSM、EOEG、EVA等装置。

泉州石化二期100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目总投资325亿元，占地面积约6500亩，于2015年12月获福建省发改委核准，2020年9月建成投产，生产出合格产品。主要装置有100万吨/年乙烯裂解、80万吨/年对二甲苯、40万吨/年高密度聚乙烯（HDPE）、20/50万吨/年环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、20/45万吨/年环氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)、35万吨/年聚丙烯（PP）、10万吨/年醋酸乙烯与乙烯共聚物(EVA）17套。主要产品有HDPE、EVA、PP、环氧乙烷、乙二醇、环氧丙烷、对二甲苯、苯乙烯、丁二烯、C5馏分、C9馏分等。2021年9月获评“化学工业优质精品工程”。

主要产品有汽油、柴油、煤油、液化石油气、聚丙烯、聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、环氧乙烷、环氧丙烷、乙二醇、丁二烯、苯乙烯、芳烃等。成品油以出口为主，聚烯烃、有机化学原料产品以内贸为主。

### 1.2.2 华星石化

山东华星石油化工集团有限公司（以下简称“华星石化”）2000年6月成立，位于山东省东营市广饶县大王经济开发区，西邻长深高速，北依寿平铁路，紧靠潍高路，烟淄管线支线入厂，企业拥有一条自备铁路专用线，形成管输、铁运、汽运、船运相结合的多位一体物流运输体系。公司现有员工1450余人，专利168项，拥有160万吨/年重交沥青装置等10余套生产装置，以及热电厂、污水处理厂、储运罐区、货运火车站等设施。公司原油一次加工能力600万吨。

现有600万吨/年原料油预处理、140万吨/年DCC、100万吨/年FCC、140万吨/年延迟焦化、140万吨/年汽柴油加氢精制等十多套生产装置，原油一次加工能力达700万吨。产品有成品油、化工产品两大系列，包括汽油、柴油、液化气、石油焦等石油产品和苯乙烯、丙烯、苯等基础化工原料。

### 1.2.3 正和石化

正和集团股份有限公司（以下简称：正和集团）位于山东省东营市广饶县辛桥，一次加工能力为500万吨/年，主要生产装置有500万吨/年原料油预处理装置、100万吨/年深度催化裂解装置、25 万吨/年气分装置、4万吨/年MTBE装置、120 万吨/年延迟焦化装置、100 万吨/年油煤联合加氢装置、5万吨/年硫磺装置、60万吨/年汽油加氢改质装置、20万吨/年轻烃醚化装置、100 万吨/年连续重整装置、30万吨/年芳烃抽提装置、140万吨/年柴油加氢改质装置等炼油装置；以及处理能力500立方/小时的污水处理厂、储存能力30万方的原料罐区、20万方的成品油及芳烃罐区、2万方的液化气罐区等。公司主要产品有汽油、柴油、液化气、丙烯、民用烃、石脑油、硫磺、MTBE、苯、甲苯、二甲苯、液氨等，各种产品执行并达到国家质量标准。

正和石化主要排放和耗能装置主要涉及原料预处理、深度催化裂解、连续重整、芳烃抽提、延迟焦化等有加热炉的装置和锅炉。催化烧焦和锅炉分别占据了全厂约25%的排放和耗能、加热炉燃料消耗占据了全厂约30%的排放和耗能。

原料预处理装置主要涉及了常压炉、减压炉燃料气消耗及电力使用；深度催化裂解主要涉及了烧焦、CO炉燃料气消耗、机组用蒸汽/电；连续重整、芳烃抽提、延迟焦化主要涉及了加热炉燃料气消耗及机组用蒸汽/电；锅炉消耗水煤浆产生3.5MPa蒸汽，主要排放/耗能区域为锅炉燃烧部分。

### 1.2.4 大庆中蓝

大庆中蓝石化有限公司（简称大庆中蓝）位于黑龙江省大庆市让胡路区喇嘛甸镇，于2005年7月注册成立，现有员工499人。

大庆中蓝拥有40万吨/年重油催化裂化、50万吨/年催化裂解（DCC）、15万吨/年石脑油改质、40万吨/年汽油加氢、35万吨/年柴油加氢、8000标立/时制氢、50万吨/年C4分离、23万吨/年气体分馏、8万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）、8万吨/年乙苯/苯乙烯、7万吨/年石脑油非临氢改质、2.2万吨/年壬基酚、1.2万吨/年甲乙酮、5000吨/年硫磺回收等合计14套生产装置。2024年只有7千吨/年壬烯一套化工装置生产(现已停产），主要产品为壬烯以及副产品十二稀、辛烯异构体及液化气等，目前正处于破产清算阶段。

### 1.2.5 能源物流

中化能源物流有限公司成立于2020年5月20日，为中化能源股份有限公司全资子企业，专业从事石化物流业务的经营，注册在浙江舟山自贸区，注册资本3亿元。公司前身为中化能源物流事业部，拥有30余年石化仓储运营历史。主要经营各类油品、化工品的码头装卸、库区存储、中转、保税等基础业务，提供跨关直供、质押监管、代理报关报检等附加服务。

### 1.2.6 石油销售

中化石油销售有限公司是中国中化控股有限责任公司旗下从事成品油销售业务的专业公司，是中化能源股份有限公司的终端销售业务单元。已形成覆盖26个省（自治区、直辖市）的油品营销战略布局，目前拥有21家区域销售公司和专业公司，自营加油站超过400座（是不是有500多座），分销油库10余座。

## 1.3 编制依据

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

- 《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

- 《2030年前碳达峰行动方案》

- 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》

- 《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》

- 《加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》

- 《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》

- 《中国中化碳达峰行动方案》

- 《中化泉州石化有限公司节能低碳发展规划与实施方案》

- 中化能源股份有限公司提供的相关资料

## 1.4 编制范围

本规划聚焦 “十五五” 时期中化能源股份有限公司的低碳发展工作，旨在确保公司全面契合中国中化及国务院国有资产监督管理委员会的相关发展要求，稳步推进并顺利实现 “碳达峰” 目标，同时对 “碳中和” 的实施方向与实践路径进行前瞻性规划。

规划编制范围涵盖中化能源股份有限公司本部，以及公司下属所有涉及节能低碳管理的境内工业单位与非工业单位。

需要特别说明的是，本次规划所设定的碳排放统计边界不含昌邑石化；非生产企业范畴具体包括石油销售、石化销售及能源物流相关单位。

在本次规划编制过程中，关于能耗及碳排放相关数据的统计核算，严格参照《能源统计报表制度》《中国石油化工企业温室气体核算方法与报告指南》等国家及行业现行有效标准规范执行，确保统计方法的科学性、规范性与权威性。同时，为客观反映工业经济发展的实际态势，规避价格波动对数据可比性造成的影响，所有工业产值数据均统一采用不变价进行统计核算，（需确认集团是否采用同测算依据否）以保障统计结果的准确性和横向、纵向对比的有效性。

表1-1 中化能源“十五五”低碳发展规划编制范围

| 序号 | 公司名称 | 简称（以下均使用简称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中化能源股份有限公司 | 中化能源 | 能源本部 |
| 2 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州石化 | 二级生产单位 |
| 3 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 华星石化 | 二级生产单位 |
| 4 | 正和集团股份有限公司 | 正和石化 | 二级生产单位 |
| 5 | 大庆中蓝石化有限公司 | 大庆中蓝 | 二级生产单位 |
| 6 | 中化石油化工研究院 | 石化院 | 二级非生产单位 |
| 7 | 中化能源物流有限公司 | 能源物流 | 二级非生产单位 |
| 8 | 中化石油销售有限公司 | 石油销售 | 二级非生产单位 |

# 二、“十四五”低碳重点工作回顾

## 2.1 能耗及碳排放现状

中化能源以石油炼化产业为核心，生产型企业（泉州基地、东营基地（华星石化与正和石化）、大庆中蓝）的能源消耗和碳排放是整体能耗和碳排放量的主要构成，占比98%以上。表2-1展示了中化能源“十四五”期间碳排放、能耗、产值及单位产值强度等相关指标数据。

表2-1 中化能源“十四五”碳排放及能耗规划与实际运行对比相关数据（请补充规划值）

| 年份 | 公司 | 产值 | 产值 | 能耗总量 | 总碳排放量 | 万元产值能耗 | 万元产值碳排放量 | 工业增加值 | 单位工业增加值碳排放强度 | 单位工业增加值能耗强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现价/亿元 | (2020年不变价)/亿元 | /万吨 | /万吨CO2 | tce/万元 | tCO2/万元 | 亿元 | tCO2/万元 | tCe/万元 |
| 2020年 | 中化能源 | 1069.79 | 1069.79 | 534.11 | 1113.09 | 0.50 | 1.04 | 136.60 | 8.15 | 3.91 |
|  | 泉州基地 | 506.00 | 506.00 | 304.09 | 577.78 | 0.60 | 1.14 | 52.79 | 10.95 | 5.76 |
|  | 东营基地 | 524.78 | 524.78 | 211.86 | 467.00 | 0.40 | 0.89 | 70.16 | 6.66 | 3.02 |
|  | 大庆中蓝 | 39.00 | 39.00 | 16.51 | 54.78 | 0.42 | 1.40 | 13.65 | 4.01 | 1.21 |
|  | 非生产型企业 | / | / | 1.65 | 13.53 | / | / | / | / | / |
| 2021年 | 中化能源 | 1562.32 | 1308.05 | 1220.04 | 1540.25 | 0.93 | 1.18 | 311.64 | 4.94 | 3.91 |
|  | 泉州基地 | 751.00 | 585.80 | 1015.34 | 1008.05 | 1.73 | 1.72 | 149.81 | 6.73 | 6.78 |
|  | 东营基地 | 781.12 | 698.94 | 193.88 | 472.41 | 0.28 | 0.68 | 151.25 | 3.12 | 1.28 |
|  | 大庆中蓝 | 30.20 | 23.31 | 9.14 | 31.85 | 0.39 | 1.37 | 10.57 | 5.18 | 0.86 |
|  | 非生产型企业 | / | / | 1.68 | 5.02 | / | / | / | / | / |
| 2022年-实际值 | 中化能源 | 1678.61 | 1059.38 | 1099.64 | 1298.37 | 1.04 | 1.23 | 149.88 | 8.66 | 7.34 |
|  | 泉州基地 | 888.00 | 560.41 | 945.73 | 969.69 | 1.69 | 1.73 | 86.95 | 11.15 | 10.88 |
|  | 东营基地 | 788.90 | 497.87 | 149.82 | 318.87 | 0.30 | 0.64 | 62.34 | 5.12 | 2.40 |
|  | 大庆中蓝 | 1.71 | 1.10 | 2.33 | 4.70 | 2.12 | 4.27 | 0.60 | 7.86 | 3.90 |
|  | 非生产型企业 | / | / | 1.76 | 5.11 | / | / | / | / | / |
| 2022年-规划值 | 中化能源 | / | 1090.12 | / | 1332.33 | / | 1.22 | / |  |  |
|  | 泉州基地 |  | 574.97 |  | 980.58 |  | 1.71 |  |  |  |
|  | 东营基地 |  | 596.29 |  | 350.67 |  | 0.59 |  |  |  |
|  | 大庆中蓝 |  | 0.77 |  | 1.00 |  | 1.73 |  |  |  |
|  | 非生产型企业 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |
| 2023年-实际值 | 中化能源 | 1705.06 | 1182.10 | 1226.58 | 1321.82 | 1.04 | 1.12 | 253.64 | 5.21 | 4.84 |
|  | 泉州基地 | 879.00 | 613.41 | 992.92 | 949.85 | 1.62 | 1.55 | 96.89 | 9.80 | 10.25 |
|  | 东营基地 | 825.45 | 568.08 | 230.77 | 364.11 | 0.41 | 0.64 | 156.53 | 2.33 | 1.47 |
|  | 大庆中蓝 | 0.61 | 0.61 | 1.12 | 2.09 | 1.84 | 3.44 | 0.21 | 9.75 | 5.21 |
|  | 非生产型企业 | / | / | 1.77 | 5.76 | / | / | / | / | / |
| 2023年-规划值 | 中化能源 | / | 1271.13 | / | 1514.62 | / | 1.19 | / |  |  |
|  | 泉州基地 |  | 642.99 |  | 1053.48 |  | 1.64 |  |  |  |
|  | 东营基地 |  | 513.01 |  | 460.02 |  | 0.90 |  |  |  |
|  | 大庆中蓝 |  | 0.77 |  | 1.00 |  | 1.73 |  |  |  |
|  | 非生产型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年-实际值 | 中化能源 | 1144.04 | 816.24 | 1114.43 | 1184.57 | 1.37 | 1.45 | 93.26 | 12.70 | 11.95 |
|  | 泉州基地 | 775.00 | 550.75 | 982.11 | 968.17 | 1.78 | 1.76 | 51.92 | 18.65 | 18.92 |
|  | 东营基地 | 368.73 | 265.16 | 129.84 | 209.63 | 0.49 | 0.79 | 42.61 | 4.92 | 3.05 |
|  | 大庆中蓝 | 0.31 | 0.33 | 0.77 | 1.61 | 2.36 | 4.90 | -1.26 | -1.27 | -0.61 |
|  | 非生产型企业 | / | / | 1.70 | 5.16 | / | / | / | / | / |
| 2024年-规划值 | 中化能源 |  | 1221.65 | / | 1514.04 |  | 1.24 | / |  |  |
|  | 泉州基地 |  | 628.69 |  | 1051.78 |  | 1.67 |  |  |  |
|  | 东营基地 |  | 625.16 |  | 460.02 |  | 0.74 |  |  |  |
|  | 大庆中蓝 |  | 5.50 |  | 2.00 |  | 0.77 |  |  |  |
|  | 非生产型企业 |  | / |  | / |  | / |  |  |  |

### 2.1.1 碳排放总量、强度及趋势分析

1、中化能源

表2-2 指标完成情况

| 指标名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划值 |  |  |  |
| 二氧化碳排放量（万吨） | 1090.12 | 1514.62 | 1514.04 |
| 万元产值碳排放强度 （吨CO2/吨） | 1.22 | 1.19 | 1.24 |
| 实际值 |  |  |  |
| 二氧化碳排放量（万吨） | 1059.38 | 1321.82 | 1184.57 |
| 万元产值碳排放强度 （吨CO2/吨） | 1.23 | 1.12 | 1.45 |
| 指标完成情况 |  |  |  |
| 万元产值碳排放强度 （吨CO2/吨） | 略高于规划值 | 低于规划值 | 高于规划值 |

根据表2-1分析可得：

1）从碳排放总量来看，“十四五”期间，中化能源的碳排放总量整体呈现先增后减的趋势，2021年达到排放峰值后开始下降，2021年排放量为1540.25万tCO2，较上一年度增加36.31%，其中主要由泉州基地产量增加引起的，2021年泉州基地已具备1500 万吨/ 年原油加工、100 万吨/年乙烯生产能力，乙烯产量97.5 万吨；东营基地能源消费总量与上一年度基本持平。2024年碳排放总量降至1184.57万tCO2，泉州基地自2021年后碳排放总量较为稳定，主要因为2021年泉州基地100万吨乙烯及300万吨/年炼油改扩建项目17涛装置全部投产运行，标志着泉州基地实现“炼化一体化”运营，碳排放总量下降主要因为东营基地、大庆中蓝的业务调整、装置停产造成的。

2）从碳排放强度来看，“十四五”期间，中化能源工业产值（可比价）的趋势与碳排放总量趋势基本一致。万元产值碳排放强度（可比价）维持在1.04-1.45 tCO2e/万元之间，2024年较2020年的变化较大，主要是“十四五”期间泉州基地乙烯和PX全面投产、大庆中蓝和东营基地停产等多种因素综合影响导致的。

3）从碳排放指标完成情况来看，2024年度节能低碳指标为万元产值综合能耗（可比价）不超过0.539吨标煤/万元，工业万元产值二氧化碳（可比价）不高于1.140吨/万元，且二氧化碳排放总量不高于1496.25万吨。

2024年指标未完成的原因：2024年二氧化碳排放预测值与实际值偏差较大，2024年二氧化碳排放强度为 1.45 tCO2e/万元，未完成年度指标要求，主要原因为年度原油加工量同比下降29%，工业总产值（可比价）同比下降31%导致；具体分析为年初指标制定依据为正和石化5至6月检修后开工，华星石化、昌邑石化全年正常生产。年度执行过程中，因生产经营调整，正和石化5月检修后停工，昌邑石化6月下旬停工，华星石化11月停工，导致低于整体能耗、碳排放强度指标要求的炼油企业运行时间片段，故能耗强度、碳排放强度均高于年度指标要求，未能完成年度要求。

图2-1中化能源碳排放总量及单位产值碳排放强度

图2-2中化能源碳排放结构

2023年中化能源万元产值碳排放强度为1.12 tCO2/万元，优于2020年度石油化工行业2.49 tCO2/万元的碳排放强度平均水平，但中石油、中石化、中海油等的碳排放强度相对较低。表2-2为相关企业的万元产值碳排放强度对比数据。

表2-2 万元产值碳排放强度对比（2023年）

| 企业 | 万元产值碳排放强度（tCO2/万元） |
| --- | --- |
| 一.中化能源 | 1.45 |
| 二.石化行业 | 2.49 |
| 三.石化企业 | / |
| 1.中国石化 | 0.53 |
| 2.中国石油 | 0.57 |
| 3.中国海洋石油 | 0.31 |
| 数据来源：公司年报、石化联合会、《中国上市公司碳排放排行榜（2024）》（目前仅发布至2023年度数据） |  |

2、泉州基地

随着泉州石化公司2021年100万吨/年的乙烯项目、80万吨/年的PX正式投产，泉州园区110MW发电机组作为泉州石化的配套项目2021年正式投入使用，其供电和供热排放强度高于外购电力和热力。在上述2个因素综合作用之下，造成泉州基地2021年的碳排放量总体呈较快的增长态势，同时万元产值碳排放量较2020年上升51%。

2021年至2024年，随着生产步入正轨，碳排放总量及单位产值碳排放强度无较大的变化波动，其中碳排放总量每年稳定在950万tCO2-1000万吨CO2；万元产值碳排放量稳定在1.55 tCO2/万元-1.76 tCO2/万元之间。

表2-3 泉州基地近五年碳排放及强度

| 年份 | 产值 | 总碳排放量 | 直接碳排放量 | 间接碳排放量 | 万元产值碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2020年不变价)/亿元 | 万吨CO2 | 万吨CO2 | 万吨CO2 | tCO2/万元 |
| 2020 | 506.00 | 577.78 | 486.02 | 91.76 | 1.14 |
| 2021 | 585.80 | 1008.05 | 625.31 | 382.74 | 1.72 |
| 2022 | 560.41 | 969.69 | 616.67 | 353.02 | 1.73 |
| 2023 | 613.41 | 949.85 | 616.97 | 332.88 | 1.55 |
| 2024 | 550.75 | 968.17 | 642.84 | 325.33 | 1.76 |

碳排放构成中，直接碳排放占比较大，2020年直接碳排放和间接碳排放分别占比84.12和15.88%，随着生产的扩大以及热电联产项目的投入，2021年后，直接碳排放和间接碳排放均较大增长，至2024年期间较为稳定。其中间接碳排放增长更为明显，较2021年增长了317%，在碳排放总量中占比上升至37.97%；直接碳排放量增长28.66%，在碳排放总量中占比下降至62.03%。

3、东营基地

东营基地主要以油气生产业务为主，2020年—2023年产能产量维持在较稳定的水平，随着近几年节能降耗项目的实施，能耗消费总量和碳排放总量均同比有所下降。2024年，由于东营基地三家炼化企业的装置停产，碳排放总量、产值等较前几年出现较大的下降波动。

表2-4 东营基地近五年碳排放及强度

| 年份 | 产值 | 总碳排放量 | 直接碳排放量 | 间接碳排放量 | 万元产值碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2020年不变价)/亿元 | 万吨CO2 | 万吨CO2 | 万吨CO2 | tCO2/万元 |
| 2020 | 524.78 | 467.00 | 393.03 | 73.97 | 0.89 |
| 2021 | 698.94 | 472.41 | 391.28 | 81.12 | 0.68 |
| 2022 | 497.87 | 318.87 | 279.32 | 39.55 | 0.64 |
| 2023 | 568.08 | 364.11 | 321.44 | 42.68 | 0.64 |
| 2024 | 265.16 | 209.63 | 186.46 | 23.17 | 0.79 |

2020年到2023年，东营基地的生产总体维持在相对稳定的状态，2021年达到阶段性排放峰值，主要是因为2021年原油加工量上升，随后由于节能技改项目的实施，碳排放总量呈略有下降的状态。到2024年由于装置停产原因，碳排放总量降至209.63万吨CO2，较2020年下降55%。东营基地产值的变化趋势与碳排放总量趋势基本一致。

碳排放构成方面，2020年到2024年东营基地总体碳排放构成中直接排放与间接排放的占比基本维持在稳定状态，其中直接碳排放占比在82.83%～88.95%之间，间接碳排放占比在11.05%～17.17%之间。主要是因为“十四五”期间，东营基地未发生较大的能源结构调整。

4、大庆中蓝

近五年，大庆中蓝的碳排放量波动较大。

表2-5 大庆中蓝近五年碳排放及强度

| 年份 | 产值 | 总碳排放量 | 直接碳排放量 | 间接碳排放量 | 万元产值碳排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2020年不变价)/亿元 | 万吨CO2 | 万吨CO2 | 万吨CO2 | tCO2/万元 |
| 2020 | 39.00 | 54.78 | 44.76 | 10.02 | 1.40 |
| 2021 | 23.31 | 31.85 | 25.31 | 6.54 | 1.37 |
| 2022 | 1.10 | 4.70 | 1.25 | 3.45 | 4.27 |
| 2023 | 0.61 | 2.09 | 1.65 | 0.44 | 3.44 |
| 2024 | 0.33 | 1.61 | 1.14 | 0.47 | 4.90 |

2021年起，由于生产装置逐步停产，大庆中蓝碳排放总量呈现下降趋势，2021年大庆中蓝碳排放总量较2020年下降42%，产值下降40%左右。到2022年，大庆中蓝生产装置大规模停产，因此碳排放总量和产值较上一年度骤降，此后至2024年，生产装置进一步停产，最终碳排放总量及产值（2020年不变价）分别下降至1.61万tCO2、0.33亿元。2022年生产装置大规模停产后，导致万元产值碳排放较2021年和2020年上升200%左右。

### 2.1.2 碳排放结构分析

从“十四五”期间的排放结构来看，中化能源旗下五大主要石化生产企业的碳排放持续以直接排放为主，但随着能源结构和生产用能结构的变化，间接排放占比出现了明显提升，并在2021年之后趋于稳定。

2020年，直接排放为923.81万吨CO2e，占总排放的84.02%，间接排放仅占15.98%。这一年体现了传统炼化行业以燃料燃烧和工艺过程排放为主的排放特征。

2021年，总排放上升至1535.24万吨，其中间接排放增长显著，达到473.89万吨，占比升至30.87%。这一年是能源消费结构转型的拐点，电力和热力需求增加，推动了间接排放占比快速上升。

2022–2024年，间接排放占比在28–31%之间波动，基本稳定在30%上下。这说明“十四五”后期企业的用电、用热模式已基本定型，虽然绝对排放量略有下降，但结构比例保持相对平衡。

“十四五”期间，中化能源五大主要生产企业的直接碳排放来源可以分为三大类：化石燃料燃烧、火炬燃烧和工业生产过程排放。总体来看，化石燃料燃烧是最主要的直接排放来源，占比在70–78%之间波动；工业生产过程排放次之，占比大致在20–27%；火炬燃烧排放量最小，占比不足1–1.5%。

表2-6 中化能源碳排放结构

| 年份 | 总排放 | 化石燃料燃烧排放 | 火炬燃烧排放 | 工业生产过程排放 | 二氧化碳回收利用 | 净购入电力排放 | 净购入热力排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1113.09 | 670.58 | 8.91 | 249.16 | 3 | 200.79 | -13.35 |
| 2021 | 1540.25 | 828.19 | 16.07 | 218.90 | 0 | 266.66 | 210.42 |
| 2022 | 1298.37 | 681.78 | 8.39 | 209.02 | 0 | 228.05 | 171.13 |
| 2023 | 1321.82 | 697.17 | 6.48 | 238.74 | 0 | 228.15 | 149.87 |
| 2024 | 1184.57 | 609.11 | 3.05 | 220.31 | 0 | 214.04 | 136.58 |

### 2.1.3 能耗总量、强度及趋势分析

1、中化能源整体

根据表2-1分析可得：

1）从能耗总量来看，“十四五”期间，中化能源的能耗总量整体呈现增长的趋势，自2021年增长达到峰值后，基本稳定1100万吨标煤附近。2021年能耗总量较上一年度呈现较大增长波动，增长128.42%，主要由泉州基地产量增加引起的，东营基地能源消费总量与2020年基本持平。2024年能耗总量略有下降，泉化基地自2021年后能耗总量较为稳定，下降的主要因为东营基地、大庆中蓝的业务调整、装置停产造成的。能耗总量变化趋势与碳排放总量趋势基本一致。

2）从单位产值能耗强度来看，“十四五”期间，中化能源工业产值（可比价）的趋势与碳排放总量和能耗总量趋势基本一致。万元产值能耗强度（可比价）逐年上升，其中2021年—2023年稳定在1.0tce/万元，2024年单位产值能耗强度提升，2024年较2020年的增长达到174%，主要是由于大庆中蓝和东营基地等装置停产等因素导致的。

图2-3中化能源能耗总量及单位产值能耗强度

2、泉州基地

泉州基地近五年的能耗总量和万元产值能耗强度波动较大。随着泉州石化公司2021年100万吨/年的乙烯项目、80万吨/年的PX正式投产，泉州园区110MW发电机组作为泉州石化的配套项目2021年正式投入使用，综合作用之下，造成泉州基地2021年的能源消耗总体呈较快的增长态势。2021年至2024年，随着生产步入正轨，能耗总量无较大的变化波动，稳定在1000吨标煤/年的状态。能耗总量与碳排放总量变化趋势基本一致。

表2-6 泉州基地近五年能耗及强度

| 年份 | 产值 | 能耗总量 | 万元产值能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (2020年不变价)/亿元 | 万吨标煤 | tce/万元 |
| 2020 | 506.00 | 304.09 | 0.60 |
| 2021 | 585.80 | 1015.34 | 1.73 |
| 2022 | 560.41 | 945.73 | 1.69 |
| 2023 | 613.41 | 992.92 | 1.62 |
| 2024 | 550.75 | 982.11 | 1.78 |

2020年泉化基地的单位产值能耗强度仅为0.6 tce/万元。2021年，泉州园区110MW发电机组作为泉州石化的配套项目正式投入使用，产品产量代替外购电和热，发电机组耗能较大；同时动力中心热电联产项目投入运行，2021年泉州基地供电量较上年增加41.48万MWh，供热量较上年增加2057.92万GJ；因此泉州基地总耗能增加，在产值未发生较大变化的基础上，能耗总量提升导致万元产值能耗增长比重较大（2021年较2022年增长188%）。此后几年，随着生产步入正轨，万元产值能耗强度稳定在1.7 tce/万元。

3、东营基地

2020年—2023年，东营基地的生产较为稳定，产值和能耗总量均无较大波动。2021年随着原油加工量的上升，产值呈现短高峰，但能耗总量却较2020年有所下降，主要是因为节能降耗项目的投入实施，同时也造成2021年万元产值能耗强度低于其余年份。

2024年东营基地三家企业受装置低负荷、检修及破产清算等影响，产值和能耗总量均较前几年度发生较大的下降，其中产值较2023年度下降53%，能耗总量较2023年度下降44%。

表2-7 东营基地近五年能耗及强度

| 年份 | 产值 | 能耗总量 | 万元产值能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (2020年不变价)/亿元 | 万吨标煤 | tce/万元 |
| 2020 | 524.78 | 211.86 | 0.40 |
| 2021 | 698.94 | 193.88 | 0.28 |
| 2022 | 497.87 | 149.82 | 0.30 |
| 2023 | 568.08 | 230.77 | 0.41 |
| 2024 | 265.16 | 129.84 | 0.49 |

4、大庆中蓝

近五年，大庆中蓝的产值及能耗总量波动较大。

表2-8 大庆中蓝近五年能耗及强度

| 年份 | 产值 | 能耗总量 | 万元产值能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (2020年不变价)/亿元 | 万吨标煤 | tce/万元 |
| 2020 | 39.00 | 16.51 | 0.42 |
| 2021 | 23.31 | 9.14 | 0.39 |
| 2022 | 1.10 | 2.33 | 2.12 |
| 2023 | 0.61 | 1.12 | 1.84 |
| 2024 | 0.33 | 0.77 | 2.36 |

2021年，大庆中蓝部分生产装置关停，其产值与能耗总量分别较2020年度下降45%和40%。自2022年起，随着生产装置的大规模关停，大庆中蓝的产值与能耗总量骤降，至2024年，年产值下降至0.33亿元，仅为2020年的1%左右；能耗总量下降至0.77万吨标煤，仅为2020年的5%左右。2022年生产装置大规模停产也导致了万元产值能耗较2020年和2021年上升400%左右。

## 2.2 重点节能降碳举措回顾

### 2.2.1 节能低碳管理及制度建设（这些制度有无奖惩作用）

组织体系方面，中化能源自2022中化能源自2022年起成立“碳达峰碳中和工作领导小组”及工作办公室，2024年由战略与投资部调整至质量健康安全环保部，明确二级企业也需建立“双碳”领导小组。各单位均设立专门部门或管理员，负责节能低碳工作，强化责任分工。集团及各下属企业相继出台或完善了节能低碳管理办法。例如，泉州石化有《能源管理规定》《碳排放管理规定》，正和石化、华星石化等也均制定了相应的低碳管理办法与实施细则，并建立持续更新机制，适应政策变化和市场需求。

#### 2.2.1.1 泉州石化

在低碳管理与制度建设领域，泉州石化始终紧跟集团及能源板块新发布的制度要求，积极推进相关工作的开展与落实。在制度建设上，按照集团和能源板块相关制度，及时发布并持续更新了两项有关能源低碳的制度，分别是《中化泉州石化能源管理规定》和《中化泉州石化碳排放管理规定》，其中《中化泉州石化有限公司碳排放管理办法》旨在加强公司碳排放管理，明确了工艺技术管理等部门在碳排放规划计划、指标分解、监测核算、核查、交易履约、碳减排及固定资产投资项目评价等方面的职责分工与管理要求，适用于公司各部门，子（分）公司参照执行。为确保制度能够与时俱进，适应不断变化的市场环境和政策要求，泉州石化建立了持续更新机制，保障两项制度始终发挥最优效能，引领公司低碳管理工作沿着科学、规范的轨道前进。

在“双碳”行动规划领域，泉州石化以“近期达峰”“中期下降”“远期中和”三个阶段愿景为指引，全面深入地完成了中化泉州石化（含动力中心）“双碳”行动方案的制定工作。该方案系统性地制定了三个阶段的具体实施计划，包括明确的时间节点安排、详细的技术路径规划以及可操作的任务分解清单。为确保方案的可行性和有效性，公司通过多轮次、多层次的沟通讨论，广泛征求各部门意见，并组织专家论证。经充分完善后，方案已正式通过公司领导班子审批并发布实施。该方案的实施将有效推动企业低碳转型，切实满足公司在节能减排和绿色发展方面的各项要求。

#### 2.2.1.2 正和石化

正和石化已制定并执行了《正和集团股份有限公司节能低碳管理办法》，明确了节能低碳工作的责任部门及其职责范围。该办法的实施，不仅体现了公司对环境保护和可持续发展的承诺，而且也标志着正和石化在推动绿色低碳转型方面迈出了坚实的步伐。通过这一系列措施，公司旨在降低能耗，减少温室气体排放，同时提高资源利用效率，确保经济效益与环境保护的双赢。

#### 2.2.1.3 华星石化

华星石化积极推进低碳管理体系建设，通过制度完善与组织优化夯实管理基础。在制度建设方面，公司制定《华星石油化工集团有限公司能源低碳管理办法》，明确适用范围、责任部门及审核流程，配套《山东华星石油化工集团有限公司低碳管理制度》《蒸汽节能优化管理细则》等文件，形成规范化管理依据。制度规定技术质量部为节能低碳归口管理部门，下设2名厂级专职管理员，各生产装置工艺员负责本部门低碳管理，计量中心专项承担能源计量仪表检定及全厂计量管理工作。

组织架构层面，公司成立“双碳”领导小组，由企业负责人担任组长，统筹部署节能低碳工作。通过制定专项行动方案、定期召开专题会议，系统推进节能目标落实。管理机制上，依托既有制度体系对蒸汽系统优化等重点环节实施管控，确保节能措施有序落地。

#### 2.2.1.4 大庆中蓝

为全面贯彻落实温室气体排放管控政策及相关法律法规要求，积极推动大庆中蓝石化有限公司实现低碳转型与可持续发展，经审慎研究与充分论证，大庆中蓝特制定《大庆中蓝石化有限公司能源管理规定》与《大庆中蓝石化有限公司温室气体排放管理规定》，并发布了《大庆中蓝石化有限公司关于成立温室气体排放工作领导小组的通知》，明确了公司温室气体排放专项工作领导小组及有关部门的职责。此外，大庆中蓝还建立了计量管理规定和节能管理规定。

#### 2.2.1.5 石化院

在制度建设领域，石化院正积极推进相关管理措施的制定工作。目前，石化院正处于“石化院节能低碳管理办法”的起草阶段。该办法的制定旨在规范和指导石化院在节能和低碳发展方面的行动与实践，确保在日常运营和项目实施过程中，有效地降低能源消耗，减少温室气体排放，以促进可持续发展。

预计该办法的初稿已完成修订并已进入征求意见阶段，最终形成一套科学、合理、具备操作性的节能低碳管理规范。

#### 2.2.1.6 非生产企业

石油销售：下属公司均已制定节能与低碳管理的相关办法。然而，这些办法中尚未充分涵盖低碳方面的具体描述和约束，迫切需要进一步完善。现有节能与低碳管理办法包括：《中化石油福建石油节能管理办法》《中化石油安徽石油节能管理办法》《中化石油湖南有限公司节能管理办法》《中化石油广东有限公司节能管理办法》《湖北石油节能管理办法》《北京吉利石油产品服务有限公司节能管理办法》《江苏石油节能管理办法》《中化石油浙江有限公司节能管理办法》《中化石油东北有限公司（筹）节能管理办法》《中化石油山东有限公司节能管理办法》《中化石油（天津）有限公司节能管理办法》以及《中化道达尔油品有限公司节能管理制度》等。

石化销售：现阶段已在公司层面制定了《中化石化销售有限公司节能低碳管理办法》，明确了下属诚信仓储公司的节能低碳管理职责。同时，诚信仓储也已建立起了相应的节能低碳管理相关制度。

中化能源物流：目前企业已制定适用于所有下属仓储企业的节能低碳管理办法，并建立了计量管理规定。

### 2.2.2 “十四五”节能低碳技术改造项目

根据统计，“十四五”期间，中化能源累计实施各类节能改造项目44项，合计节能量3.48万吨标煤，减排量20.77万吨二氧化碳。

#### 2.2.2.1 泉州石化

为持续优化生产过程、提高用能效率，泉州石化各业务板块积极开展节能改造，近五年，累计实施节能改造项目15项，合计节能量达1.49万tce/a。项目列表见附表1。在实施的节能技改项目中，以节能增效项目为主，包括设备改造、余能回收以及工艺优化等。

1.设备升级与改造项目

设备升级与改造项目是指通过改进设备结构、替代高效部件或精简冗余设备，直接降低能耗。

2.余能回收与再利用项目

余能回收与再利用也是实现节能增效的重要方式，节能增效项目中通过生产线优化以及增加余能回收设备和效率，实现回收废热、蒸汽凝结水、乏汽等余能，转化为可利用能源，实现资源节约。

3.工艺优化与智能控制项目

工艺优化与智能控制项目通过流程优化、先进控制系统（APC）或智能调节技术等，达到精准节能，实现生产流程的精细化管控与能耗精准匹配。

4.废弃资源化利用项目

石化生产中不可避免将产生废气，通过将工业废气转化为高附加值产品，构建“减排-增值”闭环，能够兼顾减排与经济效益，实现开拓资源循环新模式。

5.燃烧效率提高项目

燃烧效率提高项目主要指通过优化燃烧技术或炉体结构，提高热效率，减少燃料消耗，能够直接降低燃料需求，实现节能降碳。

附表1展示了泉州石化近5年中化能源实施的节能技改项目，以下就典型案例进行介绍。

案例1：打造行业内首台延迟焦化加热炉热效率95+绿色升级技术攻关项目

2022年，泉州石化与SEI合作开展焦化加热炉95+绿色升级技术攻关项目，实施了多项绿色升级改造。通过技术攻关，排烟温度从127℃降低至81℃，热效率由92.9%提高至95.1%，每年可节约燃料气1200吨，节能1600吨标煤，减碳3600吨二氧化碳，实现年效益411万元。该项目打造加热炉热效率标杆新实践，实现行业内首套焦化装置加热炉热效率95+目标，创立了行业新标杆。

案例2：1#连续重整方炉余热回收系统优化改造项目

1#连续重整4台方炉采用自然通风，未设置空气余热回收系统，排烟温度160℃，热效率90.8%低于全厂平均水平。2022年1月，1#连续重整方炉在原有工艺流程的基础上，增加烟气-空气预热器余热回收系统。通过优化改造，排烟温度从167℃降低至100℃，热效率由90.8%提高至94%，每年可节约燃料气4000吨，节能5400吨标煤，减碳12000吨二氧化碳，实现年效益1371万元。该项目为采用UOP工艺的连续重整装置原始设计未设置空气预热器的方炉提供改造案例，且加热炉热效率提升明显。

#### 2.2.2.2 正和石化

近五年，正和石化累计实施节能改造项目15项，合计节能量达0.56万tce/a。项目列表见附表1。在实施的节能技改项目中，以节能增效项目为主，包括设备能效提升与改造、热能系统优化与余热回收以及控制系统与运行参数优化等。

1.设备能效提升与改造项目

设备能效提升与改造项目是指通过硬件升级与新技术应用，直接提高设备运行效率，降低能耗。正和石化通过替换高效电机、应用变频技术与永磁调速装置，显著降低关键设备能耗。例如，制硫风机加装变频器后年节电120万千瓦时，投资回报率达61.8%；更换479台高效电机实现年节电77.28万千瓦时，年收益51.78万元；永磁调速电机改造项目年节电35.2万千瓦时，节能收益23.58万元。

2.热能系统优化与余热回收项目

热能系统优化与余热回收方面，正和石化重点改造加热炉余热回收系统，并通过热媒水替代蒸汽伴热实现节能。延迟焦化加热炉余热回收项目使排烟温度降至90℃，年节约燃料气310吨；蒸汽伴热改热媒水项目（如罐区、MTBE装置改造）年节约1.0MPa蒸汽近3000吨；凝结水热量综合利用项目通过跨装置热交换，年节蒸汽1.5万吨，收益达304.2万元。

3.控制系统与运行参数优化项目

控制系统与运行参数优化项目聚焦动态调节与智能控制技术。富气压缩机新增3C控制系统后，年减少3.5MPa蒸汽消耗1.6万吨，收益32万元；汽油加氢压缩机无级调节改造实现0%-100%负荷精准匹配，年节电162.4万千瓦时，回报率128%；中变气余热回收项目结合空冷变频优化，年节电4.8万千瓦时并减少燃料气消耗72.6吨。

4.水资源与冷却系统循环利用项目

水资源与冷却系统循环利用通过闭式循环与跨装置整合降低水耗与冷却能耗。机泵冷却水循环系统年节约除盐水16万吨，同步节电22.4万千瓦时；停用焦化除氧器后，通过共享连续重整装置除氧水，年节电18.48万千瓦时并减少蒸汽消耗8400吨，收益174.5万元。

#### 2.2.2.3 华星石化

近五年，华星石化累计实施节能改造项目14项，合计节能量达1.43万tce/a。项目列表见附表1。在实施的节能技改项目中，华星石化通过系统性实施节能低碳措施，从工艺流程优化、热能管理与回收、设备升级与能效提升、资源循环利用四大方向推动能源效率提升与碳排放降低。

1.工艺流程优化项目

工艺流程优化项目通过优化生产工艺流程，减少能源浪费、提高反应效率或缩短生产周期，降低单位产品的能源消耗和碳排放。华星石化重整预加氢含硫液化气流程改造项目通过流程改造减少硫化物处理能耗，节能量达到1304吨标煤，节能收益219万元，同时实现产品效益增加3700万元。

2.热能管理与回收项目

热能管理与回收项目主要指通过回收余热、优化加热/冷却系统或改进热能传递效率，减少燃料消耗和热量损失，降低碳排放。华星石化重点聚焦热能高效利用，依托储运部罐区维温项目改善储罐保温系统以减少热能损失，间接减少CO2排放4700吨。

3.设备升级与能效提升项目

设备升级与能效提升项目通过更换高能效设备、优化设备运行参数或引入智能控制系统，直接提升设备能效，降低单位能耗。华星石化通过技术改造提升设备运行效率，开展非临氢改质装置原料换热流程优化项目提高热能交换效率，依托连续重整安装空冷蒸发预冷器项目降低电力消耗，减少CO2排放2600吨。

4.资源循环利用项目

资源循环利用项目通过回收利用废料、副产品或废弃能源，减少资源浪费和污染排放，实现循环经济。华星石化强化水、气资源的循环回收，柴油加氢汽轮机汽封冷却水回收利用项目和DCC装置低压降水封罐项目分别实现冷却水回收与水封系统优化，减少水资源消耗。

#### 2.2.2.4 大庆中蓝

2021年，大庆中蓝通过采取操作优化、流程优化、设备优化等措施，共完成降低DCC装置新鲜水单耗、降低汽油加氢装置蒸汽单耗、降低空分工段电耗、降低常压装置燃料气单耗等装置级项目22项，累计年创效445.07万元。下半年由于常压装置不符合国家产业政策而停产，炼油装置停工，节能项目也随之终止。

2022年，由于大庆中蓝运行生产装置减少，公用工程部的部分设备存在大马拉小车，有不同程度的供汽、供水过剩，存在能源浪费问题。针对此问题，公司对电、蒸汽、除盐水、新鲜水、循环水的消耗数据进行核算，在满足现运行条件的情况下，利用公司闲置机泵、变频器，对存在能源过剩且节能潜力大的工艺、流程、设备等有针对性地采取间歇运行、优化操作指标、优化工艺流程、机泵替代、变频改造等办法。基于这些措施，公司确立了降低壬烯装置能耗、降低公用工程部能耗以及燃气锅炉替代燃煤锅炉等关键攻关项目。

随着各项目实施计划以及实施方案的落地，节能项目按计划如期实施、完成、投入使用。通过对各项目投用前后运行数据收集与核算，年累计节能0.9万吨标准煤，减碳3.17万吨二氧化碳。

2023年，大庆中蓝组织各部门针对具备节能潜力的设备和工艺，通过优化操作流程、实施技术改造等手段，运用FMEA风险辨识工具深入分析节能降碳的风险与机遇。在此过程中，确立了包括DCC燃气锅炉火嘴改造项目在内的7项技术改造和流程优化项目，年节能可达1238吨标准煤，同时减少二氧化碳排放2673吨当量。

#### 2.2.2.5 石化院

石化院原泉州科技未统计能耗相关数据，自2023年起统计综合能耗和CO2排放量。针对历史能耗数据统计体系不完善的情况，石化院近年来着力完善节能减排基础管理工作。现有统计数据显示，石化院2024年综合能耗较2023年下降14.2%（0.0023万吨标煤），同期二氧化碳排放量实现66.7%的显著下降（减少0.046万吨）。

在节能降碳技术积累方面，石化院已完成多个前沿领域的预研布局。重点围绕石油化工流程优化、废旧资源循环利用等方向，形成了包括工艺能效提升、再生材料高值化应用等在内的技术储备体系，为后续深度实施低碳改造奠定基础。面向“十五五”阶段，计划在现有技术框架下深化炼厂智能优化、生物质衍生材料等关键领域的科研攻关。

附表1 节能降碳项目情况

| 序号 | 企业简称 | 节能技改项目名称 | 实施时间 | 投入量（万元） | 节能实物量 （千瓦时、吨） | 节能量 （吨标煤） | 减少CO2排放量 （吨） | 节能收益 （万元） | 项目说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州石化 | 延迟焦化加热炉热效率95+绿色升级技术攻关项目 | 2022年1月 | 2000 | 燃料气1200吨/年 | 1600 | 3600 | 411 |  |
| 2 | 泉州石化 | 以EO/EG装置CO2废气为原料合成碳酸酯 | 2022年1月 | 75548 | - | - | 140000 | 13657 |  |
| 3 | 泉州石化 | 1#连续重整方炉余热回收系统优化改造项目 | 2022年1月 | 3000 | 燃料气4000吨/年 | 5400 | 12000 | 1371 |  |
| 4 | 泉州石化 | 2#重整装置优化流程停用再生压缩机K255节能改造项目 | 2022年2月 | 40 | 节电174万千瓦时/年 | 237 | 1176 | 87 |  |
| 5 | 泉州石化 | 2#重整装置再生循环气压缩机K251气缸余隙容积改造节能项目 | 2022年2月 | 150 | 节电200万千瓦时/年 | 268 | 1333 | 103 |  |
| 6 | 泉州石化 | 2#连续重整装置蒸汽、凝结水优化项目 | 2022年2月 | 40 | 年节0.45MPa蒸汽0.6万吨、除盐水8万吨 | 797 | 1753 | 140 |  |
| 7 | 泉州石化 | 动力站乏汽回收项目 | 2022年2月 | 200 | 节1.0MPa蒸汽0.6万吨/年 | 120 | 272 | 100 |  |
| 8 | 泉州石化 | 1#加氢裂化富胺液液力透平机改造 | 2023年1月 | 30 | 节电126万千瓦时 | 192 | 1100 | 79 |  |
| 9 | 泉州石化 | 1#加氢裂化新氢压缩机K-102B增设贺尔碧格无极气量调节系统 | 2023年1月 | 130 | 节电533万千瓦时 | 541 | 3084 | 220 |  |
| 10 | 泉州石化 | 乙烯裂解装置应用APC先进控制系统 | 2023年1月 | 500 | 燃料气1200吨/年 | 1500 | 3300 | 300 |  |
| 11 | 泉州石化 | 渣油加氢富胺液液力透平机改造 | 2024.10 | 290 |  | 818 | 1934 | 138 | 已完成投用 |
| 12 | 泉州石化 | 催化装置#2臭氧发生器电源控制系统升级改造项目 | 2024.6 | 10 |  | 93 | 535 | 38 | 已完成投用 |
| 13 | 泉州石化 | 2#加氢裂化新氢压缩机K-101B增设贺尔碧格无极气量调节系统 |  | 250 |  | 1342 | 7682 | 546 | 方案已完成，待立项 |
| 14 | 泉州石化 | 泉州石化260万吨/年重整空气预热器改造 |  | 1123 |  | 1200 | 2800 | 360 | 已完成投用 |
| 15 | 泉州石化 | 航煤加氢加热炉余热回收系统改造 |  | 300 |  | 751 | 1674 | 216 | 已立项，详细设计中 |
| 16 | 正和石化 | DCC装置富气压缩机新增3C控制系统项目。在富气压缩机上新增3C控制系统，减少反飞动量，降低3.5MPa蒸汽消耗量。 | 2021.06 | 68.33 | 减少16000吨3.5MPa蒸汽消耗，减少16000吨1.0MPa蒸汽产出 | 274.28 | 692.85 | 32.00 |  |
| 17 | 正和石化 | 热水伴热改造项目。原料预处理、重整、柴油加氢改质、火炬气柜等装置伴热改为热水伴热，通过延长现有热媒水管网，覆盖改造区域；或者通过装置自有热水资源伴热，将装置冬季蒸汽伴热改为热水伴热，减少1.0MPa蒸汽使用量。 | 2021.06 | 229.05 | 8640吨1.0MPa蒸汽 | 938.06 | 2653.34 | 155.52 |  |
| 18 | 正和石化 | 汽油加氢装置两段压缩机增加无级调节改造。在不改变压缩机原主体结构及不改变压缩机原控制系统的情况下，对1#、3#压缩机气阀处各增加4个无极调量系统专用执行机构等改造，实现0%-100%的无级调节，降低电耗 | 2023.12 | 85 | 节电162.4万千瓦时 | 528.96 | 1436.11 | 108.81 |  |
| 19 | 正和石化 | 焦化装置机泵冷却水循环系统项目。增设两台机泵冷却水循环泵（一开一备）及一台储液罐，在新增的储罐前增加一台循环水冷却器，对回收的除盐水进行降温，从而将各机泵冷却水回收重复利用。 | 2023.12 | 40 | 节约除盐水16万吨，降低用电22.4万千瓦时 | 598.67 | 0 | 127.01 |  |
| 20 | 正和石化 | 制硫风机加变频器优化。现在硫磺制硫风机运行功率为390kW，通过加装变频器降低运行功率 | 2023.8 | 130 | 节电120万千瓦时 | 390.86 | 1061.17 | 80.40 |  |
| 21 | 正和石化 | 高耗能设备更新。更换225台高效电机 | 2023.4 | 287 | 节电41.28万千瓦时 | 134.46 | 365.04 | 27.66 |  |
| 22 | 正和石化 | 延迟焦化装置加热炉增加余热回收系统改造项目。对加热炉系统进行改造，两炉新增联合余热回收系统，新增高效板式空气预热器，原加热炉对流段空气预热器拆除，新增烟道将烟气引至地面，新增鼓风机和引风机，并设置变频器，新增落地烟囱，余热系统低温段烟道、风机叶轮等喷涂耐腐蚀涂料。通过增加余热回收系统，加热炉排烟温度降低至90℃左右，提高改造后加热炉热效率 | 2024.08 | 765.23 | 节约燃料气310t，增加电耗16.67万千瓦时 | 466.65 | 175.81 | 75.63 |  |
| 23 | 正和石化 | 正和石化高耗能电机更新。更换254台节能电机，提高电机运行效率。 | 2024.08 | 290.08 | 节电36万千瓦时 | 117.26 | 256.32 | 24.12 |  |
| 24 | 正和石化 | 罐区蒸汽伴热改热水项目。将柴油罐、小球罐、轻污油罐伴热由蒸汽改为热媒水伴热。将热媒水并入伴热主管，利旧原有伴热管线，再从出罐后增加热媒水回水管线。18处放空，每个放空点节汽20kg/h，节约1.0MPa蒸汽0.36t/h，全年按运行90天计算，全年节约1.0MPa蒸汽777.6t。 | 2024.08 | 130 | 节约1.0MPa蒸汽777.6吨 | 75.93 | 238.80 | 15.55 |  |
| 25 | 正和石化 | 蜡油热直供下游装置项目。通过增加/改造减二线、减三四线物流输出控制流程，稳定减三四线油去DCC装置流量，可提高直供料量10t/h。 | 2024.08 | 30 | 降低热损失55.98吨标准油 | 114.24 | 257.81 | 27.99 |  |
| 26 | 正和石化 | 中变气余热回收技术改造项目。对现有中变气换热流程进行改造，增设一台原料气与中变气换热器，利旧中变气进空冷前热量，提高原料气进精制前温度，降低加热炉负荷，节省燃料气11.5Nm³/h。同时增设换热器后可降低中变气进空冷温度，降低中变空冷电机变频开度，节电6kW。全年预计节约干气72.6t，节电4.8万kWh | 2024.08 | 150 | 节电4.8万kWh，节约干气72.6t | 114.16 | 255.05 | 23.82 |  |
| 27 | 正和石化 | MTBE装置蒸汽伴热改热水项目。从加氢改质装置热媒水管网上就近新增一条至MTBE装置的热媒水管线，将MTBE装置内蒸汽伴热改为热媒水伴热，减少1.0MPa蒸汽使用量。 | 2024.08 | 10 | 节约1.0MPa蒸汽2200吨，凝结水回收减少2200吨 | 214.81 | 675.02 | 42.46 |  |
| 28 | 正和石化 | 连续重整装置凝结水热量综合利用项目。回收重整低压凝结水，新增一条管线，将重整单元低压凝结水并入抽提低压凝结水。甲苯塔凝结水并入抽提低压凝结水，苯塔、甲苯塔凝结水与重整凝结水混合后再与燃料气换热。利旧苯塔进料换热器改为与凝结水换热，从燃料气换热器出来的凝结水，与苯塔进料换热后，再送至凝结水罐，实现凝结水热量综合利用。 | 2024.08 | 15 | 节约1.0MPa蒸汽6720吨，凝结水回收减少6720吨 | 656.16 | 2063.71 | 129.70 |  |
| 29 | 正和石化 | 停焦化装置除氧器改造项目。从连续重整装置引除氧水至延迟焦化装置，接入至延迟焦化装置除氧水泵出口，从而停用焦化装置除氧器，减少蒸汽消耗。 | 2024.08 | 10 | 节约1.0MPa蒸汽8400吨，减少凝结水回收8400吨，节电18.48万kWh | 880.39 | 2711.21 | 174.50 |  |
| 30 | 正和石化 | 精丙烯塔中间泵电机永磁调速改造。精丙烯塔中间泵电机功率220kW，通过永磁调速改造后节电20%的情况下，节省用电负荷44kW，全年按运行8000小时计算，全年节省电量35.2万kWh | 2024.08 | 40 | 节电35.2万kWh | 114.65 | 250.62 | 23.58 |  |
| 31 | 华星石化 | 全厂氮气优化项目 | 2021年 | 0 |  | 1611 |  | 190 |  |
| 32 | 华星石化 | 酸性气火炬优化攻关 | 2021年 | 0 |  | 923 |  | 190.4 |  |
| 33 | 华星石化 | 重整预加氢含硫液化气流程改造项目 | 2021年 | 5 |  | 1304 |  | 节能效益219万元，产品效益根据市场价格变动，可增收3700余万元 |  |
| 34 | 华星石化 | 重交沥青加热炉空气预热器改造项目 | 2022年 | 1000 |  | 4749 |  | 604 |  |
| 35 | 华星石化 | 重交沥青石脑油直供重整技术改造项目 | 2022年 | 300 |  | 1557 |  | 476 |  |
| 36 | 华星石化 | 非临氢改质装置原料换热流程优化项目 | 2022年 | 40 |  | 543 |  | 112 |  |
| 37 | 华星石化 | 制氢装置氢气管网分级优化项目 | 2022年 | 10 |  | 41.3 |  | 23.86 |  |
| 38 | 华星石化 | 柴油加氢汽轮机汽封冷却水回收利用项目 | 2022年 | 20 |  | 1.03 |  | 1.68 |  |
| 39 | 华星石化 | 汽油加氢装置切重塔热源优化项目 | 2022年 | 220 |  | 448 |  | 238 |  |
| 40 | 华星石化 | 汽油加氢C101分馏塔底重沸器改造项目 | 2022年 | 80 |  | 91 |  | 416 |  |
| 41 | 华星石化 | 连续重整安装空冷蒸发预冷器项目 | 2023年 | 200 |  | 701 | 2600 | 176 |  |
| 42 | 华星石化 | 储运部罐区维温项目 | 2023年 | 150 |  | 1450 | 4700 | 267 |  |
| 43 | 华星石化 | DCC装置低压降水封罐项目 | 2024年 | 280 |  | 107.66 | 623.71 | 62.2 |  |
| 44 | 华星石化 | 三循循环水泵动力优化项目 | 2024年 | 450 |  | 764.39 | 4428.36 | 441.59 |  |

## 2.3 十四五低碳规划落实情况回顾

“十四五”低碳发展规划的数据边界包括泉州基地（泉州石化、泉州园区）、东营基地（华星石化、昌邑石化、正和石化）、大庆中蓝、中昊黑元及其他非生产型企业，其中二氧化碳排放量为纯二氧化碳排放，与国资委考核口径一致；

按照“十四五”低碳发展规划，“十四五”期间，泉州基地100万吨/年乙烯项目与产业升级系列项目全面投产，东营基地进入建设发展阶段，中蓝与正和的炼油装置关停；同时，中化能源落实绿色低碳发展导向，通过采取一系列节能降碳措施，包括汽驱改电驱、原CFB锅炉抽凝改背压、适度外购绿电、提高能效水平等，并结合优化后的蒸汽用量需求调整热电联产项目实施节奏，努力降低二氧化碳排放总量和强度，排放量约为1370万吨，强度约为1.12 tCO2/万元。

其中，“十四五”新增项目中，产业升级项目按照2023年投资计划，项目投产时间调整至2026年1月，其中已批复的子项目可在2025年前投产的有炭黑、丙烯腈、饱和液化气分离三套装置，预计增加碳排放量37万吨/年，合计工业产值约增加25亿元。实际26万吨/年丙烯腈尚未投产，预计2025年6月投产。

“十四五”规划的节能减排项目中，预计“十四五”期间落实249万吨二氧化碳减排量，实际泉州石化落实节能减排措施实现17万吨碳减排量。

表2-9 低碳发展重点规划项目表（规划项目与实际对比）

| 序号 | 路径 | 实施主体 | 规划碳排放影响 |  |  |  |  | 项目落实情况 | “十四五”未纳入的原因 | “十五五”纳入的考虑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投产时间 | 能耗总量（万tce） | 碳排放总量（万tCO2） | 工业产值（亿元） | 碳排放强度（tCO2/万元） |  |  |  |
| 1 | 炼油产业升级项目（370万t/a的炼油、30万t/a的乙烯以及下游化工装置升级项目） | 中化泉州石化有限公司 | 2026 | 525 | 337 | 190.90 | 1.77 | “十四五”期间炼油产业升级项目中落实三个项目，包括7万吨炭黑项目，26万吨丙烯腈项目以及饱和液化气分离项目，其中丙烯腈项目预计2025年6月投产。 | 产业升级项目旨在通过重油加工，为第二套乙烯项目提供原料，项目实施节奏应与二套乙烯同步。鉴于二套乙烯纳规不及预期，因此暂缓。 | 二套乙烯计划于2026年纳入国家石化产业布局方案，具备实施条件后，将同步推动建设。 |
| 2 | 新增二套乙烯项目150万吨/年 | 中化泉州石化有限公司 | 2028 | 635 | 562 | 313 | 1.79 | 二套乙烯项目预计“十五五”期间投产 | 由于国家发改委还在研究二套乙烯项目的纳规，因此项目延后 | 二套乙烯计划于2026年纳入国家石化产业布局方案，具备实施条件，将推动建设。 |
| 3 | 芳烃扩能项目120万吨/年 | 中化泉州石化有限公司 | 2025 | 49 | 127 | 48.6 | 2.61 | 芳烃扩能项目预计2028年投产。 | 芳烃扩能曾于2019年向国家发改委申报纳规，但由于国家发改委研究后认为芳烃产能过剩，暂不审批。直至2024年芳烃审批再次放开，才具备审批条件。 | 芳烃扩能计划和二套乙烯同步申请纳规。 |
| 4 | 山东基地高端特色化发展 | 中国化工油气股份有限公司 | 2028 | / | 300 | 279 | 1.08 | 山东基地目前已停产，相关规划项目暂时搁置。 |  |  |
| 5 | 泉惠石化工业区热电联产项目（1台660MW超超临界热电联产项目） | 福建惠安泉惠发电有限责任公司 | 十四五~十五五 | 120 | 426 | 18.915 | 22.53 | 热电联产项目考虑二氧化碳排放占比过高，此部分电力需求考虑通过外购形式体现。 | 由于股权转让导致工期延迟，所以十四五期间未能试试。目前东桥热电已启动基础设计工作。 | 目前东桥热电已启动基础设计工作，计划于2027年投产 |

“十四五”期间规划的减碳项目包括负碳项目、可再生能源项目、节能减碳项目三大部分。

表2-10 节能低碳项目规划表（规划项目与实际对比）

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 规划节能减排效果 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、节能减碳项目 |  |  |  |  |
| 1 | 1#加氢裂化新氢压缩机K-102B增设贺尔碧格无极气量调节系统 | 中化泉州石化有限公司 | 预计2023年实施，减排量0.31万吨CO2/年 | 2023年1月实施，节电533千瓦时，减排0.31万吨CO2/年。 |
| 2 | 1#加氢裂化富胺液液力透平机改造 | 中化泉州石化有限公司 | 预计2023年7月实施，减排量0.11万吨CO2/年。 | 2023年1月实施，节电126千瓦时，减排0.11万吨CO2/年。 |
| 3 | 乙烯裂解装置应用APC先进控制系统 | 中化泉州石化有限公司 | 预计2023年10月实施，减排量0.33万吨CO2/年 | 2023年1月实施，节约燃料气1200吨/年减排量0.33万吨CO2/年 |
| 4 | 渣油加氢富胺液液力透平机改造 | 中化泉州石化有限公司 | 预计2024年12月实施，减排量0.22万吨CO2/年。 | 2024年10月实施，减排量0.19万吨CO2/年。 |
| 5 | 2#加氢裂化新氢压缩机K-101B增设贺尔碧格无极气量调节系统 | 中化泉州石化有限公司 | 预计2024年12月实施，减排量2万吨CO2/年。 | 相关方案已完成，等待立项。 |
| 6 | 外购绿电项目 | 中化能源 | 根据目前“绿电占整体电力结构30%”及绿电市场价格，购电需求预计为10.17亿千瓦时，按照绿电市场价格及常规电力价格的差值计算，需额外投资5450万元完成替代，项目预计实现碳排减排量76.73万吨,投产时间预计2025年1月。 | 目前已签订绿色电力供应协议，提前锁定二套乙烯的绿色电力资源需求，推动二套乙烯项目低碳运行， |
| 7 | 系统优化、智能化升级和节能措施 | 中化泉州石化有限公司 | 通过能耗和排放管理，推进系统优化及智能化升级，提供经济效益最大化的运行优化方案； 该技术约能实现2%-15%的能耗与碳排放降低，项目预计投资额共9000万元（泉州基地6000万元及东营基地3000万元），泉州基地预计实现减排量63.63万吨，东营基地预计实现减排量30.57万吨，中化能源整体减排94.2万吨，预计投产时间2025年12月。 | 目前泉州石化低碳信息系统正在推进落实中，预计2025年年内完成。 |
| 8 | 加热炉效率提升 | 中化泉州石化有限公司 | 计划在加热炉热负荷较大的两套连续重整装置加热炉推广应用理论配比燃烧技术，炼化一体化热效率提升至94%（实施时间2025年大检修），投资1600万，回报周期2-3年，预计年节能3000吨标煤，减少7000吨二氧化碳，投产时间待定。 | 暂未立项实施 |
| 9 | 电能优化器应用 | 中化泉州石化有限公司 | 中化泉州石化乙烯项目投产后，项目年总用电量达20亿度，电力系统和用电设备节能研究和开发潜力巨大，乙烯项目按年用电20亿千万时测算，安装投用电能优化器后平均节电率7%，年可节约用电1.4万千瓦时，年效益7700万，年折合节能量4.16万吨标煤，年减排二氧化碳11.79万吨，计划分批次实行，预计2025年12月完成。 | 暂未立项实施 |
| 10 | 航煤加氢加热炉余热回收系统改造 | 中化泉州石化有限公司 | 预计25年12月投产，减少二氧化碳排放0.4万吨/年 | 已立项，详细设计中 |
| 11 | 渣油加氢加热炉余热回收系统改造 | 中化泉州石化有限公司 | 预计25年12月投产，减少二氧化碳排放1万吨/年 | 已立项，详细设计中 |
| 12 | 1#常减压加热炉余热回收系统改造 | 中化泉州石化有限公司 | 预计25年12月投产，减少二氧化碳排放1万吨/年 | 投资较高，暂时没有实施计划 |
| 13 | 氢气资源高效利用技术 | 中化泉州石化有限公司 | 开展氢气资源高效利用优化，提高氢气资源的有效利用率，根据现有预测，该项目预计节约65万吨标煤，实现减排量25万吨CO2，投资额1.25亿元，预计25年12月投产。 | 费用较高，暂时没有实施计划 |
| 14 | 换热网络集成优化技术 | 中化泉州石化有限公司 | 通过提高能量利用效率，减少加热炉燃料气及蒸汽消耗，实现节能降碳。以中化泉州石化为例，通过换热网络集成优化，预计可提高换热终温2～4°C，节省公用工程用量3%～10%，减少碳排放20万吨/年，能效提升1.5～4.5千克标油/吨原油，预计2028年12月投产。 | 费用较高，暂时没有实施计划 |
| 15 | 蒸汽动力系统优化技术 | 中化泉州石化有限公司 | 蒸汽动力系统优化的节能效果多体现为电力、蒸汽和燃料气消耗量的降低，每节省1吨蒸汽，可减排CO2 0.17～0.29吨；以中化泉州石化为例，通过开展蒸汽动力系统优化，可实现节能14～21千克标油/吨蒸汽，减少CO2排放3.58万吨/年，预计2028年12月投产。 | 2025年泉化开展第三方蒸汽系统节能优化工作，根据具体可实施的优化方案按计划实施。 |
| 16 | 低温余热高效利用技术 | 中化泉州石化有限公司 | 按照“温度对口、逐级利用”原则，基于全厂蒸汽动力系统平衡开展全厂低温热资源综合优化。以中化泉州石化为例，通过低温余热高效利用技术开展优化，在提高低温热回收利用率10%的情况下，全厂二氧化碳排放可减少5万吨/年，预计2028年12月投产。 | 2025年泉化开展第三方蒸汽系统节能优化工作，根据具体可实施的优化方案按计划实施。 |
| 二、可再生能源项目 |  |  |  |  |
| 1 | 泉州基地 14.15MW 分布式光伏项目 | 中化石油销售有限公司 | 预计投产时间为2024年8月30日，预计产生减排量1.36万吨CO2/年。 | 完成85%，预计6月中交 |
| 2 | 泉州基地分布式光伏项目二期15MW | 中化石油销售有限公司 | 预计投产时间为2025年2月28日，预计产生减排量1.44万吨CO2/年。 | 已完成项目立项研究，正在组织立项上报工作 |
| 3 | 泉州基地分布式光伏项目三期20MW | 中化石油销售有限公司 | 预计投产时间为2025年8月30日，预计产生减排量1.92万吨CO2/年。 | 开展前期研究工作 |
| 4 | 泉惠园区集中式光伏项目100-200MW | 中化石油销售有限公司 | 预计投产时间为2025年12月30日，预计产生减排量12万吨CO2/年。 | 石油销售公司已经完成项目布局方案的编制，泉州石化已与三峡集团、慧昊能源签订合作开发协议，同时该项目已获得福建省批复的集中式光伏开发清单，目前由三峡集团牵头开展前期工作。截止2025年5月，已完成可研报告，并起草合资协议。 |
| 三、负碳项目 |  |  |  |  |
| 1 | 44万吨/年DMC项目一期 | 中化泉州石化有限公司 | DMC一期项目拟规划布置在泉州石化乙烯项目西南侧预留地位置，建设范围为12万吨/年碳酸乙烯酯（10万吨/年中间品和2万吨/年产品）、10万吨/年DMC装置、16万吨/年二氧化碳装置、公用工程及辅助生产设施，该项目实施后预计产生碳减排6.5万吨。 | 一期项目已于2022年6月投产，减排量6.5万吨。 |
| 2 | 44万吨/年DMC项目二期 | 中化泉州石化有限公司 | 二期项目预计2025年12月前投产。 | 暂未立项实施，由于当前DMC市场下行，产品市场价格无法支撑新建DMC，因项目经济不可行，石大胜华合资公司未推动项目继续筹建。 |
| 3 | 二氧化碳制聚碳酸亚丙酯（PPCP） | 中化泉州石化有限公司 | 形成 PPC、PPCP 可降解塑料产能 ，实现碳减排1.2 万吨/年 | 暂未立项实施，“十四五”规划远期实施 |

项目已实施情况：多数节能减碳类技改项目（如加氢裂化装置改造、先进控制系统应用、渣油加氢液力透平机改造等）已经在2023-2024 年间陆续完成实施，并实现了相应的减排效果。部分项目如绿色采购、低碳信息系统建设等正在推进，预计在“十四五”期末完成。

未实施项目及原因：在规划项目中存在部分未实施项目，主要原因如下，一是技术/投资未立项，如加热炉效率提升、电能优化器应用等前期未做相关可研及立项，投资未落实；二是经济性不足，44万吨/年DMC（二期）暂未立项实施主要原因为DMC市场下行，产品价格无法支撑新建产能；三是部分项目为远期规划安排，二氧化碳制PPCP为“十四五”远期项目，目前暂未开展。

## 2.4小结

### 2.4.1 2021-2024年指标完成情况分析

表2-9 2021—2023年指标完成情况

| 指标名称 | 2023年度目标值 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业万元产值综合能耗 | <0.539 吨标煤/万元 | 0.61 | 0.55 | 0.53 |
| 工业万元产值二氧化碳排放 | <1.192 吨CO2/万元 | 1.30 | 1.25 | 1.19 |

2024年年度指标完成情况为：工业万元产值二氧化碳（可比价）1.446吨/万元，且二氧化碳排放总量不高于1189.75万吨。碳排放强度未能完成年度指标要求，未完成指标主要原因为年度原油加工量同比下降29%，工业总产值（可比价）同比下降31%导致；具体分析为年初指标制定依据为正和石化5至6月检修后开工，华星石化、昌邑石化全年正常生产。年度执行过程中，因生产经营调整，正和石化5月检修后停工，昌邑石化6月下旬停工，华星石化11月停工，导致低于整体能耗、碳排放强度指标要求的炼油企业运行时间片段，故能耗强度、碳排放强度均高于年度指标要求，未能完成年度要求。

中化能源二氧化碳排放量主要由所属工业企业特别是炼化企业排放部分构成，其中泉州石化、华星石化、昌邑石化、正和石化2023年度二氧化碳排放占比为99.67%，泉州石化占比71.47%。以上四家企业碳排放总量及强度变化情况与生产经营情况关联程度高，在企业负荷调整、原油结构、产品结构调整等生产运营调整时，碳排放总量及强度波动程度较大，对碳达峰整体目标实现有较大影响。

2024年所属炼化各企业受装置低负荷、检修及破产清算等影响，未完成年度节能低碳指标。后续山东三家炼厂、大庆中蓝均处于破产清算期，暂无开工计划，各项节能减碳指标达标难度大。

当前工业企业碳排放总量及强度变化情况与生产经营情况关联程度高，在企业负荷调整、原油结构、产品结构调整等生产运营调整时，碳排放总量及强度波动程度较大，对碳达峰整体目标实现有较大影响。

表2-10 2021—2023年指标完成情况

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二氧化碳排放量（万吨） |  |  |  |  |  |  |
| “十四五”规划值 | 1099 | 1535 | 1332 | 1515 | 1514 | 1307 |
| “十四五”实际值 |  |  | 1314 | 1409 | 1190 | 978 |
| 二、二氧化碳排放强度（吨CO2/万元） |  |  |  |  |  |  |
| “十四五”规划值 | 1.02 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.24 | 1.12 |
| “十四五”实际值 |  |  | 1.23 | 1.19 | 1.45 | 1.71 |
| HSE目标值 |  |  | 同比下降>4% | <1.192 | <1.14 | <1.77 |

### 2.4.2 2025年指标完成情况原因分析

由于“十四五”规划按东营基地满产预计，且建议的节能降碳项目暂未落实，因此预计2025年二氧化碳排放指标不及规划预期，但仍在HSE目标值范围内。

1. 存量项目影响

存量项目对2025年碳排放强度的影响主要体现在部分企业的停产状态以及低碳规划的假设偏差上。

（1）华星石化、正和石化、昌邑石化、大庆石化等企业，2025年处于停产或低负荷状态，导致无二氧化碳排放数据。低碳规划未充分考虑这些企业停产或低负荷的情况，导致整体二氧化碳排放预测值偏高。这些企业的停产导致实际碳排放量低于预计，但规划中未作调整，造成实际排放强度高于目标。

（2）泉州基地根据100%满产进行碳排放预测，但实际生产并未满负荷运行。碳排放预测未考虑到生产波动与实际产能的差异。实际排放强度未达到预计目标，可能导致碳排放低于预期。

2. 增量项目影响

增量项目未能落地对碳排放强度的影响较为显著。具体项目如下：

30万吨合成氨项目：该项目未按计划落地。合成氨项目的预期未能投产，因此原本预期的碳排放未能产生。乙烯扩能项目，同样未能按计划落地。

3. 测算方法问题

测算方法的不同导致产值和排放强度的预测存在偏差，具体问题如下：2020年不变价体系的使用不变价体系价格计算，与泉州基地利用价格系数测算的计算方式不同，导致产值数据偏差，从而影响排放强度计算的准确性。

4. 年度执行过程中生产调整

正和石化、昌邑石化、华星石化等企业的生产调整：2024年这些企业因生产调整而停产或减产，导致能耗和碳排放低于预期。由于生产调整，未能满足既定的能耗强度与碳排放强度要求。生产停滞和检修导致全年整体碳排放低于预期，但强度数据仍未做出调整。

表2-11 2025年规划与预计情况对比

| 项目 | 2025年规划情况 | 2025年预计情况 |
| --- | --- | --- |
| 规划项目 | 泉州：1500万吨/年原油加工量、130万吨/年乙烯、80万吨/年PX及下游化工装置、26万吨/年丙烯腈及30万吨/年合成氨、2x310+3x480吨/小时锅炉及配套机组 东营：1200万吨/年炼油 | 泉州：原油加工非满负荷、100万吨/年乙烯，80万吨PX及下游化工装置，26万吨丙烯腈，2x310+3x480吨/小时锅炉及配套机组 东营基地：停产 |
| 减排项目 | 节能减排项目：系统优化、智能化升级和节能措施/CFB锅炉抽凝改造/电能优化器应用/支撑碳减排的低生焦量催化裂化相关技术/ DMC工艺减排/泉州基地14.15MW分布式光伏项目/ | 分布式光伏项目已投产，DMC二期暂停，能源低碳信息系统上线运行，其他节能降碳措施尚未落实。 |

# 三、发展环境分析（2025—2030年）

## 3.1 国内“双碳”“两高”等政策要求对公司低碳发展的影响

### 3.1.1 “双碳”目标明确，将对企业产生降碳减排压力

在总体政策体系构建层面，我国“双碳”目标的推进已形成“1+N”的政策体系，从顶层设计到行业实践全面强化对企业的降碳约束。2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会上明确宣示“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的目标，标志着生态文明建设进入以降碳为核心战略方向的新阶段。这一目标通过2021年10月中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》体现，是为“1+N”政策体系中的“1”，覆盖碳达峰、碳中和两个阶段，是管总体、管长远的顶层设计。2021年10月国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》，作为“N”政策中的首要文件，明确聚焦2030年前碳达峰目标，将相关指标和任务进一步细化、实化、具体化，要求石油化工等重点行业严控产能规模、推动原料轻质化转型。

从国际环境看，全球绿色低碳转型趋势深度重塑产业规则。据测算，为实现《巴黎协定》气候目标，2020—2050年全球能源投资需累计达215万亿美元，主要经济体正加速布局可再生能源、氢能等产业，并通过碳边境调节机制（CBAM）等规则抢占标准主导权。欧盟要求进口产品承担碳成本的政策将于2026年全面实施，直接倒逼国内石化企业提升碳效竞争力。

国内环境方面，绿色化已成为高质量发展的核心引擎。新能源汽车、新能源装备等产业规模持续扩张，2023年光伏组件产量占全球比重超过80%。传统产业绿色低碳改造潜力巨大，大规模设备更新持续推进，转型升级效果逐步显现。消费品以旧换新政策加力实施，绿色消费活力得到释放，消费者的节约意识、生态意识、环保意识不断增强。产业升级与消费转型的协同效应为绿色科技创新和产业发展提供了坚实基础。

这一系列政策与国际国内形势的叠加，使石油化工企业面临多维压力：短期需应对落后产能淘汰与碳配额履约成本，中期须完成生产工艺革新与能源结构转型，长期则需构建覆盖全供应链的碳管理体系以参与全球竞争。企业若无法在绿色低碳技术创新与模式转型上取得突破，将面临市场份额萎缩与成本优势丧失的双重风险。

### 3.1.2 “能耗”双控逐渐向“碳排放”双控转变，碳排放指标的约束力进一步提升

2023年修订的《固定资产投资项目节能审查办法》要求将“碳排放评价”纳入项目审批环节，未通过评价的项目不得开工建设。与此配套，2024年7月30日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知，工作方案中明确“十五五”时期，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，并建立碳达峰碳中和综合评价考核制度；碳达峰后，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度。这些政策强化了碳排放约束机制，并与碳达峰碳中和综合评价考核制度形成政策闭环，推动碳控制度从宏观目标向具体执行层面落地。

能耗“双控”转向碳排放“双控”是循序渐进的过程，《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》和《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，明确了新增可再生能源和原料用能消费不纳入能源消费总量控制。以上文件的发布一定程度上解决了能耗“双控”与碳达峰碳中和目标的衔接问题，标志着我国碳约束机制向精细化、科学化管理的升级。

石油化工行业的原料用能占比普遍较高，传统能耗“双控”政策曾对企业扩大产能形成制约。根据新政策，原油、天然气等作为原料（非燃料）的能源消耗不再纳入总量控制，直接减轻了石化企业在合规方面的压力。此外，原料用能扣减政策增加了企业在产量和产能配置上的灵活性，有助于石化企业推动原料轻质化发展。另一方面，根据新增可再生能源消费不纳入能耗总量控制的规定，石化企业可加速布局可再生能源项目（如绿氢等），既实现原料用能扣减，又降低工艺碳排放，进一步满足了石油化工企业使用原油、天然气作为原料用能的刚性需求和可再生能源的开发利用需求。

### 3.1.3 石油化工行业节能降碳工作明确

我国针对石油化工行业节能降碳工作已形成系统性政策框架，以《炼油行业节能降碳专项行动计划》和《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案》为核心，通过能效提升、技术革新到政策保障等多维度措施，推动行业绿色低碳转型。

能效提升方面，政策明确要求新建和改扩建项目须达到能效标杆水平及环保绩效A级标准；炼油行业淘汰能效基准水平以下产能，全面淘汰200万吨/年及以下的常减压装置；化工行业需淘汰单套30万吨/年及以下乙烯装置。能效提升目标进一步细化，炼油领域单位能量因数能耗标杆水平设定为7.5千克标准油/吨·因数，乙烯领域单位产品能耗标杆水平降至590千克标准油/吨，通过能效分级管理倒逼企业技术改造。到2025年，能效标杆水平的产能比例超过30%，主要用能设备能效基本达到先进水平；行业整体能效水平显著提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力增强。到2030年，行业能效标杆产能占比持续提升，能源资源利用效率达到国际先进水平。

技术路径与产业转型层面，政策聚焦工艺优化与清洁能源替代。推广优化炼油核心工艺的换热网络集成，实施蒸汽动力系统智能化调节；推广氢气精细化管理技术，提高氢气利用效率。加快淘汰落后设备，强制要求新建项目主要用能设备达到能效先进水平。提升企业电气化水平，推动蒸汽驱动向电力驱动转型，新建项目原则上不再新增自备燃煤机组；逐步提高绿氢在炼油工艺中的使用比例，鼓励使用绿电、绿氢供汽供热，同时探索核电供热/供电示范应用。推进炼化一体化、煤化电热一体化发展，引导企业向化工园区集聚，降低物流能耗；推动炼油与钢铁、新能源等行业协同发展，实现能源梯级利用；探索废塑料、废弃油脂等与原油耦合加工，促进资源循环利用。建立数字化能源管理中心，构建覆盖电力、蒸汽、氢气等能源资源的智能管理平台；推进用能数据与碳排放数据的协同管理，加快智能化炼厂建设。

政策保障机制通过“激励+约束”双轨制落地。正向激励通过财政补贴、税收优惠、绿色金融工具支持企业技改，对落后产能实施差别化电价等约束措施。技术标准方面，制定炼油行业能效标杆和基准水平标准，发布《炼油行业节能降碳先进技术汇编》指导技术应用。监管宣传方面，建立能耗与碳排放监测评价体系，实施工业专项节能监察，强化违规项目查处、强化政策宣传引导等。

### 3.1.4 碳市场扩容信号或将传递至石化企业成本端

企业层级边界的碳排放将受到国家碳市场机制完善扩容的影响，对于处于不同低碳绩效水平的石油化工企业将产生截然不同的影响。

我国已完善碳定价政策的顶层设计，并通过碳市场交易制度不断收紧企业层级碳排放配额约束，目前已明确积极稳妥有序将水泥、钢铁、电解铝行业纳入全国碳排放权交易市场覆盖范围，并计划“十五五”时期逐渐扩容至石化、化工等重点领域。石化行业作为高耗能、高排放的典型代表，其炼油、乙烯等核心环节的碳排放将被纳入配额管理，碳排放成本显性化将直接传导至企业经营端。

碳市场扩容的本质是通过市场化机制将碳排放外部性内部化，驱动石油化工行业从“被动合规”转向“主动创效”。在碳市场扩容过程中，将加剧行业内部“低碳溢价”与“高碳惩罚”的分化；具备低碳技术储备与碳管理能力的企业将赢得成本优势与市场份额，而高碳排放锁定企业可能面临产能出清风险，行业格局加速重构。

### 3.1.5 产品碳足迹竞争将从产业链传递

碳足迹是“双碳”战略的重要抓手，也是企业实现“双碳”战略的重要核算指标，对我国碳达峰碳中和目标的实现有着重要意义。

2024年7月30日，国务院办公厅印发的《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知中明确提出加快制定产品碳足迹核算规则标准，其中提出需要聚焦燃油、乙烯、合成醇等重点产品，并提出要加强碳足迹背景数据库建设和产品碳标识认证制度建设。

针对出口型企业，近年欧盟发布《碳边境调节机制法案（CBAM）》，又称“碳边境税”或“碳关税”，是欧盟对进入欧盟的碳密集型商品在生产过程中所嵌入的碳排放进行定价调整的工具。目前CBAM的适用范围为电力、水泥、化肥、钢铁、铝和氢六个行业的相关产品，将影响第三国出口商和经营者，需满足碳排放和碳足迹的披露或阈值要求；欧盟委员会税务与海关同盟总司明确表示，2025 年底前将评估要扩大的 CBAM 范围，其中有机化学品、聚合物及炼油等化工行业作为存在碳泄露可能的产品有望被纳入CBAM 中。

针对中央企业，国资委《关于加快建立产品碳足迹管理体系》中明确要求央企率先构建供应链碳足迹管理体系，率先开展碳足迹核算评价、认证和推广工作。

石油化工行业碳足迹核算与评价可帮助摸清行业碳排放现状，整体认识企业碳排放水平，对于石化行业整体节能减排具有重要指导作用。一方面，企业通过全生命周期分析发现，将产品层级碳排放按照供应链上下游进行拆分，以便于企业精准识别高排放环节，并有的放矢地针对高排放环节进行节能减排改造。另一方面，碳足迹碳标识认证助力产品差异化竞争。随着碳排放管理向产品全生命周期延伸，绿色低碳供应链的要求愈加凸显，石化企业将越来越感受到来自其下游客户的绿色采购压力。特别是在出口市场，碳足迹管理良好的企业将在欧盟等市场获得竞争优势和溢价空间。因此，碳足迹管理正成为石化企业推动技术升级和拓展市场的重要抓手。

### 3.1.6 工业领域重点节能低碳指标和任务基本明确

工业领域碳达峰行动是《2030年前碳达峰行动方案》的十大行动之一，明确了工业领域碳达峰的重点行业、主要环节和关键问题，指出要重点处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，政府和市场两手发力，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前顺利达峰，并提出了六大重点任务。

在深度调整产业结构方面，国家政策明确了工业重点领域能耗标杆水平和基准水平值，明确技术改造或淘汰退出的阈值，并针对炼油的能效限额标准进行了整合，明确了相关计算依据。 国家发展改革委等部门发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》中，明确石油化工行业炼油单位能量因数综合能耗基准水平为8.5千克标油/吨·能量因数、标杆水平为7.5千克标油/吨·能量因数，乙烯、石脑油烃类单位产品能耗基准水平为640千克标油/吨、标杆水平为590千克标油/吨，对二甲苯单位产品能耗基准水平为550千克标油/吨、标杆水平为380千克标油/吨。与之相比，2024年5月1日实施的《GB 30251-2024 炼化行业单位产品能源消耗限额》国家标准中对石化行业的能耗限额做出了更高的要求，炼油、乙烯与对二甲苯的1级能耗限额分别规定为6.85千克标油/吨·能量因数、580千克标油/吨与370千克标油/吨。

以上政策文件的出台，表明国家在工业领域节能降碳的政策框架和指标体系已基本形成，石化重点产品的能耗标准不断提高，显示出政策对工业节能低碳转型的推动力度进一步加大，也预示着未来产业结构和技术路径将持续向高效、低碳方向加速调整。

### 3.1.7 绿色电力政策衔接为企业低碳绿色转型提供了可靠工具

2024年1月，国家发展改革委、国家统计局、国家能源局印发《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》，通知中提出要不断拓展绿证的应用场景，完善绿证与碳核算和碳市场管理衔接机制，加强绿证对产品碳足迹管理支撑保障。

2024年8月，国家能源局综合司、生态环境部办公厅印发《关于做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作的通知》，通知中明确避免可再生能源发电项目从绿证和CCER重复获益。同月，国家能源局正式发布《可再生能源绿色电力证书核发和交易规则》（以下简称《规则》），明确了绿证作为可再生能源电量环境属性的唯一凭证地位，覆盖风电、光伏、生物质发电等全品类可再生能源，标志着我国绿证管理体系迈入规范化、市场化新阶段。

现阶段，北京和上海碳市场已发布绿电抵销碳排放的政策，明确仅允许绿电抵销，在碳排放核算时绿电核算碳排为0；天津、湖北碳市场允许企业购买使用“绿电”“绿证”进行碳抵销。全国碳市场2023年发布的《关于做好2023—2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》明确：“在核算企业层级净购入电量或设施层级消耗电量对应的排放量时，直供重点行业企业使用且未并入市政电网、企业自发自用（包括并网不上网和余电上网的情况）的非化石能源电量对应的排放量按0计算，重点行业企业应提供相关证明材料”。

然而绿证环境属性双重计量的风险仍然存在，这一风险预计将在中国绿证与国际绿证和碳市场环境属性的衔接、监管机制进一步加强后得到改善。

### 3.1.8 推进“两高”行业减污降碳协同控制，碳排放影响评价已纳入环境影响评价体系

我国“两高”（高耗能、高排放）行业减污降碳协同控制体系已通过《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》构建起系统性政策框架，重点围绕提升清洁生产和污染防治水平、将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系两方面推进。

《指导意见》在提升清洁生产和污染防治水平方面规定，新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。

在将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系方面，各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。

## 3.2 地方“双碳”“两高”政策要求

### 3.2.1 福建泉州

泉惠石化工业区位于福建省泉州市惠安县，其所在的湄洲湾地区是福建省炼油化工的重要基地。目前，福建省及泉州市已出台一系列低碳发展相关政策以指导炼化产业的发展，具体包括中共福建省委、福建省人民政府《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》、福建省发展和改革委员会《关于福建省完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》、福建省人民政府《福建省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系实施方案》《福建省工业领域碳达峰实施方案》、泉州市发展和改革委员会《推动泉港、泉惠石化工业园区差异化与协同发展提升我市石化产业发展能级若干措施》《泉州市工业领域碳达峰行动方案》等。

根据福建省及泉州市最新政策规划，石化工业领域需在2030年前实现碳排放达峰。到2060年，应全面实现碳中和目标，并确保能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费占比达到80%以上。

能源结构优化方面，福建省提出要严格控制化石能源消费增长，逐步提高非化石能源消费比例，使其在2030年前占比达30%以上。同时鼓励石化企业进行“煤改电”“煤改气”，增加天然气、乙烷、丙烷等低碳原料的使用，并积极建设“光伏+储能”等新能源项目，充分利用清洁低碳能源满足新增能源需求，逐渐替代传统化石能源。此外，鼓励工业领域进行电气化改造，尤其是推动1000℃以下中低温热源电气化改造，促进绿色电力交易，扩大绿色能源消纳。泉惠石化园区将布局制氢、储氢、运氢、加氢的全产业链，提高园区内绿氢应用比例。

节能降碳技术方面鼓励石化企业加强能源梯级利用，提升工业能效水平；推广高效热泵、电窑炉、电气化技术；实施低效设备的更新换代和工艺升级改造，开展能效和水效“领跑者”行动；强化余热、余压、余气的回收利用，在园区实现区域性集中供热；大力推动工业领域绿色微电网建设，促进源网荷储协调互动和绿色能源的规模化应用；通过实施差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，进一步激励企业积极参与节能降碳行动；依托泉港、泉惠石化园区加快行业“减油增化”，推广应用原油直接裂解制乙烯、合成气一步法制烯烃乙醇等短流程合成技术，实现产业工艺效率的提升与低碳化目标；引导企业在碳捕集利用与封存（CCUS）领域开展技术应用和产业化示范，重点推进石化化工企业创新应用碳捕集技术回收高浓度二氧化碳，并在食品饮料、二氧化碳基聚酯多元醇、二氧化碳基可降解塑料等产品中实现应用。

绿色制造体系建设方面，鼓励工业企业建设绿色工厂、零碳工厂；鼓励龙头企业实施绿色采购，带动上下游企业融入绿色供应链，申报国家绿色供应链试点，探索建立绿色供应链制度体系。积极构建园区内的绿色低碳产业链，打造生态化、低碳化的绿色工业园区；到2030年，省内重点产业园区都将实施循环化、低碳化改造。推行绿色产品认证与标识制度，按照全生命周期管理要求，探索开展产品碳足迹核算和认证。鼓励企业采用自愿性认证方式，发布绿色低碳产品名单。

生产过程碳排放数字化管理方面，鼓励企业研发和应用能耗与碳排放监测管理工具，加强能源与碳排放数据计量、监测与分析，推动企业强化生产过程物质流、能量流等信息采集监控、智能分析和精细管理，实现企业能源与碳排放管理一体化。推动重点用能设备上云上平台，促进能源消耗和碳排放的实时监测和智能调控，鼓励重点行业企业开发建设碳足迹管理系统，提升能耗与碳排放的数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。

### 3.2.2 山东东营

碳达峰目标节点：东营市明确将在2030年前实现二氧化碳排放峰值，确保按期完成碳达峰目标 。为此，《东营市碳达峰工作方案》设定了分阶段目标：“十四五”时期夯实基础，到2025年非化石能源消费比重提高至约13%，单位GDP能耗比2020年下降16.2%，单位GDP二氧化碳排放下降率完成省下达目标 。到“十五五”末期（2030年前后），产业和能源结构将大幅优化，绿色低碳高质量发展取得显著成效 。碳中和方面，尽管城市层面未提出具体年份，《方案》总体对接了国家“2030碳达峰、2060碳中和”战略，要求为2060年前实现碳中和打好基础。

实现路径要求：围绕上述目标，东营市制定了“碳达峰十大行动”，涵盖能源、工业、科技、碳汇等领域。其中，对石化化工高排放产业，要求通过优化产业结构和严格项目管控来实现有序达峰。一方面，加快传统炼油、化工产业转型升级，打造高端石化产业基地，提升产业链价值和能源效率；另一方面，坚决遏制“两高”项目盲目发展，对高耗能高排放项目实行清单管理、分类处置和动态监控。存量落后产能依法依规加快退出，有改造潜力的尽快实施节能降碳技术改造；所有新建项目必须落实产能、煤耗、能耗、碳排放等量或减量替代要求，确保能源和碳排放总量不增。这些措施为东营市石化行业设定了明确的碳达峰路线图和“两高”治理红线。

节能降碳技术方向:面向石化化工等高耗能行业，东营市“双碳”政策明确了一系列节能降碳技术推广方向，鼓励企业应用先进适用的新技术来降低碳排放：

•	二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）：依托胜利油田和化工园区的资源禀赋，东营市计划打造百万吨级CCUS全产业链示范基地 。支持胜利油田攻关低成本CCUS一体化技术，研发完善二氧化碳捕集、输送、驱油封存等成套技术标准。在二氧化碳排放集中的炼化、煤电企业，采用溶剂吸收、膜分离、低温精馏等技术对烟气进行高效捕集，并探索捕集到的CO₂就近用于驱油提高采收率或生产化工产品。目标到2025年实现年注入封存CO2  300万吨、2030年达到1000万吨规模的CO2驱油封存能力，打造化工园区“碳排放净零”标杆 。

•	余热余压利用及热泵技术：推广工业余热回收用于城市集中供暖和生产环节。东营市要求加快工业余热规模化供暖示范，鼓励石化企业将生产装置中的低品位余热通过热网供暖周边社区。同时，在各领域积极推行热泵技术利用中低温热源供暖制冷，如工业余热热泵、地源热泵等，以替代燃煤锅炉供热。这些技术可以大幅提高能源利用效率，减少燃烧化石燃料产生的直接排放。

•	可再生能源与微电网：在工业园区和大型用能场所，倡导构建“光伏+储能+微网”等绿色能源系统。政策提出建设集成光伏发电、储能、直流配电、柔性用电的“光储直柔”示范建筑和园区。通过分布式光伏就地供电、储能削峰填谷、能源互联网调控等手段，实现部分石化企业厂区能源的局部自给和平衡，形成绿色微电网。例如，东营已在河口区开展整县屋顶分布式光伏试点，在海上油气平台探索海上风电直供等模式。

•	氢能利用和原料替代：发挥东营市工业副产氢气资源丰富的优势，提高副产氢的收集纯化和回收利用率。推动发展“绿氢化工”，以可再生能源制氢逐步替代传统化石能源制氢（“灰氢”），将绿色氢气用于炼化生产和化工原料。这将从源头上减少石化产品生产过程中的碳排放。与此同时，鼓励研发生物质化工工艺，实现石化原料多元化替代；研究乙醇等短流程合成烯烃的新工艺，在2030年前实现规模应用，减少石化对长流程高碳工艺的依赖。

•	工艺改进与过程电气化：鼓励石化企业实施深度脱碳的工艺改造和流程再造，引进先进生产线和装备，提高能效和减排水平。例如推广高效节能锅炉、节能压缩机、抽油泵变频改造等，提高关键设备效率。实施生产环节的电气化改造，用电驱动替代原先燃油燃气的工艺过程（如电加热替代燃气加热等），减少工艺过程燃烧排放 。还鼓励开展CO2循环利用示范，将工艺排放的二氧化碳作为原料生产甲醇、碳酸盐等，实现资源化利用。

通过以上技术路径，东营市为石化产业低碳转型提供了清晰方向：既包括末端治理的CCUS等重大示范工程，也涵盖源头替代的清洁能源与原料，以及过程降碳的效率技术。这些技术措施的推广将有效降低单位产品的碳足迹和能耗强度。

碳足迹和管理平台：东营市推动重点产品全生命周期碳足迹核算试点，要求石化企业量化其主要产品从原料获取、生产制造到物流运输各环节的碳排放 。这有助于企业识别供应链中的碳排放热点，实施有针对性的减碳措施。同时，东营鼓励有条件的龙头企业建立碳管理系统或参与全国碳交易市场。当前东营市已着手将石化、化工行业纳入碳排放权交易的准备工作，培养企业碳资产管理能力。例如，胜利油田等企业在开展二氧化碳驱油封存项目的同时，研究碳减排量核算和交易方法，将来可将核证减排量在自愿减排或国家碳市场中交易 .政府层面也在探索将碳减排绩效纳入企业绿色金融、环保信用评价等体系，形成数字化、市场化的碳排放管理机制。

## 3.3 产业相关低碳技术趋势与创新方向

在全球碳中和目标驱动下，石化行业作为碳排放重点领域，亟须通过技术创新实现低碳转型。其低碳技术的应用与创新主要从源头降碳、过程控碳和末端固碳三个方面推进。​

### 3.3.1 源头降碳技术

原料替代技术是实现源头降碳的重要手段。长期以来，传统石化生产以石油、天然气等化石能源为主要原料，直接导致行业整体碳排放强度居高不下。为有效破解这一难题，石化企业可积极开发和应用各类非化石替代原料，如生物质和再生塑料，逐步推进原料来源的低碳化和多样化。具体来看，生物质原料利用的日益成熟，可以广泛用于制备生物航煤、生物柴油、生物基润滑油，以及生产乙醇、乙烯等关键基础化工产品，从而降低整个生产链条的碳排放。与此同时，废塑料资源的回收与再生利用技术也在迅速发展，不仅有助于减少废弃物处置产生的环境影响，还进一步推动碳的闭环循环利用，助力石化企业实现产品全生命周期的碳减排目标。以可再生原料替代传统化石原料，不仅实现了资源的高效循环利用，也为企业长远发展提供了更可持续的路径。

绿色氢能技术的快速发展，也为源头降碳提供了强有力的技术支撑。在传统石化生产过程中，氢气主要依靠化石燃料制备，这种方式会释放大量二氧化碳，不利于碳中和目标的实现。随着全球低碳能源技术的进步，通过可再生能源驱动的电解水制氢以及生物质气化制氢等绿色制氢技术已成为行业转型的重要方向。由可再生能源电解水制备的绿氢，完全避免了传统制氢过程中的碳排放，被广泛视作未来最具前景的清洁氢源之一。此外，生物质气化制氢技术逐步成熟，为企业提供了另一种可靠的绿氢来源。随着技术的进步、产业规模扩大以及配套政策的持续推进，预计2030年后绿氢的制备成本将明显下降，推动企业逐步从传统灰氢向绿氢转型。

### 3.3.2 过程控碳技术

石化企业的生产过程中伴随大量的余热和余压，这些能源若未加有效利用将造成资源浪费并增加额外碳排放。当前，余热余压回收技术已经逐步成熟，并向更高效、更低温、更集成的方向发展。炼化装置普遍推行换热网络集成优化，通过精准的流程设计和工艺集成，可大幅降低能源损耗，减少对外部热源的依赖，有效降低装置综合能耗。此外，低温余热回收技术也日益成熟，通过有机朗肯循环（ORC）等先进方式，将工业生产中的低温余热用于发电或工艺热源，进一步提升能源利用率，助力企业显著减少碳排放。

数字化技术的融合应用则是过程控碳的又一关键突破方向。当前，以人工智能、大数据分析、数字孪生和工业互联网为代表的先进数字技术，正深度融入石化生产各环节中。具体而言，石化企业可加快推进AI驱动的生产装置模拟优化和过程精准控制，例如实时优化反应装置运行条件，利用数字模型等实现更高效的工艺控制。通过对关键设备运行状态的实时监测、数据分析和预测性维护，可提前发现并消除运行中的异常波动，有效提高生产过程的稳定性和能效水平，进而在不显著增加投资的前提下，大幅降低单位产品碳排放强度。

低碳工艺技术的推进则意味着工艺流程本身的创新与革新。当前石化企业正在加快发展具有本质低碳属性的炼油化工技术，以及炼化一体化技术。这些技术的共同特点是通过工艺优化，尽可能降低生产过程中的碳排放与资源消耗。炼化一体化技术通过促进传统炼油向以化工为主的方向转型，使生产过程更高效、更清洁。随着技术的成熟与政策推动，炼化一体化模式终将成为石化企业的主要发展模式，全生命周期碳排放水平也将显著低于传统燃料型炼厂。

节能技术则始终是过程控碳领域的重要支撑之一。当前节能技术的发展趋势主要体现在新型高效催化剂的研发应用、反应与分离过程的强化技术以及设备的能效提升方面。通过持续改进催化剂性能，可有效降低反应所需的温度和压力，减少过程能耗。此外，通过膜分离、精馏强化等分离技术的创新，进一步提升分离效率并降低能源消耗。先进节能设备的广泛应用，如高效电机、变频调速装置等，也为实现生产过程的整体节能提供了重要保障。这些节能技术的协同应用将持续推动石化企业在生产过程中的节能减排水平，降低生产的碳强度，助力行业实现低碳转型目标。

2024年12月16日，国家能源局公示炼油行业节能降碳先进技术和典型案例。据悉，开展炼油行业节能低碳先进技术和典型案例的征集汇编，旨在总结近年来炼油行业节能低碳先进技术和有效经验做法，供有关单位在炼油行业节能低碳等工作中借鉴参考，引导鼓励企业节能降碳，促进炼油行业绿色创新高质量发展。

表3-1 炼油行业节能降碳先进技术和典型案例

| 企业 | 技术名称 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 中国石化工程建设有限公司（SEI） | 烟气轮机节能技术 | 年减排二氧化碳15.8万吨，累计节电214亿度，节省电费12亿元，回收功率达35000kW。 |
| 中国石化工程建设有限公司（SEI） | 芳烃低温热发生蒸汽及高效利用技术 | 年节能量13.44万吨标油，年减排二氧化碳23.26万吨，蒸汽升压能耗降低53%，投资节省44%。 |
| 中国石化工程建设有限公司（SEI） | 炼油加热炉绿色节能降碳成套技术 | 热效率提升至95%，排烟温度≤80℃，外壁温度≤70℃，年减排CO₂12.6万吨，NOx减少37吨。 |
| 中石化（大连）石油化工研究院 | 胶液脱硫系统节能与长周期稳定运行技术 | CO₂共吸率降低20%，剂耗降低40%，能耗下降5%，年创效2789万元。 |
| 中石化炼化工程（洛阳技术研发中心） | 低氮强化燃烧技术 | 烟气中CO含量降至50mg/m³以下，NOx≤60mg/m³，热效率提升0.17%-1.16%，年减排CO₂31.5吨。 |
| 中石化炼化工程（洛阳技术研发中心） | 新型催化裂化高效汽提器 | 焦炭氢含量降低29%，汽提蒸汽用量下降21%，年节能3.0×10⁵GJ，减排CO₂2.7万吨。 |
| 中国石化工程建设有限公司（SEI） | 催化裂化副产10兆帕等级高压蒸汽成套技术 | 装置能耗降低3-4kg标准/t原料，全厂CO₂减排38.4万吨/年，停运动力锅炉节省煤炭20万吨/年。 |
| 中石化（大连）石油化工研究院 | 氢气资源优化技术（H2-STAR） | 减少外购氢用量77.5%，增收氢气7300Nm³/h，年减排CO₂5.5万吨，制氢成本降低2500万元/年。 |
| 中石化广州工程有限公司 | LQSR节能型硫磺回收尾气处理技术 | 总硫回收率≥99.95%，SO₂排放浓度<100mg/Nm³，能耗降低30%，投资减少20%。 |
| 中国石油规划总院 | 蒸汽动力系统在线模拟优化软件 | 能耗降低1-3个百分点，年节能4256吨标煤，减排CO₂1.38万吨，节约成本500-1500万元/年。 |
| 中国科学院大连化学物理研究所 | 重油浆态床加氢解构全转化技术（ASHS） | 重油转化率>97%，液体收率95%，能耗39.92kg标准/t，较传统技术节能40%，减排CO₂66%。 |
| 中国石化工程建设有限公司（SEI） | 重整生成油分壁塔技术 | 综合能耗降低15%，设备投资减少20%，年节能2354吨标煤，减排CO2 6262吨。 |

### 3.3.3 末端固碳技术

碳捕集、利用与封存（CCUS）技术是末端固碳领域的重要方向。该技术以石化生产过程中产生的二氧化碳为主要对象，通过高效的碳捕集设备将二氧化碳从烟气或废气中分离捕获，随后通过不同的技术路线实现碳的资源化利用或长期安全封存，如驱油、制备合成化学品以及矿化固碳等。随着技术逐渐成熟，捕集效率明显提升，成本逐步下降，石化企业在推广应用CCUS技术方面的积极性逐步提升。未来，随着CCUS技术不断成熟与规模化应用，石化行业的碳排放控制能力将进一步增强，成为实现碳中和的重要技术路径。

同时，石化产业也可通过生态系统固碳的方式，即碳汇技术实现碳减排目标。碳汇技术主要依靠自然生态系统对二氧化碳的吸收与固定能力，通过植树造林、湿地恢复与保护、生态系统管理和海洋碳汇工程等方式增加生态碳汇容量，从而抵消企业的部分碳排放。这一方式的优势在于不仅实现碳减排，还能促进生态环境改善，兼具环境和经济效益。生物质碳汇因成本低廉且生态效益突出，已逐步成为企业在实现碳中和目标过程中的重要补充手段。

## 3.4 政策对公司产业未来发展的影响分析

### 3.4.1 化石能源供应体系的兜底保障地位未发生改变

在全球能源格局深刻变革的背景下，尽管我国积极推动能源结构优化和低碳转型，但石油和天然气作为重要的一次能源，依然在我国能源安全中占据基础性地位，发挥着不可替代的作用。油气资源的稳定供应不仅直接影响国家能源安全，还深刻影响经济社会发展的全局。截至2024年，我国原油对外依存度达到71.2%，天然气对外依存度达到40.2%。如此高的外部依存度意味着国际油气供应链的任何波动都将直接影响我国经济安全和社会稳定，凸显了提升油气资源自主保障能力的紧迫性。

习近平总书记强调，能源安全关系我国经济社会发展全局，是最重要的安全之一，“能源的饭碗必须端在自己手里”，并反复要求确保油气资源的自主可控与安全供应。《中华人民共和国能源法》（2025年1月1日实行）明确提出要加大油气资源的勘探开发力度，鼓励规模化开发页岩油、页岩气、致密油气等非常规油气资源。这从法律层面明确了油气资源在国家能源战略中的基础地位，凸显了油气资源供应安全的战略重要性。

### 3.4.2 化石能源安全可靠有序替代化石能源的绿色低碳转型趋势

尽管油气资源在未来相当长时期内仍将发挥关键作用，但非化石能源安全可靠有序替代化石能源已是不可逆转的趋势。我国能源政策明确指出，要坚持“先立后破”，即在构建起以风电、太阳能、氢能、储能及核能为主体的新型能源供应体系基础上，有序减少化石能源在能源结构中的占比，避免“一刀切”式的急撤旧能。

风能、太阳能等新能源的发展已经成为电力供应的重要组成部分，显著降低了发电领域的碳排放。氢能因其清洁性、可再生性和广泛应用前景，正逐步从传统化石燃料向可再生能源制氢转型，推动工业、交通、能源等领域的深刻变革。此外，储能技术的快速进步有效解决了风电、光伏发电的波动性问题，为非化石能源的大规模并网和稳定运行提供了重要保障。与此同时，CCUS技术的逐步成熟和广泛应用，也为传统化石能源产业实现低碳转型提供了现实可行的路径。这些技术的协同发展，正加速构建一个安全、高效、低碳的现代能源体系。

展望未来，非化石能源比例的不断提高，将逐渐降低对油气的需求压力，实现非化石能源与化石能源之间的安全可靠有序转换，成为确保我国能源安全、实现平稳低碳转型的必由之路。

### 3.4.3 绿色低碳发展已成为石油化工行业面临的战略选择

在上述能源格局转型的大背景下，石油化工行业作为能源消耗和碳排放的大户，绿色低碳发展已是其无法回避的战略抉择。低碳转型不仅出于应对全球气候变化挑战的紧迫需求，更关系到行业未来的市场竞争力和可持续发展。

从国际趋势来看，各大跨国石化企业如英国石油公司和埃克森美孚公司，均积极布局低碳业务，设定净零排放目标，并在新能源、碳捕集与利用、氢能等领域投入巨资，以抢占全球低碳市场先机。这一趋势表明，石化行业未来国际竞争格局将围绕低碳技术、低碳产品和绿色产业链展开，绿色低碳转型已迫在眉睫。

因此，绿色低碳发展对于石油化工行业而言已是战略必选项。我国石化行业应积极把握低碳转型带来的机遇，依靠技术创新，开发清洁低碳工艺与绿色产品，降低自身碳排放。石化企业唯有主动拥抱绿色转型，提前布局未来产业方向，才能在国际竞争中占据有利位置，实现长期高质量可持续发展。

### 3.4.4 企业政策合规性及风险分析

企业目前计划新建项目达到相关政策要求，达标层面，在政策合规性方面，泉州基地芳烃扩能项目位于依法设立的产业园区，符合《“三线一单”生态环境分区管控方案》，未涉及生态红线，满足生态环境准入清单、总量控制及碳达峰等指标。项目装置大型化与“减油增化”方向一致，项目以芳烃产品替代燃料油作为目标，提高化工转化率，符合国家从“燃料型炼厂”向“原料型炼厂”转型政策。能耗与工艺优化方面，芳烃扩能项目选用结晶分离代替吸附分离工艺、大幅降低燃料气使用，并进行了工艺热耦合涉及、能量回收等措施。电气化及绿色能源替代率提升方面，乙烯项目中有20%的电力将使用绿电，同时预留厂区光伏建设可能性。

存在差距方面，项目二氧化碳强度偏高，100万吨/年乙烯（1.79 吨CO2/万元）的碳排放强度高于目前炼化一体化碳排放强度水平（2024年1.37吨CO2/万元）；绿氢、CCUS等先进低碳路径仍为远期规划，尚未落地执行；间接能源消费（电力、热力）占比高，芳烃项目年电力碳排放为26.97万吨，占比超过50%，降低电碳强度仍是重点。

供应链碳足迹要求方面，未来出口产品将面临碳足迹申报要求，欧盟碳边境调节税等机制等正在推进，大宗商品定价正在纳入环境成本内部化机制，欧盟碳边境调节税已倒逼铝、塑料等产品出现“绿色溢价”，2022年低碳铝相较于传统产品溢价达15%；目前PX、苯乙烯等出口品种暂未纳入申报体系，但建议化工企业提前布局，构建以产品为单元的碳足迹数据库，推动芳烃、乙烯、聚丙烯、PTA等核心产品认证绿色标签，与国内“双碳产品认证平台”“绿色供应链试点”政策对接。

## 3.5 绿色电力可行性分析

### 3.5.1 政策对绿电消纳的支持情况

绿电交易，是以非水可再生能源产生的绿色电力为标的的中长期交易，绿电不仅包含电能量价值，还包含环境价值。当前交易规则中电源侧只有陆上集中式的风电、光伏项目才具备参与绿电交易的资格，其交易价格由电能量价格和环境溢价组成。绿证是绿色电力的“身份证”，是绿电的环境权益的唯一凭证。

2024年2月，国家发改委等部门发布《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接 大力促进非化石能源消费的通知》（发改环资〔2024〕113号），提出一系列突破性举措。首先，明确非化石能源消费不纳入能源消费总量和强度考核，“十四五”考核中各地区使用的可再生能源和核电量可从能源消费总量中扣除。这意味着企业或地区多用绿电将在能耗考核上不受惩罚。其次，将绿证交易电量计入节能目标责任考核：绿证被视为可再生能源电力消费的基础凭证，其对应的电量在政府对省级人民政府的节能目标考核中予以扣减计入。同一通知还要求各类企业，特别是中央企业和地方国有企业，要发挥带头作用，稳步提升可再生能源消费比例。中央企业、政府机构、公共部门被鼓励主动购买绿证、使用绿电，以形成示范效应。这些政策为央企和地方国企利用绿电实现节能降碳提供了直接的激励和考核依据。

当前，针对企业层面的核算与考核，在碳市场核算规则下，电力消耗的活动水平数据基于实际监测可得的用户实际用电量考量。 “绿电直连”以其物理直连的特性，是直接可监测的电量，可根据用量比例和对应的排放因子参与“范围二”的计算，按照0排放因子进行核算。从2023年开始，通过市场化交易以“证电合一”凭证支撑进行“碳抵消”的碳市场试点省份有天津、北京、上海、湖北、深圳，以直接扣除、抵消配额缺口等政策支持绿电消费量的扣除。当前国家碳市场在履约层面，2025年启动了从单一行业到多行业覆盖，同步取消了对范围二的履约边界，旨在解决发电、用电同源的“双重追责”问题。

在产品碳足迹核算边界下，CBAM规则支持物理直连的绿电及可追溯的来自于公共电网的绿电部分。当前国家的电力市场交易，通过市场化交易获得绿电具备可追溯及相关凭证。

总体而言，企业层面与产品层面的碳排放数据核算，支持物理直连消纳的绿电0核算；碳市场下，五个试点碳市场支持“证电合一”的核算与履约，国家碳市场核算角度尚不支持直接扣除，但在履约方面给予了直接豁免。企业当下的数据管理、绿电采购决策，考虑碳市场的政策发展导向和CBAM的政策导向，建议对于市场化交易获得的绿电按照扣除进行核算。

### 3.5.2 福建省绿色电力资源情况

截至2024年11月，福建省总电力装机8750.2万千瓦，其中火电装机3849.32万千瓦；核电装机1166.2万千瓦；水电装机1719.97万千瓦；风电装机793.04万千瓦；光伏装机1192.7万千瓦。

2024年1-12月，福建省总发电量3270.6亿千瓦时，同比增长5.8%；其中，火电发电量1910亿千瓦时，同比增长6.8%；水力发电量290亿千瓦时，同比增长19.6%；风力发电量245.7亿千瓦时，同比增长15%；太阳能发电量10.0351亿千瓦时，同比增长38.2%；核电发电量814.8亿千瓦时，同比增长-3%。

福建省为净电量输出省份，主要外送省份为华东区域浙江、江苏、广东等省份，根据网架结构分析，周边联络线路主要有浙北-福州特高压交流工程、闽粤联网工程、福建-江西500千伏线路，联络省份绿电均供不应求，通过省间交易购买绿电可能性较低。

省内市场化交易方面，2024年，福建省共有22家发电企业、29家售电公司和7家批发用户参与绿电交易，全年累计结算绿电电量17.4亿千瓦时，结算均价0.4431元/千瓦时。共计490家电力用户获得绿电电量，其中批发用户7家，购得绿电电量4.4亿瓦时。

省内新能源装机以风电为主，且海上风电装机容量较大，根据现行绿电交易规则，海上风电无法参与专场的绿电交易，2024年全年累计结算绿电电量17.4亿千瓦时，成交量较小，平均绿电溢价约1.8分/千瓦时。

### 3.5.3 泉州基地绿电采购渠道与方案

#### 1.以市场化交易为主提前布局省内绿电市场化交易渠道

基于当前国家及福建省的绿电采购程序、相关政策，中化能源所属的中化能科碳资产公司具备相关业务资源，已经开展了多方的业务渠道对接、可行性研判，计划协助中化能源、泉州基地在做好“十五五”低碳规划的同时，充分铺垫、锁定相关的售电渠道与新能源项目资源，制定确保泉州基地十五五期间强度指标满足国资委及集团相关要求。

经分析研判，电力用户签订多年期绿电PPA合约时，需承担以下风险：（1）由于价格锁定，未来市场价格下降时，可能需要承担额外的电价成本；（2）电源出力不稳定的风险，新能源发电曲线无法完全匹配电力用户用电需求曲线，需搭配其他品种电源协同交易；（3）政策变动风险，政策变化频繁，基本每年发布一版新政策，长周期来看，现行签约方案可能不适用于未来市场变化。因此，建议由碳资产公司专业团队协调资源、按照逐年签订年度市场化交易协议的方式开展福建省内的绿电交易。

#### 2.绿电采购执行方案（以2026年内采购为例）

1）2025年7月，对泉州基地负荷情况进行调研分析，掌握泉州基地用电户号、历史分月用电量、用电负荷曲线、自备电厂自发自用电量等用电信息，分析企业2026年用电量预测(分月/季度)及绿电需求比例，制定2026年绿电需求量，评估绿电采购模式(直接交易/代理购电)及成本预算；

2）2025年8月份前往福建交易中心调研福建省绿电交易政策、价格机制，并同步了解福建省购买外省绿电是否有省间计划、政策支持及近期典型案例；

3）2025年9月份，进一步筛选、评估福建省内绿电供应商清单，与省内华电、华能等绿电发电企业洽谈绿电价格（电能量价格+环境溢价）、电量及交割方式；

4）2025年10月份，结合市场绿电披露价格确定交易价格，签订合同，完成合同签订后提交福建省交易中心备案，确定电量代理关系与绿电合作协议（明确电量、价格区间、交割时间）；

5）2025年9月-11月，参与福建电力交易中心月度绿电双边/集中竞价交易，划分偏差（电量的偏差）考核责任，并每月监测绿电实际消纳情况，协调偏差处理；

6）2025年11月-12月，根据福建交易中心发布的年度交易方案，按时参与福建电力交易中心年度绿电双边/集中竞价交易，完成2026全年90%左右绿电需求量交易，剩余部分通过参与月度绿电交易进行补充。

#### 3. 成本测算

按照十四五规划，绿电数量计划采购整体外购电力的30%，即购电10.17亿千瓦时；参考2024年福建省绿电平均溢价金额1.8分/千瓦时，额外成本1,830.6万元，总成本46,898.87万元（基础电价0.4431元/千瓦时）。

按照本期规划、美丽中国方案中提及的20%指标数据，2025年、2030年绿电采购量占20%，即外购4.98亿千瓦时电力，额外成本896.4万元，总成本22,962.78万元（基础电价0.4431元/千瓦时）。

表3-2 绿电购买成本测算

| 采购比例 | 绿电量（亿kWh） | 基础电费（万元） | 额外成本（万元） | 总成本（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30%（十四五） | 10.17 | 45,068.27 | 1,830.6 | 46,898.87 |
| 20%（美丽中国） | 4.98 | 22,066.38 | 896.4 | 22,962.78 |

#### 4. 风险评估

##### （1）绿电资源的可得性风险

根据福建电力交易中心数据，2024年福建省通过绿电交易获取的绿色电量总计约17.4亿千瓦时 。相比之下，泉州石化计划外购电量的20%约为4.98亿千瓦时。这一目标电量相当于2024年全省绿电交易总量28.6%。由此可见，泉州石化单一企业的绿电需求占据全省年度绿电交易超过四分之一份额。从供应角度分析，目前福建每年可市场化交易的绿电总量接近25-30亿千瓦时，整体上能够覆盖泉州石化的需求。这就需要格外关注资源的可获得性，建议借助专业团队的力量专项推进绿电采购事项。

福建绿电交易规模正快速扩大，有望逐年攀升（官方预测2025年全省清洁能源交易规模将显著增加 ）。预计在供给侧新增海上风电、大型光伏项目投产以及更多存量项目转向市场化后，三年内福建绿电可交易电量有潜力达到30-40亿千瓦时水平。

综上，从可行性上看，泉州石化20%的绿电外购目标具有进取性但可通过努力接近。结合2024年全省绿电成交数据和未来增长趋势，该目标基本可涵盖在未来福建绿电交易规模之内。但为稳妥起见，建议在方案实施过程中密切关注市场供需：若发现年度绿电交易量难以支撑20%比例，届时由专业团队灵活调整目标至略低比例（如15%）或分阶段实现，以确保既满足绿色用能意愿又不引发过度成本和供应风险。

##### （2）成本波动风险

绿电交易采购成本的波动，主要取决于市场电价走势和绿电溢价变化两方面。其中，电能量价格波动受燃料成本、供需形势等影响呈现波动，但因有国家调控，剧烈波动风险可控，大方向是随着新能源占比提高，市场电价中枢有望保持平稳或略降。绿电溢价方面主要体现在绿色环境价值（即绿证价格）的波动，主要由政策供需决定。当前绿电溢价呈现分区域的特点，未来若政府加强可再生能源消纳考核、更多企业抢购绿电，绿电价格可能回升。建议采用多方渠道、中长期锁价+滚动购电的组合策略，既锁定主要资源、电量价格、降低年度波动，又保留部分灵活度应对市场行情。

## 3.6小结

综合以上分析，未来企业外部发展环境总体呈现政策约束与产业机遇并存的趋势。在国家政策层面，“双碳”目标的顶层设计与碳排放“双控”政策的实施对石化企业形成较强的减排压力，但同时也为企业提供了加快向绿色低碳产业转型的明确指引和政策保障。福建泉州、山东东营等地方配套政策层面出台的各项支持措施，将有助于企业在清洁生产、新能源、清洁能源、零碳负碳产业等领域布局。

节能减排与技术改造方面，当前国家政策支持石化行业进行设备更新和节能改造，通过财政补贴和绿色金融支持，推动企业更新落后设备，采用节能技术，从源头减少能源消耗和碳排放。

表3-2 低碳领域重点方向建议

| 政策类别 | 政策名称 | 重点方向 | 企业切入点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家政策支持 | 《“十四五”节能减排综合工作方案》 | - 推动重点行业节能技术更新，提升整体能效。 | - 在现有生产线中进行节能改造，改进高能耗环节（如蒸汽裂解、加氢过程）工艺，减少能源消耗。 |
|  | 《工业绿色发展行动计划（2021-2025）》 | - 提高节能设备应用比例，推广绿色制造技术。 | - 更新传统设备，采用高效节能设备，提升工艺环节绿色化水平，争取政策资金支持。 |
| 地方政策支持 | 福建省“碳达峰行动方案” | - 支持清洁生产和绿色技术应用，促进高效能源利用。 | - 企业可利用政策资金支持，改造生产设备，降低能耗；争取绿色技术创新资金，推动低碳设备的研发与应用。 |
|  | 《泉州市推进绿色经济产业发展实施方案（2023-2025）》 | - 加快工业企业绿色化改造、开展园区循环化改造 | - 积极参与园区内的低碳设施建设，推动工艺设备的更新换代，降低碳排放。 |

# 四、标杆对标（2020—2030年）

## 4.1 对标企业选取

标杆对标将选取中石油、中石化、中海油、上海石化和荣盛石化为中化能源的主要对标企业，主要有以下方面的原因：

一是行业地位突出，具有代表性，中石油、中石化、中海油均为中国乃至全球范围内规模最大，业务最完整的石油化工企业，是我国能源与化工行业的龙头和排头兵，代表了中国石油化工领域的技术创新能力与低碳转型进展，可以让企业及时把握行业前沿，认清差距、明确方向。

二是可比性较强，考虑到中化能源主要业务收入为炼油化工，因此选取上海石化（中国石化所属炼化企业）和荣盛石化（民营基地）作为对标企业，能有效提升万元产值碳排放相关指标的可比性。

三是对标均为A股或港股上市公司，信息披露规范、ESG报告体系完善，在能耗、碳排放、碳资产管理、绿色技术创新等方面具有丰富的成熟经验，具备标杆性。

四是战略方向与国家“双碳”目标高度重合，中石油、中石化、中海油均将“绿色低碳转型”列为企业发展核心战略，围绕国家“双碳”目标制定了系统的碳达峰碳中和路线图，开展了CCUS、绿氢、可再生能源利用等技术示范，其转型路径、管理机制与碳市场参与方式为中化能源制定自身“双碳”战略和开展对标提供了现实模板。

## 4.2 标杆企业对标

### 4.2.1碳排放数据对标

2024年中化能源二氧化碳排放强度为1.43吨CO2/万元，高于中国石油（0.879吨CO2/万元）、中国石化（0.546吨CO2/万元）和中国海油（0.6吨CO2/万元），接近上海石化的二氧化碳排放强度水平（1.47吨CO2/万元），排放强度差别与企业主营业务相关（荣盛石化未披露万元产值碳排放强度）。

从碳排放结构来看，对标企业二氧化碳排放中，直接排放（范围一）占绝对主体，间接排放占比很小，这与中化能源的碳排放结构相似。从范围三排放来看，中国石化未直接披露其范围三的碳排放数值，但其产品使用环节排放预计远超范围一和二的总和，对此中国石化已牵头组建产业链碳足迹联盟；中国海油因其业务以油气勘探开发为主，其运营碳排放总量相对较小，范围一排放几乎涵盖全部，并通过渤海岸电等方式将部分排放由现场燃油转换为电力（提高范围二，降低范围一）。

表4-1 二氧化碳排放重点指标

| 温室气体定量指标 | 中化能源 | 中国石化 | 中国石油 | 中国海油 | 上海石化 | 荣盛石化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位产值碳排放强度 （吨二氧化碳/万元） | 1.43 | 0.546 | 0.879 | 0.6 | 1.36 | 未披露 |
| 单位油气产量碳排放强度 | 未披露 | 未披露 | 0.235 | 0.1571 | 未披露 | 未披露 |
| 碳排放总量 （范围1+2，万吨） | 1194.76 | 16795 | 17046 | 1279.1 | 807.59 | 3357.01 |
| 范围1（直接排放，万吨） | 1061.37 | 13909 | 12276 | 1088.6 | 780.34 | 2605.57 |
| 范围2（间接排放，万吨） | 133.39 | 2886 | 4770 | 190.5 | 27.25 | 756.11 |

表4-2 二氧化碳排放重点目标

| 企业名称 | 气候相关目标 |
| --- | --- |
| 中化能源 | 碳减排目标为1.14吨二氧化碳当量/万元 |
| 中国石化 | 2030年前达峰，峰值较2020年增加不超过30%；2040年碳排放量较峰值下降25%以上，力争2050年左右实现碳中和 |
| 中国石油 | 公司认同《巴黎协定》设立的温控目标，坚定贯彻中国政府提出的碳达峰碳 中和目标和行动部署 |
| 中国海油 | 中国海油积极响应国家“3060”双碳目标，致力于推动绿色低碳转型。公司致力于推动温室气体减排工作，已明确设定了具体的减排目标：公司计划到2025年累计减碳150万吨以上，在2025年通过绿电替代10亿千瓦时，预计促进减碳67.7万吨。 |
| 上海石化 | 落实上海市碳达峰行动方案，公司碳排放目标是到2025年，公司产值碳排放强度比2020年下降5%。 |
| 荣盛石化 | 2030年碳达峰，2060年碳中和，预计到2025年，公司单位产值碳排放强度下降5%（相比于2022年）。 |

图 4-1 重点石油化工企业万元产值碳排放强度对标

图 4-2 重点石油化工企业万元产值碳排放强度对标

从单位产品的碳排放量对标来看，根据《石油和化学工业重点产品碳排放限额（征求意见稿）》相关参数，泉州石化炼油、乙烯相关单位产品碳排放量已达先进值，建议企业后续加强碳足迹管理工作，优先试点涉出口的产品开展碳足迹管理工作。

### 4.2.2 能耗数据对标

综合能耗对标：

表4-1 能源消耗重点指标

| 能源消耗重点指标 | 中化能源 | 中国石化 | 中国石油 | 中国海油 | 上海石化 | 荣盛石化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合能耗强度（吨/万元） | 0.6084 | 0.928 | 0.235 | 0.1571 | 1.07 | 0.32 |

根据最新能耗强度对标数据显示，中化能源综合能耗强度为0.6084吨标准煤/万元产值，在行业内处于中上水平，优于中国石化与上海石化等传统大型炼化企业。但相较于荣盛石化、中海油等新建或轻资产主导企业，仍存在一定提升空间。建议结合自身产业特点，进一步推进节能改造、数字化能源管理及产品结构升级，持续优化单位产值能耗表现。

产品层级国家标准：

2023年，国家发布的《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》对炼油、乙烯、对二甲苯、乙二醇的能效标杆水平与基准水平做出了规定，其参考标准来自《GB 30251-2013炼油单位产品能源消耗限额》《GB 30250-2013乙烯装置单位产品能源消耗限额》《GB 31534-2015 对二甲苯单位产品能源消耗限额》与《GB 32048-2015 乙二醇单位产品能源消耗限额》。

2024年新版《GB 30251-2024 炼化行业单位产品能源消耗限额》更新了对于炼油、 乙烯、 聚丙烯、 苯乙烯、 精对苯二甲酸、 对二甲苯、 环氧丙烷、 邻苯二甲酸酐等产品的能耗限额要求，其中涉及泉州石化的产品为炼油、乙烯、聚丙烯、苯乙烯与对二甲苯。新版《能源消耗限额》对以上产品的能耗限额等级如下：

表4-2 炼油能耗限额等级

| 单位炼油能量因数能耗/kgoe/(t· 能量因数) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤6.85 | ≤7.50 | ≤8.50 |

表4-3 乙烯能耗限额等级

| 乙烯装置单位产品综合能耗/(kgoe/t) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤580 | ≤590 | ≤640 |

表4-4 聚丙烯能耗限额等级

| 生产工艺 | 聚丙烯单位产品综合能耗/(kgoe/t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 能耗限额等级 |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 连续气相法 | ≤48 | ≤54 | ≤79 |
| 连续液相本体法 | ≤51 | ≤64 | ≤95 |

表4-5 苯乙烯能耗限额等级

| 生产工艺 |  | 苯乙烯单位产品综合能耗/(kgoe/t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能耗限额等级 |  |  |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 乙苯脱氢法 | 纯乙烯法 | ≤238 | ≤260 | ≤362 |
|  | 干气法 | ≤424 | ≤480 | ≤545 |
| 乙苯共氧化法 |  | ≤270 | ≤315 | ≤320 |

表4-6 对二甲苯能耗限额等级

| 对二甲苯单位产品综合能耗/(kgoe/t) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗限额等级 |  |  |
| 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤370 | ≤380 | ≤550 |

除以上产品外，泉州石化所生产的乙二醇与炭黑产品的能耗限额参考《GB 32048-2015 乙二醇单位产品能源消耗限额》与《GB 29440-2012 炭黑单位产品能源消耗限额》两个国家标准。

表4-7 乙二醇能耗限额等级

| 工艺路线 | 乙二醇单位产品综合能耗/(kgoe/t) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 能耗限额等级 |  |  |
|  | 限定值 | 准入值 | 先进值 |
| 乙烯法 | ≤550 | ≤430 | ≤230 |
| 合成气法 | ≤1430 | ≤1120 | ≤1045 |

《GB 29440-2012 炭黑单位产品能源消耗限额》中炭黑单位产品能耗的限定值、准入值与先进值分别为≤2400 kgce/t、≤2250 kgce/t与≤1990 kgce/t。

装置层级国家、行业标准：

2013年《NB/SH/T 5001.1-2013 石化行业能源消耗统计指标及计算方法 炼油》与《GB 30251-2013炼油单位产品能源消耗限额》分别于行业与国家两个层面对炼油各装置的能耗定额（炼油生产装置的平均先进单位能耗）做出了规定。2024年《GB 30251-2024 炼化行业单位产品能源消耗限额》更新了各装置的能耗定额。泉州石化所涉及的装置如下。

表4-8 炼油生产装置能耗定额

| 装置名称 | 能耗定额（千克标油/吨） |
| --- | --- |
| 1#常减压 | 10 |
| 1#轻烃回收 | 10 |
| 焦化 | 25 |
| 催化裂化 | 55 |
| 1#产品精制 | 0.3 |
| 气分 | 48 |
| MTBE | 95 |
| 汽油加氢 | 10 |
| 硫磺回收 | 10 |
| 污水汽提 | 15 |
| 溶剂再生 | 7 |
| 制氢 | 1100 |
| PSA | 80 |
| 1#连续重整 | 90 |
| 航煤加氢 | 12 |
| 柴油加氢 | 12 |
| 蜡油加氢裂化 | 33*(1.3-X)X为尾油产率 |
| 渣油加氢 | 20 |
| 柴油加氢裂化 | 33*(1.3-X)X为尾油产率 |
| 凝析油加工 | 9 |
| 2#轻烃回收 | 9 |
| 2#产品精制 | 0.3 |
| 干气预精制 | 120 |
| 1#芳烃抽提 | 40 |

福建省标准：

福建省对于能耗的限定标准来自于《福建省固定资产投资项目节能审查实施办法》。该实施办法规定对固定资产投资项目实施节能审查工作，出具节能审查意见，标定出对于此投资项目的年能源消耗限额。在项目建成后，项目第一年的能源消耗量不得超过此限额。

行业先进：

中国石油和化学工业联合会2024年发布《2023年度石油和化工行业重点产品能效“领跑者” 水效“领跑者”名单》，其中与中化能源主要产品相关的企业名单如下。

表4-9 原油加工

| 序号 | 企业名称 | 单位能量因数耗能（千克标准油/吨·能量因数） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 6.02 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 6.57 |
| 3 | 中国石化中科（广东）炼化有限公司 | 6.68 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 7.14 |

表4-10以石脑油为原料的乙烯生产

| 序号 | 企业名称 | 吨乙烯综合能耗 （千克标准有） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江石油化工有限公司 | 513.00 |
| 2 | 恒力石化（大连）化工有限公司 | 515.75 |
| 3 | 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 549.83 |
| 4 | 广东石化有限责任公司 | 569.95 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司（110 万吨/年乙烯装置） | 578.17 |

表4-11 对二甲苯生产

| 序号 | 企业名称 | 吨对二甲苯综合能耗（不含预加氢和重整）（千克标准油） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江石油化工有限公司 | 155.00 |
| 2 | 恒力石化（大连）化工有限公司 | 173.30 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 269.90 |

装置层面，乙烯、炭黑等装置能耗水平显著优于国家限定值，炭黑甚至优于国家先进及行业标杆。炼油、聚丙烯、苯乙烯、乙二醇等装置能耗接近或略高于先进值，具备进一步提升空间。（备注：PX装置国标不适用，炼油数据单位为kgog/（t*能量因数））

泉州石化各装置的设计能耗如下：

表4-12 2025年泉州石化各装置设计能耗一览表

| 装置名称 | 设计能耗（千克标油/吨，炭黑装置单位为千克标煤/吨） |
| --- | --- |
| 1#常减压 | 8.5 |
| 1#轻烃回收 | 11.07 |
| 焦化 | 25.23 |
| 催化裂化 | 41.18 |
| 1#产品精制 | 1.02 |
| 气分 | 39.46 |
| MTBE | 73.21 |
| 汽油加氢 | 37.73 |
| 硫磺回收 | -147.74 |
| 污水汽提 | 10.54 |
| 溶剂再生 | 6.76 |
| 制氢 | 1220.35 |
| PSA | 94.41 |
| 1#连续重整 | 108.92 |
| 航煤加氢 | 8.67 |
| 柴油加氢 | 6.02 |
| 蜡油加氢裂化 | 39.54 |
| 渣油加氢 | 22.84 |
| 柴油加氢裂化 | 56.95 |
| 凝析油加工 | 15.2 |
| 2#轻烃回收 | 11.92 |
| 2#产品精制 | 1.91 |
| 干气预精制 | 150 |
| 饱和液化气 | 49.5 |
| 乙烯裂解 | 563 |
| MTBE/丁烯-1 | 170 |
| 3#芳烃抽提 | 72 |
| 丁二烯抽提 | 214 |
| 2#聚丙烯 | 108 |
| 高密度聚乙烯 | 148 |
| EVA | 359.59 |
| 裂解汽油加氢 | 36 |
| 乙二醇 | 244 |
| 对二甲苯 | 106.46 |
| 苯乙烯 | 262.27 |
| 1#聚丙烯 | 130.8 |
| 2#连续重整(含2#芳烃抽提、2#PSA) | 141.9 |
| 1#芳烃抽提 | 46.85 |
| 碳四炔烃加氢 | 32.68 |
| 炭黑 | 1856 kgce/t |

图 4-3 重点石油化工企业万元产值碳排放强度对标

### 4.2.3 技术创新对标

各标杆企业均将低碳技术创新作为减排的重要支撑。

CCUS方面，中国石化走在前列，已形成较完整的CCUS全产业链技术体系，建成国内首个百万吨级CCUS示范项目（齐鲁石化-胜利油田）及配套长输管道。2024年中石化在制氢、合成氨装置上持续开展二氧化碳捕集利用，全年捕集210万吨CO2并用于驱油，提高原油采收率和减排双重效益。同时中石化牵头联合SABIC等国际伙伴发起CCUS技术创新组织，推动全球气候治理。中石油亦布局碳捕集与封存，在新疆等地推进煤电+CCUS一体化示范工程，将新能源发电、燃烧后碳捕集与油田埋存结合，探索大规模减碳路径。中国海油2024年稳步建设渤海和海南两个海上CCUS基地 ，尝试将海上油气田的排放就近捕集封存，这是上游企业技术创新的亮点。氢能利用方面，中国石化投资建设国内最大的绿氢制取项目（新疆库车20,000吨/年电解水制氢），在炼化业务中示范“灰氢”转型，为交通和化工提供清洁氢源。中石油亦在布局氢能产业链和加氢站网络，但力度相对中石化略逊一筹。

能效提升与数字化方面，三大石油公司均建设了能源管理系统（ISO50001认证）并开展能效对标。中国石化实施能效提升计划，建立“双控”目标责任书和能源在线监测体系。中国海油建设了智能油气田（如“深海一号”智能气田)并提升海上平台智能化率，入选工业数据治理领跑者，体现数字技术在降碳增效中的作用。中石油将数智技术深度融入ESG管理，在非常规油气勘探、管道运行等领域应用AI和物联网提高能源效率。

工艺创新与循环经济方面，炼化企业侧重开发绿色工艺，例如中石化研发电加热催化反应、低温低压余热利用等降低工艺能耗；同时推进CO2作为原料生产甲醇、碳酸酯等化工产品的技术攻关，实现变废为宝。巴斯夫等国际同行在总部路德维希港投运了54兆瓦水电解制氢装置，并与合作伙伴研发电加热裂解炉等颠覆性工艺，以期大幅减少化石能源需求。

总体而言，中石化在CCUS和绿氢领域的投入使其技术创新处于国内领先；中石油和中海油也各有侧重（一个侧重综合能源示范，一个侧重海上碳封存），均在积极追赶。中化能源应对标这些实践，加大研发投入和产学研合作，在CCUS、绿氢、数字化工厂和生物基材料等方面形成自身特色亮点，加速先进低碳技术的应用落地。

### 4.2.4 产品与工艺对标

在产品结构和工艺流程上，各公司正向绿色低碳方向调整。绿色产品布局方面，中国石化加快发展生物基和可降解材料，建成了10万吨级生物可降解塑料（PBAT）产能，并推出碳中和润滑油、低硫船用燃料等新品。尤其在航空燃料领域，中石化和中石油均有布局可持续航空燃料（SAF）：中石化镇海炼化早在2022年就试产生物航煤；中石油则与国家电投合作建设SAF项目，探索用生物原料和二氧化碳合成航空燃料。中国海油的产品以原油和天然气为主，通过提高天然气占比来优化供给结构（2024年国内天然气产量占比持续提升），天然气作为清洁燃料有助于下游用户减排。低碳原料利用方面，中石化开展原料多元化试点，用生物质、废塑料油等替代部分化石原料，并推进二氧化碳制烯烃、制燃料等前沿研究。

巴斯夫等国际企业已实施“生物质平衡”方案，在现有装置中用可再生原料部分替代石脑油，并为下游提供经过第三方认证的低碳足迹产品。流程优化方面，炼化企业持续优化工艺参数和流程以降碳：如中化能源下属企业通过热整合优化和副产氢高效利用等技改，实现每年减排和降耗。中国石化青岛炼化等炼厂追求“能效极致”，通过换热网络优化每年节约能耗折合千吨标煤。同时，各公司推进“无废工厂”建设，中石化启动了为期三年的“无废集团”行动计划，在流程中尽可能资源循环利用，副产品回收和废弃物再利用率不断提高。

中化能源依据《中华人民共和国循环经济促进法》等相关法律法规，积极使用、回收可循环的废物与材料，物尽其用，形成资源良性循环。2024 年，山东地区炼厂实施三泥资源化处理系统项目，技术改造延迟焦化装置，回炼多种泥渣，利用余热发生反应，经分离等环节实现资源化利用，采用两项专利技术，目前已完成施工，待装置投用后预计年资源化利用三泥1.24万吨。

泉州石化废液焚烧炉废碱渣自用，催化裂化装置脱硫脱硝塔技术改造，用废碱渣溶液替代 NaOH 溶液脱硫，效果良好且达标排放， 2024 年用废碱渣约7050.115吨，节约离子膜碱液约1.05万吨，达成危废“资源化”自用。

中化能源应借鉴标杆经验，加快开发具高附加值的绿色产品（如生物航油、可降解材料），探索引入可再生能源和二氧化碳资源化利用，改造提升现有工艺的能效和减废水平，从源头和过程中同步减碳。

### 4.2.5 管理与政策对标

标杆企业均建立了完善的ESG治理架构和碳管理体系。中化能源已于2022年成立碳达峰碳中和工作领导小组及办公室；类似地，中国石化成立了由董事长挂帅的碳中和工作领导小组，出台了《碳排放管理办法》《碳交易管理办法》《固定资产投资项目碳排放评价办法》等制度，将“双碳”要求纳入投资决策和日常管理。中国石化还制定了2030年前碳达峰行动方案和2024—2027年产品碳足迹体系建设方案，体现从顶层设计到执行的全流程管控。

ESG治理层面，对标企业均将ESG纳入公司治理框架：例如中国海油董事会下设战略与可持续发展委员会，专门研究可持续发展事项 ；中国石油的ESG报告强调将ESG理念深度融入公司发展战略、及时回应利益相关方关切 。

在组织保障上，各公司普遍建立由高管牵头的可持续发展/“双碳”委员会，明确职能部门和下属单位责任。中国石化要求各下属企业签署年度能源环境责任书，实施过程督导和年底考核，将节能减碳目标层层分解落实。中国海油构建了“六位一体”的ESG工作机制（战略引导、考核牵引、督导、能力提升、信息披露、文化塑造），将ESG融入精益管理。相比之下，中化能源的碳管理制度和组织架构已搭建，但在信息披露和利益相关方沟通方面相对滞后。国际公司如巴斯夫在ESG治理上更是透明，其可持续发展委员会直接向董事会报告，并首次采用“双重重要性”原则评估ESG议题，同时对气候风险机遇进行情景分析。总体来看，国内标杆企业已将ESG与运营管理深度融合，并通过制度和组织保障确保碳管理落地。

中化能源 ESG 工作由董事会指导公司经营层层面开展。公司

董事会每年适时召开会议，对外部环境变化、宏观政策等信息进行分析，讨论及审查公司面临的 ESG 风险和机遇，听取关于 ESG 事宜的专项汇报，提出督办建议，并监督决策落实；通过多种渠道与各利益相关方进行广泛深入沟通，不断提升ESG表现。

在碳排放管理方面，对标企业和中化能源均已建立相关的节能低碳统计体系。中化能源高度重视生产过程中的能源管理和节能工作，不断完善能源管理体系建设，制定《中化能源股份有限公司节能低碳管理办法》，持续优化生产流程，加强能源统计分析，控制能源损耗，实现降本增效。中国海油于总部设立了节能降碳领导小组、执行小组和办公室，并要求各所属单位搭建相应的节能降碳管理架构，作业公司设置专职管理人员，进而构建“总部 - 分公司 - 作业公司”的三级节能管理体系，确保节能降碳工作与油气开发生产工作高效协同，中海油还通过实施内部碳定价的方法推进碳排放管理，中海油应用影子碳价的机制，对各项目的温室气体直接排放量和间接排放量进行预测，并依据内部碳价估算项目温室气体排放成本。

因此，建议中化能源对标完善，建议考虑建立内部碳定价机制，将内部碳价广泛应用于公司国内投资项目的经济评价，在碳排放评价、规划研究、跟踪经济评价等环节中发挥作用。

### 4.2.6 供应链与价值链对标

石化行业的减碳需上下游协同发力。中国石化在供应链碳管理上动作较快：2024年发布了《中国石化产品碳足迹管理体系建设实施方案》，明确产品碳足迹核算标准和任务，并与合作伙伴发起成立能源化工产业链碳足迹联盟，共同加强上下游全生命周期减排 。这表明中石化已开始牵头供应链伙伴（包括原料供应商和产品用户）推进碳减排协同。中石油也在价值链协同方面探索，例如与航空公司和化工企业合作开发低碳燃料，推动下游客户减排；并加强与新能源企业合作（如联手新能源发电企业获取绿色电力用于油气生产），实现价值链共赢。中国海油则强调构建绿色供应链，2024年完成供应链改革，着力打造“绿色、共赢和廉洁”供应链 。这包括在供应商选择中增加环保低碳考量、优化物流运输减少碳排放，以及携手中小企业共同提升可持续发展能力 。此外，中海油通过提高本地采购和供应链韧性，间接降低运输环节的碳足迹。国际标杆企业更加注重全价值链的碳管理，例如巴斯夫要求主要原料供应商报告碳排放并纳入采购决策，同时加入“Together for Sustainability”倡议对供应商开展可持续审计；在下游，巴斯夫等通过提供产品碳足迹数据和低碳产品选项，帮助客户减碳。相较而言，国内企业的供应链碳管理刚起步，更多是倡议和联盟形式。

中化能源下属企业已采取相应绿色采购措施，泉州石化在关健设备、大型机组招采时，以综合评审办法为主，综合考虑绿色环保因素，给予节能电机适当加分，在全厂电机框架协议采购中，均考虑一级能耗产品。山东地区炼厂采购部在部分物资供应商签署合同时，添加供应商负责定期回收包装物的条款要求。公司闲置及废旧物资由储运部负责管理，按照公司相关制度要求进行报批，审批通过后进行处理。

在绿色物流方面，中化能源物流管理规定明确，各下属企业应遵循绿色、可持续发展原则，宜利用先进技术，促进物流管理与经营战略和环境保护有机结合，追求节约资源，减少废物产生。2024年7月，中化能源下属石油公司顺利完成首单生物燃料油加注业务，在打通B24 船用生物燃料油海外加注的同时，实现自有油轮绿色低碳转型。

智能绿色仓储方面，石油销售公司对自有库建双智系统，强化信息平台应用，实现门户统一。2019 年物流系统全面上线，支持多业务管理及信息共享等，提升物流管理工作多方面水平，改善岗位工作负荷。

中化能源应借鉴标杆实践，在供应链选择、原料采购标准中引入碳足迹要求，推进绿色物流和包装减碳，并与下游客户联动（例如提供碳中和产品或共同开发低碳解决方案）。通过供应链协同，中化能源可以放大自身减碳影响力，促进行业价值链整体的绿色转型。

### 4.2.7 绿色投资及碳市场实践对标

在绿色投资和碳市场方面，标杆企业纷纷加大投入并积极应对。中国石化2024年在绿色低碳业务方面投资达564亿元人民币，并计划2025年进一步增加至600亿元 ；这一巨额投入用于新能源、新材料、节能减排项目，显示其将低碳转型视为战略重点。在碳交易方面，中国石化制定了《碳交易管理办法》，组建了专业碳资产管理团队，统筹旗下控排企业的碳配额，科学制定交易策略 。2024年中国石化碳市场买入配额422万吨，履约率100% ，有效控制了合规成本，没有出现因碳排放违规被处罚的情况。这表明中石化已熟练运用碳金融工具优化成本。中石油同样高度重视碳金融，虽然未披露具体交易数据，但可以预见其在全国碳市场、电力现货市场等都有参与，并可能通过内部碳价和碳预算来引导下属企业减排投资。中国海油由于大部分装置目前不在全国碳市场范围内（上游油气开发尚未纳入），其碳交易参与度相对有限，但也在布局自愿减排项目和探索蓝碳/林业碳汇等抵消机制。绿色融资方面，国内石油公司开始利用绿色债券和可持续发展挂钩贷款等融资工具。比如中国石化和中石油均在境外发行过ESG债券，用于清洁能源项目融资；中海油也获得过绿色贷款支持海上风电等项目。国际石化化工企业在绿色金融领域更为活跃：巴斯夫已发行大型绿色债券，并内部设立碳基金用于低碳技术研发。此外，国际标杆更积极将碳成本纳入财务决策，利用碳定价驱动投资倾斜。

相较而言，中化能源在绿色投融资中仍具投资空间。市场方面，中化能源积极开展碳市场实践，中化能源下属碳资产公司积极开展绿色电力证书和碳排放权益产品交易，2024年完成国际绿色电力证书IREC交易277675 kWh。绿色投融资方面，目前中化能源开展了一系列节能技改，但目前绿色产业投资规模不大。

鉴于差距，中化能源应制定清晰的绿色投资规划，将一定比例资本开支用于低碳转型项目；同时积极对接绿色金融市场，发行绿色债券或寻求政策性绿色基金支持，以缓解资金压力。在碳市场方面，应提前布局培训碳交易人才、开展内部碳资产盘点，模拟碳成本情景，以便未来更多业务纳入碳交易时能够从容应对。通过提升绿色投资力度和碳金融运作水平，中化能源可加速弥补差距，在市场层面支撑公司的低碳转型。

## 4.3 炼油行业节能降碳先进技术对标借鉴

根据《炼油行业节能降碳典型案例汇编》《炼油行业节能降碳先进技术汇编》相关先进案例与技术，对照泉州基地现状，建议借鉴应用的节能技术总结如下：

1、利用厂内闲置面积光伏发电。

案例内容：中国石化青岛炼化充分利用闲置屋顶、土地和水面等超过8万平方米的面积，最大化实现厂区内光伏发电，总装机规模达到7.58MW，每年可发电900多万千瓦时，实现青岛炼化办公绿电全覆盖，减排二氧化碳约5000多吨。

可借鉴：泉州石化将利用厂内闲置面积，空地、房屋屋顶，如二食堂屋顶，消防站屋顶等近10万平方米，实现厂区内光伏发电。厂区内伏发电项目设计总装机容量为12.24894MWp，在泉州石化厂区2个新建停车棚布置组件，共1092块550Wp规格的光伏组件；在1个地面布置组件，共18969块660Wp规格的光伏组件；在5个屋面布置组件，共1688块660Wp规格的光伏组件。

本项目总投资6467.13万元。预计效果：本项目装机容量12.25MWp，年平均发电量为12276MWh。按照电价0.5828元/度，效益为715万元/年。按照发电耗煤平均305g标煤/kWh，每年可节约标准煤3744吨，减少二氧化碳约9993吨。

2、应用高效换热器技术。

案例内容：2023年，中国石化青岛炼化采用缠绕管式换热器技术，将连续重整装置进料/反应换热器由板式换热器更换为缠绕管换热器，改造后，热端温差由55℃降低至20℃左右，压降由115kPa降至45kPa左右，每年节约瓦斯约7288吨，节能9891吨标煤。

可借鉴：泉州石化计划2025年底大检修将重整进料换热器从板式换热器更换为缠绕管换热器，提高重整进料换热温度，从而降低重整进料加热炉（F-201）的热负荷。预计投用效果：1）缠绕管换热器设计热端温差29℃，比板换最高温差47.3℃降低约18.3℃，热效率提高，预计重整进料加热炉（2211-F-201）的节约燃料气消耗4626.7吨/年。2）更换后，反应压力降低50kPa，产品收率有所提升。以纯氢收率计算，2014年12月标定纯氢收率3.6%，2022年8月标定纯氢收率3.25%，预计多产氢气4900吨/年，由于重整脱氢是吸热反应，温降约增加10℃，需增加燃料气消耗2570.4吨/年。综上，改造后预计年节燃料气2056吨，年增产氢气4900吨，少产汽油组分4900吨，每年可节约标准煤2790吨。

3、烟气余热回收利用技术。

案例内容：2023年，青岛炼化进一步对柴油加氢、连续重整、二制氢、乙苯等装置加热炉余热回收系统进行了改造，采用铸铁板式、旋流式等高效空气预热器形式，进一步回收烟气余热，降低排烟温度，通过改造，全厂加热炉热效率提升了0.5个百分点，超过94%。

可借鉴：泉州石化在2025年底准备实施如下两个节能项目，①渣油加氢装置空气预热器改造；改造内容，原热管式改型为高温+低温段组合式空气预热器：高温段采用SS304不锈钢压型板式结构，逆流换热；低温段采用玻璃扁管（烧制整体成型）型式，交叉流换热提高负荷。预计效果：加热炉热效率可由92.3%提升至93.8%，年节燃料气267吨。②煤油加氢装置空气预热器改造；改造内容：将原热管空气预热器调整为不锈钢板+玻璃，与预热器相关联的烟道、风道出入口做适应性改造。预计效果：排烟温度由150℃降至100℃以下，年节燃料气380吨，每年可节约标准煤878吨。

4、精馏系统对标节能优化

案例内容：中国石化青岛炼化通过软件模拟测算，对各装置精馏塔的运行情况进行诊断分析，动态优化操作条件，降低塔顶压力和回流比，通过对重整预加氢脱异戊烷塔C103、柴油加氢汽提塔C201、加氢处理汽提塔C201及加氢处理分馏塔C202进行降压操作，节约低压蒸汽4.1t/h。

可借鉴：泉州石化今年正在开展全厂精馏系统排查、建模和分析工作，通过对重要精馏塔进行建模及对标分析，优化精馏过程操作参数（塔压、回流比），进行精馏系统节能优化。预计效果：通过建模分析，指导操作优化精馏系统参数，预计减少精馏系统再沸蒸汽消耗3~5t/h，年节蒸汽25200吨，效益265万元/年，每年可节约标准煤2376吨。

5、其余节能技术说明

对于其余节能技术，有些技术泉化已采用，如：建立低温热系统对工艺余热利用，焦化装置压缩机节能技术，炼油加热炉绿色节能降碳成套技术，建立蒸汽动力系统在线模拟优化软件；有些技术泉化不适用，如：热泵采暖、废塑料连续热解技术；有些技术泉化已达到较高水准，没必要采纳，如：催化烟气轮机节能技术、新型催化裂化高效汽提器；有些技术太复杂，实施难度大，需要相关专业人士详细核算和可行性分析，如：催化裂化副产10兆帕等级高压蒸汽成套技术、重油浆态床加氢解构全转化技术、渣油/原油分级气相脱氢裂解制化学品技术，有些技术投资大，影响较广，如：余热产汽压缩提级利用技术，分壁塔技术，短期内不合适采纳，可考虑放入远期规划。

表4-13 能源局炼油行业节能低碳技术适用性分析

| 序号 | 汇编案例与技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业余热利用技术 |  |
| 1.1 | 热泵采暖 |  |
|  | 1）中国石化燕山石化工业余热利用 | 不适用，南方采暖需求少。 |
| 1.2 | 低温热系统 |  |
|  | 2）中国石化镇海炼化芳烃低温热 综合利用（区域热集成） | 已应用。泉化炼油和化工分别建有一套低温热系统，用于气分再沸器、轻烃回收制冷等；PX装置精馏塔顶余热产汽后，用于驱动重整循环氢压缩机和增压机。 |
| 1.3 | 余热发电 |  |
|  | 3）中国石油辽阳石化芳烃低温 余热综合利用 | 余热发电利用效率只有15%左右，投资回报周期长，不建议采纳。 |
| 1.4 | 余热产汽压缩提级利用 |  |
|  | 4）中国海油惠州石化蒸汽压缩 提级利用 | 蒸汽压缩技术项目投资高，用电量高，需要评估泉化厂内电网负载容余，短期内不建议采纳，当评估泉化厂内电网负载有容余之后，或者对泉化厂内电网改造之后，远期规划可考虑采纳该技术。 |
|  | 5）中国海油大榭石化30万吨 乙苯装置工艺热水余热回收 |  |
|  | 6）中国石化工程建设有限公司 芳烃低温热发生蒸汽及高效利用技术 |  |
| 2 | 加热炉节能技术 |  |
|  | 7）中国海油惠州石化95+高效 超净工业炉技术升级改造 | 已采用其他加热炉节能技术，如烟气余热回 收利用技术，性价比更高。 |
|  | 8）中国石化工程建设有限公司 炼油加热炉绿色节能降碳成套技术 | 泉化焦化装置已应用。 |
|  | 9）中国石化低氮强化燃烧技术 | 已应用。目前泉化加热炉氮化物排放在合格指标内。 |
| 3 | 精馏塔节能技术 |  |
|  | 10）中国石化工程建设有限公司 重整生成油分壁塔技术 | 该项目投资大，改造工程较复杂，短期不建议采纳；远期规划可考虑。 |
| 4 | 压缩机/汽轮机节能技术 |  |
|  | 11）兵器工业集团北方华锦延迟 焦化装置压缩机节能优化研究应用 | 已应用。目前泉化焦化装置压缩机可以调节转速控制。 |
|  | 12）中国石化茂名分公司炼油1号、 3号汽轮机通流改造 | 项目投资大，改造复杂，经济效益难评估，不建议采纳。 |
| 4 | 信息数字化技术 |  |
|  | 13）中国石化大连石油化工 研究院氢气资源优化技术 | 我司基本已实现全厂富氢气体回收，资源浪费较少，如需进一步优化，需要专业公司进行研究分析评估。 |
|  | 14）中国石化胺液脱硫系统节能与 长周期稳定运行技术 | 经济效益难评估，建议结合信息化项目开展研究，短期内不建议采纳。 |
|  | 15）中国石油规划总院蒸汽动力系统 在线模拟优化软件 | 已应用。泉化已建立一套蒸汽智能控制软件。 |
| 5 | 催化裂化节能技术 |  |
|  | 16）中国石化工程建设有限公司 烟气轮机节能技术 | 目前泉化催化烟机效率＞80%，效率较高，短期内不建议采纳，未来可考虑。 |
|  | 17）中国石化新型催化裂化 高效汽提器 | 目前泉化催化汽提器汽提蒸汽用量为5kg/t剂，接近该设备的汽提效果，短期内不建议采纳，未来可考虑。 |
|  | 18）催化裂化副产10兆帕等级 高压蒸汽成套技术 | 应用案例少，经济效益难评估，改造复杂，工程难度大，不建议采纳。 |
| 6 | 原油加工技术 |  |
|  | 19）中国科学院大连化物所 重油浆态床加氢解构全转化技术 | 这两项技术影响广泛，需要慎重考虑。这两项技术改变了原油加工过程，需要新建装置，以及需要核算目前二次加工装置负荷是否匹配，短期内不建议采纳；远期规划可考虑，前提需要经过专业人员进行详细核算，对技术、经济等可行性分析，才能决定是否采纳。 |
|  | 20）渣油/原油分级气相 脱氢裂解制化学品技术 |  |
| 7 | 二氧化碳捕集技术 |  |
|  | 21）中国石油克拉玛依石化 制氢装置变压吸附（PSA）驰 放气二氧化碳捕集项目 | 没有经济效益，不建议采纳。 |
| 8 | 其他技术 |  |
|  | 22）中国石化广州工程公司LQSR 节能型硫磺回收尾气处理技术 | 应用案例少，经济效益难评估，不建议采纳。 |
|  | 23）中国石化废塑料连续热解技术 | 生产工艺不同，不适用。 |

## 4.4 加热炉热效率对标

生态环境部报告指出，石化行业是能耗大户，主要能源为煤、天然气、燃料油等，各类燃烧源产生的碳排放量很大。分过程来看，燃料燃烧、电力和热力供应是石化生产中碳排放量最大的环节，排放量占66.1%；其次是占比33.9%的工业生产过程中的碳排放，分行业来看，炼油、乙烯、聚乙烯、聚丙烯、对二甲苯、PTA、乙二醇、聚酯等八大重点子行业产生的碳排放量最大，占整个行业碳排放总量的76.6%，其中炼油行业占比51.3%。美国能源署2023年炼油行业报告指出，炉内燃烧及锅炉排放构成炼油行业2023年总温室气体排放的73%，是最大的碳排放源。由此可见，在我国炼油厂的碳排放结构中，加热炉燃烧排放占据举足轻重的地位，是碳减排的重点关注对象，因此有必要针对加热炉热效率展开相关对标。

根据相关公开资料显示，泉州石化通过优化燃料结构、动态调整天然气与石油焦使用比例，回收火炬气作为燃料气，提升加热炉效率效果显著，火炬气降至历史低位，2025年1-5月加热炉热效率93.69%，创历史最优。根据国家能源局典型案例，青岛炼化全厂有约30台工业加热炉，其运行平均效率已超过94%；根据中石化2023年度各企业加热炉热效率年度检查结果揭晓，中科炼化化工片区加热炉加权热效率95.18%，排名第一，炼油片区加热炉加权热效率93.53%，排名第四。

表4-14 中石化加热炉热效率排名

| 排名 | 企业 | 台数 | 加权热效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中石化内部企业 | 15 | 93.82 |
| 2 |  | 25 | 93.73 |
| 3 |  | 22 | 93.71 |
| 4 |  | 16 | 93.67 |
| 5 |  | 20 | 93.66 |
| 6 |  | 18 | 93.45 |
| 7 |  | 25 | 93.41 |
| 8 |  | 21 | 93.09 |
| 9 |  | 21 | 92.98 |
| 10 |  | 9 | 92.53 |
| 11 |  | 24 | 92.33 |

对比中石化加热炉热效率内部对表，泉州石化目前热效率排名较前，表明泉州石化目前加热炉热效率跻身先进。目前，泉州石化当前的加热炉平均热效率在中国炼油行业内名列前茅，已达到国内领先、国际先进水平，目前泉州石化预计在2025年大检修期间开展对应加热炉改造项目，包括连续重整板换E201更新改造、渣油加氢装置空气预热器改造更换、煤油加氢空气预热器改造及煤柴油加氢增加氮气吹扫线等改造项目。

# 五、低碳发展目标（2025—2030年）

## 5.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的系列决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念。认真落实中国中化产业发展和低碳转型相关战略部署，统筹处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，以改革创新为动力，坚持系统观念，统筹处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，以改革创新为动力，以推动绿色循环发展为目标，主动融入新发展格局，合理安排部署产业布局和节能降碳工作，支撑中国中化碳达峰目标任务如期实现。

## 5.2 发展原则

目标导向，安全降碳。坚持把完成中国中化碳达峰目标任务作为产业结构绿色低碳转型的总体导向，科学确定降碳路径和节奏。坚持远近结合，统筹兼顾不同发展阶段的主要矛盾，实现安全、有序、可控的减排目标，确保“降碳不减发展”。

统筹协调，一体推进。坚持全公司一盘棋，强化全产业链协同、上下游联动、板块协作。将绿色低碳发展作为系统性、长期性、全局性工程，分类施策、因地制宜，写通过推进重点基地和关键排放环节减排任务，保障整体最优和全流程绿色低碳转型。

战略引领，创新驱动。强化顶层设计和战略规划，把国家和集团碳达峰、碳中和目标总体部署融入公司发展全局。坚持科学至上，把创新作为第一驱动力，聚焦炼油行业节能降碳先进技术、前沿低碳负碳技术和工艺流程优化，发挥低碳科技创新和战略管理创新双轮驱动作用，打造公司绿色发展新动能。

绿色低碳，系统转型。坚持推进碳达峰碳中和工作的战略定力，围绕能源绿色低碳转型方向持续发力。积极服务国家和集团发展战略，持续推动公司绿色低碳高质量发展。围绕产业结构优化、能源利用低碳化、技术进步与管理创新等方向持续推进，统筹推动经济效益、环境效益和社会效益有机统一，助力企业实现绿色低碳高质量发展。

## 5.3 规划目标

目标时间要求：稳住存量，拓展增量。做好存量项目生产经营组织和新建项目前期和开工准备等工作，推进能源资源科学配置、高效利用，提升单位资源碳排放产出效率，顺利实现整体2030年前碳达峰目标，峰值约为1727万吨（请给出明细附表。能源为1636，泉化为1717，本峰值的依据是？），2030年二氧化碳排放量整体达到峰值并实现稳中有降。

通用目标：到2030年，实现万元产值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。

表5-1 中化能源“十五五”低碳发展重点目标

| 指标名称 | 单位 | 2024年实际 | 2025年实际* | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业产值 | 亿元 | 816.24 | 563.52 | 590.97 | 630.94 | 682.14 | 1038.08 | 1038.08 |
| 碳排放总量 | 万吨 | 1184.57 | 962.23 | 1017.55 | 1101.42 | 1100.08 | 1654.40 | 1636.17 |
| 万元产值综合能耗降低* | % | 174.00 | 224.88 | 0.16 | 5.37 | 5.54 | 43.80 | 43.51 |
| 万元产值二氧化碳排放降低* | % | 42.28 | 50.31 | 0.75 | 2.14 | -5.64 | -6.75 | -7.78 |
| 万元产值综合能耗 | 吨标准煤/万元 | 1.37 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.45 | 1.30 | 1.30 |
| 其中综合能源消费量 | 吨标准煤 | 1118.25 | 937.31 | 938.79 | 987.62 | 989.20 | 1347.90 | 1345.17 |
| 万元产值二氧化碳排放量 | 吨/万元 | 1.45 | 1.71 | 1.72 | 1.75 | 1.61 | 1.59 | 1.58 |

表5-2 泉州石化“十五五”低碳发展重点目标

| 指标 | 单位 | 2020年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳排放 | 万吨 | 577.78 | 968.17 | 963.83 | 1030.24 | 1127.90 | 1144.82 | 1717.38 | 1717.38 |
| 工业产值 | 亿元 | 506.00 | 550.75 | 563.02 | 590.97 | 628.24 | 679.43 | 1035.38 | 1035.38 |
| 万元营业收入二氧化碳排放 | 吨二氧化碳/万元 | 1.14 | 1.76 | 1.71 | 1.74 | 1.80 | 1.68 | 1.66 | 1.66 |
| 综合能源消费量 | 万吨标准煤 | 304.09 | 982.11 | 933.44 | 935.54 | 989.18 | 993.49 | 1354.92 | 1354.92 |
| 万元产值综合能耗 | 吨标煤/万元 |  |  | 1.66 | 1.58 | 1.57 | 1.46 | 1.31 | 1.31 |

# 六、低碳发展实施路径

## 6.1 低碳业务总体实施路径

石油化工企业实施绿色低碳发展不仅是应对能源安全、构建资源节约和环境友好型社会及生态文明建设的需要，更是能源转型和实现“双碳”目标的必然选择。

表6-1 低碳产业时间表与路线图

| 内容 | 2021—2030年 | 2030-2040年 | 2040—2050年 | 2050—2060年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结构调整 | ●汽柴油消费稳步下降 ●煤油消费持续增加；受航空需求拉动到2040年前一直增加； ●乙烯自给率上升到70%； | ●汽柴油消费稳步下降； ●煤油消费持续增加； ●乙烯当量自给率保持在70%； | ●汽柴油消费稳步下降； ●煤油消费基本平稳； ●乙烯当量自给率保持在70% | ●汽柴油消费稳步下降； ●煤油消费开始下降； ●乙烯自给率保持在70% |
| 轻质原料替代 | ●非石脑油路线乙烯达到25% | ●非石脑油路线乙烯达到30% | ●非石脑油路线乙烯达到35% | ●非石脑油路线乙烯达到40% |
| 节能降耗 | ●100%产能达到目前的能耗标杆值或者先进值要求 | ●重点产品单位能耗比2030年下降4% | ●重点产品单位能耗比2040年下降4% | ●重点产品单位能耗比2050年下降4% |
| 发展绿氢 | ●绿氢使用达到30万吨/年 | ●绿氢使用达到50万/年 | ●绿氢使用达到100万吨/年 | ●绿氢使用达到超过300万吨/年 |
| 深度电气化 | ●动设备电气化率达到80%； ●电加热蒸汽裂解等工艺过程深度电气化技术开始示范。 | ●动设备电气化率达到100%； ●电加热蒸汽裂解等工艺过程深度电气化技术开始应用 | ●动设备电气化率达到100%；电加热蒸汽裂解等工艺过程深度电气化技术开始推广 | ●动设备电气化率达到100%；电加热蒸汽裂解等工艺过程深度电气化技术占比达到三分之一 |
| CCUS | ●捕集利用500万吨CO2 | ●捕集利用1000万吨CO2 | ●捕集利用2000万吨CO2 | ●年均捕集利用3000万吨CO2 |

碳元素是石化化工行业最重要的物质和能量基础，我国石油和化工行业绿色低碳发展的结构性、根源性、趋势性压力总体上仍然存在，面对更高的节能减排压力及行业发展的现实需要，结合中国中化碳达峰行动方案以及中国石化行业碳减排的路径规划，中化能源的低碳转型路径将从以下关键路径展开。

### 6.1.1 产业结构和布局优化

推进产业结构布局调整：推进布局低碳化，利用集约集聚的优势发展，在现有炼油能力基础上，通过延伸芳烃、乙烯等产业链，建设炼化一体化进一步提高原油加工深度，提升产品附加值，实现原油资源综合利用和经济效益最大化，形成高附加值的绿色低碳能源业务产业链，提升单位碳耗的产出，实现有限碳资源的高效利用。

优化原料结构及流程：推进原料结构轻质化，通过包括绿氢、天然气、乙烷、丙烷等在内的低碳原料扩大烯烃等基础原料生产，实现降耗减排；积极发展生物燃料产能，实现能源多元化供应；炼化总流程向炼化一体化、短加工流程、生产特色产品、能源高效利用和实现碳排放降低等方向转变。针对泉州重油加工改造项目，研究重油低成本生产化工品低碳加工流程方案，降低重油加氢耗氢，降低催化裂化烧焦等关键环节二氧化碳排放。

### 6.1.2 能源绿色低碳转型

优化能源利用结构：推进深度电气化，不断提高工艺装置电气化率，实现能源结构低碳变革，在自备热电装置满足部分供热及供电需求的基础上，提高电气化程度，加强公用工程和工艺过程的电气化深度；基于基地周边发展新能源产业的基础条件，拓展可在可再生能源的获取渠道及应用场景，形成绿色低碳的能源系统架构；研究推进绿氢绿电耦合替代化石能源，重构炼化业务能源供给体系。

### 6.1.3 资源节约和高效利用

强化能效技术提升应用：大力推进系统能效革命，广泛推广应用成熟且具备经济性的节能降碳技术。对存量产能进行全面的提质挖潜，通过技术改造与设备升级，提高生产效率，降低能源消耗。大规模引入智能化技术，构建智能化能源管理系统，实现对能源消耗的精准监控与控制。加强高温和低温设备的保温改造，减少热量散失，避免能量损耗。积极开展废热、余压综合利用，重点应用高效换热器技术、烟气余热回收利用技术等，将原本废弃的热量转化为可利用的能源，有效减少燃料气消耗，提高能源综合利用率

### 6.1.4 绿色低碳循环化改造

推动“无废集团”建设：以“减量化、资源化、无害化”为核心，组织相关试点单位推动危废减量、资源利用项目，巩固并提升固体废物治理体系和治理能力水平，通过优化生产工艺，从源头减少废物产生；采用先进的处理技术，将废物转化为可再利用的资源；对无法利用的废物进行无害化处理，巩固并提升固体废物治理体系和治理能力水平。通过一系列措施推动废物产生减量化、废物使用资源化、废物利用最大化，实现企业生产过程的绿色低碳循环发展。

### 6.1.5 数字化智能化提升

技术创新与数字化赋能：建立与生产管理系统兼容的能耗和碳排放管理系统，实时监控能源及碳排放数据；在生产运营优化方面，推动生产过程数据挖掘，实现生产工艺、质量、效率能耗全方面优化。

### 6.1.6 绿色低碳科技创新

推进低碳技术创新与应用，技术进步是实现深度减排的核心驱动力。中化能源将加大绿色低碳技术研发和投入，构建多元化的低碳技术布局。首先，在能源消费侧，大幅提升绿色电力使用比例。通过自建分布式光伏、电力现货市场购入可再生能源电力等方式，力争“十四五”末和“十五五”期间可再生能源电力占用电量比重持续提高，降低间接碳排放。其次，在燃料替代方面，积极发展氢能产业链。充分利用炼化副产氢富裕的优势，扩大氢气在园区内燃料和原料中的应用，探索制氢技术由灰氢向蓝氢、绿氢转型，在条件成熟时部署电解水制氢等前沿项目，培育氢能在炼厂燃料替代和运输物流中的示范应用。部署碳捕集利用与封存（CCUS）技术，在现有二氧化碳捕集利用项目基础上，进一步开展大规模碳捕集示范，评估在炼油排放源安装碳捕集装置的可行性，并与有资质的机构合作研究封存方案。同步推进捕集的CO2在化工合成中的利用，逐步提高碳资源循环利用率。第四，深入挖掘工艺流程优化潜力和智能化运营提升空间。运用工业互联网、人工智能和大数据分析手段，对关键装置实行智能控制和能效优化，实现生产过程的实时优化调度和综合能耗最小化。通过流程强化和设备改造（如余热余压利用、低温余热发电等），进一步降低单位产品能耗。总之，公司将把技术创新贯穿于生产经营全过程，不断突破减排技术瓶颈，形成支撑未来碳中和的技术体系。

### 6.1.7 绿色低碳供应链管理

推进供应商绿色低碳管理：考虑将节能低碳因素纳入供应商考核范围，要求供应商具有良好的安全环保健康管理体系以及突发环境事件，建立统一的绿色低碳采购制度，将碳足迹、绿色工厂等绿色认证纳入供应商考核体系内。

### 6.1.8 碳汇能力巩固提升

CCUS与石化融合发展：根据二氧化碳来源及需求，识别炼油化工过程中重点高排放源，考虑在排放端研究储备二氧化碳高效利用捕集技术，为后续利用和封存提供原料。

二氧化碳化学利用：二氧化碳化学利用是化工行业实现碳资源利用的最大特色，考虑利用二氧化碳为原料生产高附加值产品，积极探索二氧化碳多元化利用技术路径。

### 6.1.9 绿色低碳能力建设

建立内部碳定价管理模式：建立自发式内控减排机制，将温室气体排放成本内化为单位碳排放量价格，根据业务目标场景综合利用影子价格、内部碳费、隐含碳价等定价模式，在内部形成多部门联动的碳减排运行模式，辅助低碳减排与节能提效。

探索电-碳协同工程：建立绿电、绿证和CCER相关市场综合分析体系，研究利用公司外购绿电、绿证和CCER碳抵消模式，实现运营中碳中和与价值链降碳；研究绿电直供解决方案，减少企业对传统化石燃料的依赖，提前进行前期准备、市场分析、技术评估与选择工作。

强化绿色投资与碳金融能力：制定绿色投资规划，明确年度资本开支中用于低碳转型项目的比例，并设立专项团队对接绿色金融市场，通过发行绿色债券、争取政策性绿色基金等方式拓宽融资渠道；同步开展碳交易人才储备与内部碳资产盘点，建立碳成本情景模拟机制，为石化行业纳入全国碳交易体系提供决策支撑。

## 6.2 绿色低碳产业规划

表6-2 主要利用场景与潜力估算（下游去项可根据实际情况选择）

| 序号 | 项目名称 | 工业产值（可比价，万元） | 碳排放影响（万吨） | 能耗影响（万吨标准煤） | 万元产值碳排放强度（吨CO2/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、重点产业规划项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 26万吨丙烯腈项目 | 390457 | 22 | 4 | 0.55 |
| 2 | 8万吨/年炭黑 | 70142 | 6 | 14 | 0.85 |
| 3 | EVA项目 | 162933 | 3 | 2 | 1.04 |
| 4 | 原油重质化项目 | （-72252） | 153 | 23 | / |
| 5 | 5万吨/年PMMA | 69164 | 2 | 1 | 0.36 |
| 6 | 100万吨/年乙烯 | 2047779 | 367 | 310 | 1.79 |
| 7 | 120万吨/年芳烃 | 891259 | 50 | 27 | 0.56 |
| 二、绿色低碳重点项目 |  |  |  |  |  |
| 8 | 泉州厂内闲置面积光伏发电（12.25MWp） | / | -0.99 | -0.37 | / |
| 9 | 园区滞洪区集中式光伏项目 |  | -20.83 | -8.26 |  |
| 10 | 外购绿色电力 |  | -26.72 | / |  |
| 11 | 换热网络集成优化 |  | -20 | -7.69 |  |
| 12 | 蒸汽动力系统优化 |  | -3.58 | -1.38 |  |
| 13 | 低温余热高效利用 |  | -5 | -1.92 |  |
| 14 | 氢气资源高效利用项目 |  | -40 | -9 |  |
| 15 | 应用高效换热器技术 |  | -1.19 | -0.28 |  |
| 16 | 烟气余热回收利用技术 |  | -0.61 | -0.15 |  |
| 17 | 精馏系统对标节能优化 |  | -1.09 | -0.24 |  |
| 18 | 原油优化降碳 |  | -25 | -2.5 |  |
| 19 | 烯烃原料轻质化和多元化 |  | -30 | -10 |  |
| 20 | 乙烯三机电气化 |  | -40 | -6 |  |
| 21 | 高浓度二氧化碳捕集项目 |  | -40 | -8 |  |
| 22 | 食品级二氧化碳 |  | -5 | -1 |  |

6.2.1 泉州石化炼化一体化及下游产业规划

炼油、乙烯、芳烃及其下游的有机原料、合成材料和新材料业务，是中化能源的核心业务之一，其业务发展是未来利润的主要增长点，炼油化工基地坐落于福建省湄洲湾石化产业基地的泉惠石化工业园区，拥有1500万吨/年原油加工能力、100万吨/年乙烯及80万吨/年对二甲苯产能。

### 6.2.1 到2025年

（1）产业发展方案

高端化延伸产业链。新建26万吨/年丙烯腈装置。

（2）新增能耗/碳排放来源

26万吨/年丙烯腈，增加约39.9万吨/年碳排放，其中间接排放26万吨，直接排放14万吨。

（3）节能低碳措施

新建下游装置最大程度降低能耗及碳排放。新建丙烯腈装置预计2025年内投产，采用提高电气化率、换热蒸汽系统优化等手段，碳排放强度比当前行业水平降低约5%。

生产过程节能降耗。2025年年内预计以装置优化升级及检修期为契机，应用高效换热器技术、烟气余热回收技术、精馏系统对标节能优化，实现燃料气节约，降低能耗及碳排放。

### 6.2.2 到2030年

（1）产业发展方案

现有烯烃产业链延伸。EVA扩能（10->14），新建10万吨/年EVA装置。

扩大烯烃产业规模。建设100万吨/年二套乙烯，下游发展己烯-1、醋酸乙烯、茂金属聚乙烯、EVA、POE弹性体、UHMWPE、丙烯酸、壬烯、SEBS/SEPS等产品下游产品。

PX规模提升。在现有重整装置及芳烃装置基础上，扩大联合芳烃装置规模，实现PX产能从80万吨/年扩大到200万吨/年。

（2）新增能耗/碳排放来源

现有烯烃产业链延伸。新增10万吨/年EVA，本装置年产 10

万吨 EVA 产品，年碳排放量为16.92万吨 CO2。

二套乙烯及下游装置。新增碳排放约367万吨/年，100万吨/年乙烯装置，新增碳排放约120万吨/年，其中80%裂解炉直接排放，20%间接排放烯烃下游装置带来的碳排放，增加碳排放约247万吨/年，主要是间接排放。

芳烃扩能项目。本项目排放源和气体主要包括燃料燃烧二氧化碳排放、火炬燃料过程二氧化碳排放、企业净购入电力和热力等，共计增加二氧化碳排放49.59万吨。

（3）节能低碳措施

绿色电力供应降低间接排放。新建乙烯装置考虑提前通过绿色电力供应协议锁定上游绿色电力供应指标，该部分间接排放二氧化碳排放为0，此项措施预计实现减排量26.72万吨。

### 6.2.3 节能降碳项目评估

按照企业目前设备运行和规划情况，建议企业按照源头减碳、过程控碳和末端固碳的思路开展相关节能降碳工作，可参照相关建议开展以下16个节能低碳项目的立项论证工作，16项节能低碳项目预计能实现260万吨二氧化碳排放减量，降低38.79万吨标准煤能耗。在相关情景测算中，按照保守方案及技术成熟度考虑，预计“十五五”期间落实减碳量91万吨二氧化碳，降耗量9.46万吨标准煤。

“十四五”期间，建议将结合生产装置实际和工艺优化需求，分领域分步骤落实绿色低碳项目，重点从以下方面推进：

- 能源利用优化：实施燃气锅炉改造、蒸汽管网优化、电机系统节能、余热回收等项目，降低单位能耗和碳排放。

- 电气化改造：推动乙烯“三机”电气化等用电替代方案，减少化石燃料直接燃烧排放。

- 流程及系统优化：加强换热网络优化、废热锅炉技术改造，提升整体热效率。

- 碳资源化利用：研究布局高浓度二氧化碳捕集和食品级二氧化碳利用项目，推动二氧化碳资源化利用路径可行性。

- 新建装置绿色设计：在新建项目中优先采用高效低碳工艺，预留电气化改造空间，降低全生命周期碳排放。

其中，乙烯三机电机化建议优先在新建二套乙烯项目设计中采用，避免旧设备大规模拆改风险，一套乙烯改造可列入远期储备；

食品级二氧化碳方面，目前泉州已有福建凯美特气体公司（20万吨/年工业级、食品级二氧化碳项目）的液体二氧化碳、干冰等产品广泛应用于饮料、冷链物流等领域，年产值约1亿元。目前泉州石化周边重点有达利食品、可口可乐、百事可乐等相关饮料厂，但由于凯美特气已建立相关牢固供应网络，加上泉州目前已经在出口二氧化碳，说明内销市场相对饱和。食品级二氧化碳新进入5万吨项目需要错位竞争，建议加强与本地龙头企业合作，例如联手食品企业共建二氧化碳使用平台，确保下游消纳，因此建议近期按照3-5万吨规模级分布落地，结合下游合作意向灵活调整规模。

除食品级二氧化碳利用外，为匹配40万吨/年捕集能力，建议从以下利用场景及思路入手。

表6-3 主要利用场景与潜力估算（下游去项可根据实际情况选择）

| 场景 | 年可消纳CO2规模（万吨） | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 化工原料利用 | 15-20万吨/年 | 生产DMC、碳酸酯溶剂、尿素、甲醇。技术成熟、附加值高 |
| 碳基电燃料应用 | 5-10万吨/年 | 绿氢+CO₂合成绿色甲醇、航空燃料。 |
| 冷链物流与干冰 | 2-5万吨/年 | 食品、水产、医药冷链保鲜，泉州冷链产业扩张推动干冰需求稳步增长。 |
| 液态CO₂外销/出口 | 5-8万吨/年 | 港口区位优势明显，可出口东南亚或调剂华南市场 |
| 二氧化碳封存（兜底） | 10万吨/年 | EOR驱油封存、咸水层封存，解决无法利用部分。 |

表6-4 节能低碳项目建议表

| 序号 | 项目 | 项目类型 | 节能效果 （万吨标准煤） | 降碳效果（万吨CO2） | 备注 | 技术成熟度与落地性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、源头减碳项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泉州厂内闲置面积光伏发电（12.25MWp） | 低碳能源 | 0.37 | 0.99 | 本项目总投资6467.13万元，年平均发电量12276MWh | 高 |
| 2 | 园区滞洪区集中式光伏项目 | 低碳能源 | 8.26 | 20.83 | 根据绿电供应框架协议，为二套乙烯项目落实所需绿电资源 | 中 |
| 3 | 外购绿色电力 | 低碳能源 |  | 26.72 | 按照绿电外购量占20%的数据，需外购4.98亿度电力，需投资1494万元/年。 | 高 |
| 二、过程降碳 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 换热网络集成优化 | 能效提升 | 7.69 | 20 | 预计提高换热终温2-4℃，节省公用工程用量3%-10%，减少碳排放20万吨/年 | 高 |
| 5 | 蒸汽动力系统优化 | 能效提升 | 1.38 | 3.58 | 开展蒸汽动力系统优化，可实现节能14-21千克标油/吨蒸汽，减少碳排放3.58万吨/年 | 高 |
| 6 | 低温余热高效利用 | 能效提升 | 1.92 | 5 | 通过低温余热高效利用技术开展优化，提高回收利用率10%可减少5万吨/年 | 高 |
| 7 | 氢气资源高效利用项目 | 原料优化 | 9 | 40 | 乙烯裂解、PX产能规模扩大后，新增副产氢气2万吨，替代渣油/煤制氢可降低碳排放40万吨。 | 低 |
| 8 | 应用高效换热器技术 | 技术改造 | 0.28 | 1.19 | 将重整进料换热器从板式换热器更换为缠绕管换热器，提高重整进料换热温度，从而降低重整进料加热炉（F-201）的热负荷。 | 高 |
| 9 | 烟气余热回收利用技术 | 技术改造 | 0.15 | 0.61 | 预计实施渣油加氢和煤油加氢装置空气预热器改造，预计共节约燃料气647吨 | 高 |
| 10 | 精馏系统对标节能优化 | 技术改造 | 0.24 | 1.09 | 通过对重要精馏塔进行建模及对标分析，优化精馏过程操作参数（塔压、回流比），进行精馏系统节能优化。预计减少精馏系统再沸蒸汽消耗3~5t/h，年节蒸汽25200吨，效益265万元/年 | 高 |
| 11 | 原油优化降碳 | 原料优化 | 2.5 | 25 | 通过原油优化，可以降低全厂加工过程能耗，同时降低碳排放水平，可以实现全厂碳排放降低同时效益提升的总流程综合优化。 | 低 |
| 12 | 烯烃原料轻质化和多元化 | 系统优化 | 10 | 30 | 外购轻烃作为乙烷裂解原料，相对石脑油裂解，轻烃裂解每吨乙烯可减少 0.2~0.4 吨碳排放，预计原料轻质化可降低碳排放30~50 万吨。 | 低 |
| 13 | 乙烯三机电气化 | 系统优化 | 6 | 40 | 新建乙烯装置乙烯三机（乙烯裂解气压缩机、乙烯压缩、丙烯压缩机）采用电驱动方案，乙烯三机电气化，同时优化全厂蒸汽系统，高效利用乙烯副产蒸汽。 | 中 |
| 三、末端固碳 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 高浓度二氧化碳捕集项目 | 碳捕集 | -8 | 40 | 制氢及合成氨装置副产二氧化碳浓度高，捕集成本较低，建设高浓度二氧化碳捕集装置，到2030年碳捕集规模达到40万吨/年，后续进一步扩大规模。 | 低 |
| 15 | 食品级二氧化碳 | 二氧化碳化学利用 | -1 | 5 | 到2030年，形成食品级二氧化碳产能5万吨/年，实现碳减排5万吨/年。 | 低 |
| 16 | 二氧化碳基合成材料 | 二氧化碳化学利用 | -1 | 4 | 到2030年，形成 PPC、PPCP 可降解塑料产能 10 万吨/年，实现碳减排4 万吨/年。 | 低 |

## 6.3 坚持科技创新，做好低碳技术储备

### 6.3.1石油化工先进低碳技术

（1）炼油提升电气化率

随着“双碳”政策深化，提升电气化率是降低碳排放的必然举措，国际能源署（IEA）发布的《能源效率2020》和国际可再生能源署（IRENA）2021年发布的《全球石化化工行业的零碳路径》研究报告均表明，实现石化行业零排放所需的技术中，清洁发电和电气化技术贡献最大。

主要电气化技术方向有用电代替燃料加热、电驱动、电催化等。炼化企业在稳妥有序推动电伴热、电加热、电力驱动、以电代汽的基础上，全面研究炼化再电气化的系统创新，按照节能提效、电锅炉改造、蒸汽透平改电驱、电加热炉改造、电化学工艺改造顺序开展。

（2）高效节能乙烯生产技术

实现乙烯行业深层次碳减排，需要在原料端、工艺端、燃料端协同推进，对高效节能技术、装置原料的优质化和多元化高值利用及绿电驱动和加热技术开展研究，形成系列绿色低碳乙烯生产技术。

6.3.2.1 开发原油直接裂解制乙烯技术

发改委颁布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南-发改产业〔2022〕200号》文件要求推动原油直接裂解技术开发应用。开发了原油高效馏分分离技术、宽馏分油裂解产物预测技术及原油裂解耦合传热技术，跨过炼油，原油直接进入乙烯装置进行裂解，吨乙烯能耗减少约20千克标油;研究分析了世界上代表性的53种原油特性，并根据不同原油性质，开发出三种原油直接裂解工艺路线，研究形成百万吨级原油直接裂解制乙烯工艺包。

6.3.2.2 乙烷热裂

随着美国页岩气革命及我国部分较高乙烷含量天然气的开发，乙烷作为最优质的裂解原料，其竞争优势得到了充分的体现，但乙烷分子键能高、结构稳定，裂解过程中具有吸热强度大、单程转化率低、焦层致密等特点，且乙烷裂解气中汽油及燃料油产量低，存在急冷水系统杂质难处理、乙烯高效回收难等挑战。

聚焦如下方面攻关，研发出百万吨级乙烷裂解制乙烯成套技术，为天然气中乙烷资源的高值利用提供了重要的技术支撑。

- 开发出高效的乙烷裂解制乙烯技术

针对乙烷裂解的特点，创建了乙烷裂解反应、热传递和介质流动的构效关系，创建了乙烷裂解反应-传热耦合模型，开发出乙烯收率高、运行周期长的乙烷裂解技术;针对乙烷/水汽体系中水汽分压高的特点，创新开发出乙烷原料增湿技术，降低裂解能耗。

- 开发出高效的前脱乙烷前加氢分离技术

乙烷是生产乙烯的最优原料。传统的蒸汽裂解工艺能耗高，碳排放量大。乙烷催化氧化脱氢属于催化工艺，具有碳排放低、能耗低、选择性好等优势。通过和常规蒸汽裂解/移动床催化裂解工艺耦合，实现乙烷原料及循环乙烷的高效利用，开辟一条绿色低成本乙烯发展路子，为老乙烯装置改造和未来新建乙烯生产能力提供技术新思路。

2025年6月30日，辽阳石化公司全球首套3000吨/年乙烷氧化脱氢制乙烯（EDH）工业试验装置顺利中交，该中试装置采用的EDH技术，由辽阳石化公司和中国科学院大连化学物理研究所共同研发。装置以乙烷和氧气为主要原料，借助高效催化剂在不同工况条件下的精准转化，产出高纯度的聚合级乙烯，同时副产乙酸等化工原料。

（3）生物基产业发展

生物基材料是替代石化基材料、降低碳足迹的重要路径。其来源包括农业废弃物、纤维素、生物油、淀粉、植物油等多种可再生资源，具有可降解、可循环、碳中性等特征，是发展绿色低碳制造的重要组成部分。

主要发展方向包括：

- 生物基单体与高分子材料：如聚乳酸（PLA）、聚羟基脂肪酸酯（PHA）、生物基聚酰胺、生物基PET等，具备良好的降解性或可循环特性，应用于包装、纺织、汽车和消费品等领域。

- 生物基平台化学品：通过生物转化或催化工艺，将生物质转化为乙醇、乳酸、丁醇、戊糖醛、糠醛、琥珀酸等平台化学品，为下游化工原料替代提供基础。

- 绿色制备工艺：采用酶催化、发酵、微生物合成等生物工艺，降低生产过程能耗和排放，减少对石化原料的依赖。

- 产业链协同与规模化：推动农业、林业、化工、消费品行业上下游协作，建立稳定的生物质原料供应体系，开发国产装备和工艺包，降低成本、提升产品竞争力。

我国已将生物基材料作为新材料产业发展的重点方向，发布多项支持政策，鼓励产能布局、技术攻关和应用推广。预计到2030年，生物基材料产能将实现百万吨级，替代石化基材料比例显著提升，为“双碳”目标实现贡献绿色原料解决方案。

（4）塑料废弃物化学回收

塑料废弃物的高值化、资源化利用，是实现碳达峰碳中和目标的重要方向。相比填埋和焚烧发电等传统处理方式，化学回收可实现聚合物的原料化回收和闭环利用，是未来塑料循环经济的关键技术路径。

塑料废弃物来源广泛、组分复杂，包含聚烯烃、PVC、PS、PET等多种类型，常伴随杂质、添加剂和高氯组分，给回收利用带来挑战。传统的机械回收存在多次熔融降解、难以处理混合废塑料等局限，难以满足高质量再利用需求。

化学回收通过热解、解聚、催化裂解、溶剂溶解等技术，将混合废塑料转化为小分子烃类，再经过分离和精制，可获得可用于蒸汽裂解的石脑油替代料或单体原料，从而实现塑料“原料化再生”。化学回收不仅可降低塑料废弃物的环境风险，避免焚烧产生的温室气体排放，还能减少对化石原料的依赖。

主要技术发展方向包括：

- 高效预处理与分选技术：去除金属、PVC、氯化物、水分和其他杂质，降低催化剂失活和设备腐蚀风险。

- 热解裂解技术：精准控制温度和停留时间，实现高选择性产物分布，减少结焦结碳，提高收率和运行周期。

- 催化解聚技术：开发高效耐氯催化剂体系，实现低温高选择性裂解，提升能效和产品品质。

- 高纯度产物分离与精制：脱除氯、硫、氧等杂质，实现下游装置可接收的原料质量。

- 集成化工艺包与规模化装置：实现预处理、裂解、分离和精制单元的高效耦合。

我国正在规划和推动5–10年内形成500万吨/年废塑料制化工原料能力，通过替代石脑油裂解原料实现千万吨级二氧化碳减排潜力，支持石化行业原料低碳转型和塑料循环经济发展。

化学回收技术的推广仍面临废料来源组分复杂、预处理成本高、设备耐腐蚀和催化剂寿命要求高、投资成本和经济性验证等挑战，需要在工艺优化、装备国产化、标准体系建设和政策激励机制等方面持续攻关。

### 6.3.2石化化工行业未来节能降碳技术储备清单

为支撑“双碳”目标，实现石化化工行业本质减碳，需围绕能源利用低碳化、原料结构低碳化、工艺流程优化、末端碳捕集利用封存（CCUS）等方向建立前沿技术储备体系。结合国际国内技术发展趋势，建议建立分层次、分业务条线的“低碳技术三级储备清单”，如下表所示。

表6-5 三级储备清单

| 层级 | 业务条线 | 技术方向 | 主要路径及实施要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期可推广 | 炼油 | 电气化提升、电加热炉改造 | 电锅炉、电伴热、电加热炉、电驱动透平，匹配绿电采购 |
|  | 炼油 | 高效分离膜技术 | 脱盐水回用、常减压分离优化，降低能耗 |
|  | 炼油 | 催化裂化催化剂升级 | 高选择性、低焦炭产率催化剂，减少氢耗、CO₂排放 |
|  | 乙烯生产 | 原油直接裂解 | 跨炼化一体化设计，20kg标油/t乙烯能耗下降 |
|  | 乙烯生产 | 乙烷热裂解技术改进 | 高效裂解炉、增湿工艺、高效冷凝回收系统 |
| 中长期攻关 | 乙烯生产 | 电裂解炉+绿电直供 | 电加热裂解炉技术开发，绿电配套直供模式 |
|  | 炼油/烯烃生产 | CCUS技术耦合 | 加氢裂化、加氢精制尾气CO₂捕集，配套封存或利用 |
|  | 化工 | 绿氢制氨、绿氢加氢工艺 | 采用可再生电解水制氢替代化石原料 |
|  | 化工 | 废塑料化学回收 | 热解、催化裂解技术，产出石脑油替代原料，与蒸汽裂解装置耦合 |
| 前沿研发 | 炼化/烯烃 | 电化学工艺、低碳催化路线 | 电催化脱氢、电解合成，CO₂原料化利用 |
|  | 炼化/化工 | 生物基原料及替代路线 | 生物基烯烃、生物基芳烃生产工艺开发 |
|  | 全流程 | 数字化与工艺集成优化 | APC、流程模拟、碳足迹优化、全流程能效管控 |

### 6.3.3 增量乙烯项目规划科技创新实施方向

为推进泉州石化新建乙烯项目的低碳高效发展，需融入多项科技创新举措，可从以下创新实施方向入手。

（1）电加热裂解炉与绿电直供模式

传统裂解炉以化石燃料燃烧为热源，是乙烯生产碳排放的最大来源。电加热裂解炉以可再生电力直接加热，理论上可减少90%以上的炉膛CO2排放，已被国际巨头BASF/SABIC、Shell等在欧洲开展工业示范。泉州项目可结合福建沿海风电、核电资源规划绿电直供，设计阶段预留电加热改造空间，实现分步替代传统燃烧加热，为未来深度脱碳打下基础。

（2）废塑料化学回收装置配套

废塑料化学回收通过热解、催化裂解等技术将混合废塑料转化为可裂解油料，作为乙烯生产原料，实现石脑油部分替代和闭环再生。国际上壳牌新加坡、SABIC欧洲均已建成万吨级以上示范装置，国内如浙江科茂已成功投运年产4万吨装置。福建具备塑料产业基础和垃圾分类政策优势，泉州项目可规划配套建设化学回收装置，实现塑料废弃物资源化，减少固废焚烧排放。

（3）乙烷裂解优化利用

乙烷裂解路线因乙烯收率高、流程简单、单位能耗和碳排放低于石脑油裂解，已成为全球乙烯扩能的重要方向。国内已建成多个百万吨级乙烷裂解项目，实现进口乙烷高效利用。泉州沿海区位有利于乙烷进口接收设施建设，建议规划乙烷/轻烃灵活进料方案，提升原料结构“轻质化”，降低整体碳足迹。

- CCUS碳捕集利用与封存

乙烯生产排放的CO₂可通过CCUS技术实现捕集和封存或利用，是减少难以替代排放的关键路径。国内已有齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS全流程示范项目，显示了炼化行业可行性。泉州项目可重点规划制氢装置尾气、裂解炉烟气等CO2源的捕集接口，结合区域储存潜力或跨省运输，实现“先小规模、后成网络”分步推进。

- 生物基原料路线探索

引入生物乙醇脱水制乙烯或生物石脑油掺炼等技术，是实现化石原料减量、提升产品绿色属性的重要方向。巴西Braskem公司已实现生物乙烯商业化，我国中原石化、中韩石化均已完成首批生物基聚烯烃、芳烃生产验证。泉州项目可引入小规模乙醇制乙烯单元或规划生物石脑油掺炼比例，生产生物基聚乙烯、聚丙烯等高附加值产品。

表6-6 增量乙烯项目规划科技创新实施方向

| 序号 | 科技创新方向 | 技术核心与路径 | 碳减排潜力 | 国际/国内示范项目 | 泉州项目适配性 | 实施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电加热裂解炉 + 绿电直供 | 以可再生电力替代化石燃料燃烧加热裂解炉，实现热源电气化 | 炉膛CO₂排放减少90%以上 | BASF/SABIC（欧洲）、Shell（荷兰）已开展工业示范 | 福建沿海风电、核电资源丰富，具备绿电直供条件 | 设计阶段预留电加热接口与负荷空间，分步改造传统裂解炉，优先试点1台炉改造 |
| 2 | 废塑料化学回收装置配套 | 通过热解/催化裂解将混合废塑料转化为裂解原料油，替代部分石脑油 | 减少固废焚烧排放，间接降低原料碳强度 | 壳牌新加坡、SABIC欧洲万吨级装置；浙江科茂4万吨/年装置已投运 | 福建塑料产业集中，垃圾分类政策推进，废塑料原料来源稳定 | 规划配套10万吨/年化学回收装置，优先处理本地废塑料，与乙烯装置形成“闭环循环” |
| 3 | 乙烷裂解优化利用 | 采用乙烷为原料裂解制乙烯，收率高、流程短、能耗低 | 单位乙烯碳排放比石脑油路线低20–30% | 美国、中东广泛采用；国内如连云港、榆林百万吨级项目已投产 | 泉州沿海区位便于进口乙烷接收与储运，具备建设乙烷码头条件 | 规划“乙烷+石脑油”双原料灵活进料系统，提升轻质化比例至30–50%，降低整体碳足迹 |
| 4 | CCUS碳捕集利用与封存 | 捕集裂解炉烟气、制氢尾气等CO₂，进行封存或资源化利用 | 可减排难以替代的工艺CO₂，实现深度脱碳 | 齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目（国内最大） | 福建近海具备潜在CO₂封存地质条件，可连接国家CCUS网络 | 预留CO₂捕集接口，先期试点5–10万吨/年捕集规模，探索与周边油田合作驱油或近海封存 |
| 5 | 生物基原料路线探索 | 引入生物乙醇脱水制乙烯或生物石脑油掺炼，替代化石原料 | 实现原料减碳，产品具备绿色认证属性 | 巴西Braskem生物乙烯商业化；中原石化、中韩石化完成生物基聚烯烃验证 | 福建非粮乙醇原料（如木薯、秸秆）潜力大，可对接绿色供应链 | 建设5万吨/年生物乙醇制乙烯示范单元，或规划10%生物石脑油掺炼比例，生产生物基PE/PP高端产品 |

# 七、实施效果分析

## 7.1 碳达峰情景预测

### 7.1.1 测算模型说明

目前通用碳达峰情景的模拟方法包括“自上而下”模拟方法以及“自下而上”模拟方法，其中“自上而下”模拟方法是基于国民经济和社会发展综合规划进行模拟的，这类方法是以目前的社会经济发展状况为基准，预估未来的经济增长、能源消耗等因素，进而评估可能的碳排放趋势；“自下而上”模拟方法是从被评价对象的碳排放基准出发，根据各部门、行业、企业可选用的节能减排措施，从而确定合适的碳达峰目标以及节能减排措施，因此主要适用于对峰值目标和实现目标的方法途径进行具体测算。因此，从中化能源的实际情况和本研究报告的主要目的出发，公司适用于采用“自下而上”模拟方法进行对应的峰值目标测算，其中LEAP模型（Long-range Energy Alternatives Planning System）为该模拟方法中的典型代表之一，该模型不仅适用于国家、省、市不同尺度范围的碳排放水平估算和时间预测等研究，也适用于高耗能企业的碳排放测算。LEAP拥有灵活的结构，使用者可以根据研究对象特点、数据的可得性、分析的目的和类型等来构造模型结构和数据结构，用来分析不同情景下的能源消耗和温室气体排放。

表7-2 不同碳达峰模拟预测方法对比

| 方法类型 | 比较分析 |  | 适用范围 | 代表模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优点 | 缺点 |  |  |
| “自上而下”模拟方法 | 可以反映政策冲击在各个部门间的传导效应，并模拟各部门以及各经济主体对政策的冲击反应 | 无法解释具体的碳达峰实施路径，且对数据要求较高 | 分析能源、气候、环境等政策冲击的影响 | CGE，GEM-E3，TDGM-CHN，GREEN，EPPA，C-GEM |
| “自下而上”模拟方法 | 富含丰富的技术信息；更加具体，更加贴合实际，具有更高的政策支持力 | 对技术参数要求；为考虑政策间接的经济影响，不能计算宏观经济损失 | 适用于低碳发展技术路径分析和技术的替代效应评估 | LEAP，WEM，TIMES，China-TIMES，SACC，PECE |
| 混合/综合评估模型 | 功能齐全，能同时对技术和经济进行详细描述 | 结构复杂 | 预测各部门能源的供应能力、能源价格、需求量以及宏观经济参数 | MERGE，IMAGE，IIASA，GCAM，RICE，IPAC |

借鉴国家及区域尺度的碳达峰研究经验，本次规划将其应用到高耗能、高排放企业的碳排放峰值预测之中。虽然目前在国内通用的温室气体排放核算方法下，企业的碳排放源结构与区域尺度有所不同，核算方法也存在差异，但基本计算逻辑相通，即采用排放因子方法。考虑到LEAP软件可以根据自身数据特点灵活设定模式结构，以及石油化工生产企业工业过程排放计算的复杂性，本研究选择使用LEAP模型及其软件进行分析预测。

根据中化能源的能源消费结构和碳排放结构，并借鉴了《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南》中排放源的梳理方式，结合了LEAP软件自身架构特点，本次研究采用了如下步骤来构建模型。

年份

提前

峰值

降低

企业二氧化碳排放量

年份

①排放峰值年

②达峰峰值

③控制措施

④保障措施

碳达峰

支撑

支撑

支撑

保障

斜率

放缓

碳中和

措施政策

贡献减排量

图7-2情景分析研究工具图解

一是根据中化能源历年能源和排放数据，结合企业生产情况对现有存量装置的碳排放及能耗数据进行预测；以最新数据年份作为基准年进行情景设置，基准年数据是情景设置的基础，是数据变化预测的出发点。

二是以基准年份相应活动水平为基础，根据相关新增项目能评报告及规划文件，拆解新增项目中碳排放相关活动水平，并以此作为增量逐项逐年调整；获取企业实施的各类节能增效、碳管理、新能源、零碳、负碳技术减排效果，以此为减量，逐年逐项调整。

三是根据以上步骤，得到企业按照目前规划自然达峰的情景，并识别该情景与国资委、上级集团的差距，包括碳达峰年份、峰值、能耗强度及碳排放强度等，并据此提出碳达峰目标、路径以及保障措施。

情景分析是一种在复杂系统决策与规划中广泛应用的科学工具。其基本思想是通过构建若干不同的发展假设情境，综合考虑经济、技术、政策等多重因素的变化路径，对未来某一关键指标（如碳排放、能耗、产值等）的走势和影响进行定量与定性分析。

在能源与低碳转型领域，情景分析有助于直观展示不同政策、技术、管理措施组合下企业或行业未来发展可能性，有效识别风险与机遇，支撑科学决策和目标管理。

采用情景分析工具，有以下三大原因：

1.	增强决策前瞻性与科学性：单一预测难以反映未来的不确定性，而情景分析能系统地将各种可能变化路径纳入决策视野，帮助企业提前识别挑战与窗口期。

2.	便于各方沟通与共识：通过清晰、可量化的情景设定，不同利益相关方（管理层、投资人、政府、客户）可快速理解和比较各方案的优劣，有助于统一目标与行动策略。

3.	支撑低碳转型与目标考核：在“双碳”背景下，情景分析为企业设定碳达峰、碳中和路径、识别技术优先级、规划投资节奏提供坚实依据，是现代能源管理的重要方法论。

### 7.1.2 情景分析说明

情景设置说明：

1.基准情景：假设“十五五”期间所有规划中的存量与增量项目全部按计划投产，不实施任何减排项目。此情景反映的是企业在无减排行动下，随产能扩张带来的碳排放峰值和强度。

2.情景1（全部项目+创新措施）：假设所有已规划的减排项目全部高质量落地，并补充前沿创新性措施（如CCUS、绿氢等）以确保碳排放强度达到公司或行业领先目标（如1.34吨CO₂/万元）。此情景代表最积极的低碳转型路径，投资需求最大，减排效果最显著。

3.情景2（全部已规划减排项目）：仅实施目前明确规划的所有节能减排项目，不考虑其他创新措施。此情景代表中等努力情形，反映企业现有项目按预期顺利推进情况下的减排和达峰成效。

4.情景3（打折权重）：基于各项目的技术成熟度和落地可行性，为每个减排项目赋予现实“落地率”权重（如高0.9、中0.7、低0.4），体现实际推进难度和风险，减排效果和投资强度介于前两者之间。

5.情景4（更保守权重）：在情景3基础上，进一步下调所有权重，反映受制于外部环境、市场变化、政策和资金约束的情形，更加接近企业面对各种不确定性时的最保守预期。

6.芳烃延后情景：假定120万吨/年芳烃扩能项目推迟或不在“十五五”期间实施，对基准及所有情景均剔除该项目的产值和碳排放贡献，从而获得更低的峰值和强度。

图7-2“十五五”中化能源碳排放情景对比图

图7-3“十五五”中化能源碳排放情景对比图（芳烃延后）

在政策趋于严及产能利用率下行的双重形势下，建议采用情景4的保守情景，确保企业在不同市场波动和政策风险下具备较高的达标安全边际，避免因目标过于激进而带来被动应对和合规风险。

低碳转型项目推进应以“高落地率、见效快、结构优化”为导向，谨慎推进投资回报不明确、落地难度高的创新项目，例如绿氢的经济性拐点预计在2030年前后才能出现，目前缺乏商业驱动力。

综合建议将情景4作为“十五五”期间碳排放与强度管理的主目标情景，以保障年度及中长期达标，实现低碳合规和经营韧性的双重目标，为未来政策变化和市场复苏预留弹性。

情景4下，2030年碳排放总量为1636万吨，万元产值碳排放强度约为1.58吨CO2/万元，综合能耗总量约为653.98万吨标准煤，万元产值能耗强度为0.63吨标准煤/万元。

## 7.2 “十五五”低碳发展预测效果（模型结果）

为科学分析“十五五”期间节能降碳项目和低碳转型对公司排放绩效的影响，本研究基于LEAP模型，设定了基准情景及四种低碳发展情景，结合各项目的落地率、投资需求、技术成熟度和创新能力等参数进行多情景模拟，得到2030年二氧化碳排放总量、排放强度、综合能源消费总量及能耗强度等关键指标预测结果。

表7-1汇总了各情景下的模拟输出结果，体现了不同投资水平、减排措施组合以及落地率设定对公司2030年低碳发展成效的量化影响。

表7-1 LEAP模型多情景分析结果汇总（2030年预测）

| 情景 | 投资额（万元） | 2030年减排量（万吨CO₂） | 2030年碳排放总量（万吨CO₂） | 2030年碳排放强度（吨/万元） | 综合能源消费总量（万吨标准煤） | 能耗强度（吨标准煤/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准情景（无减排） | — | 0 | 1727.17 | 1.66 | 1358.75 | 1.31 |
| 情景1（全部+创新措施） | 171,637 | 332.92 | 1394.08 | 1.34 | 1314.15 | 1.27 |
| 情景2（全部已规划减排项目） | 134,637 | 260.01 | 1466.99 | 1.41 | 1319.96 | 1.27 |
| 情景3（权重打折） | 126,013 | 158.41 | 1568.59 | 1.51 | 1339.35 | 1.29 |
| 情景4（更保守权重） | 103,670 | 91.00 | 1636.17 | 1.58 | 1345.17 | 1.30 |

模型结果显示，不同情景下2030年公司碳排放总量和强度存在明显分化：基准情景下排放总量高达1727万吨，排放强度为1.66吨/万元；情景1（全部+创新措施）通过高落地率及前沿技术的投入，将强度降低到1.34吨/万元，但投资需求超过17亿元。情景2（全部已规划项目）可在现有规划内实现1.41吨/万元的强度；情景3和情景4通过分阶段折扣落地率反映了现实推进中的技术风险和政策不确定性，2030年强度分别为1.51和1.58吨/万元。

结果表明，落地率与技术创新是决定减排效果的关键敏感参数，需要在未来规划中科学统筹项目优先级和投资节奏，确保达标的可行性与经济性。

在LEAP模型情景设计中，编制组根据企业“十五五”期间的节能降碳项目清单，逐一评估了各项目的减排潜力、节能效果、投资需求和技术成熟度。整体来看，拟实施的节能降碳项目涵盖了余热利用、流程优化、能源替代、系统集成等多种类型，单项减排效果从不足1万吨到超过40万吨不等，且技术成熟度和落地难度差异显著。

具体而言，部分项目（如外购绿色电力等）具备较高的成熟度和可操作性，建议优先推进；而另一些项目（如氢气原料替代、乙烯三机电气化、原料轻质化等）虽然减排潜力大，但当前仍处于前期研究或示范应用阶段，存在经济性和技术路线尚待验证的问题，落地进度可能受到市场、资金和政策多重约束。

在模型中，情景2假设所有已规划项目全部顺利落地，但在实际推进过程中，各项目受制于设备改造周期、产业链协同、资金投入、政策激励和外部市场环境等因素，难以实现100%兑现。为更真实地反映落地率差异和技术风险，情景4在情景2基础上引入了更保守的35%落地率权重，系统性模拟了企业在面临资金压力和市场波动情况下的最保守可行路径。

因此，选择情景4作为“十五五”期间碳排放与强度管理目标情景，既是基于企业节能降碳项目本身的技术成熟度和实施可行性分布，也体现了对投资计划合理性和市场风险防范的务实考量。情景4的模拟结果不仅为企业制定达标路径和年度考核指标提供了更安全的合规边际，也有助于在资金有限的情况下合理安排项目优先级，实现投资效益最大化和经营韧性的双重目标。

表7-2汇总了情景4下2025-2030年逐年的二氧化碳排放及工业产值情况， 在该情景下，“十五五”期间，泉州基地将按照高端化延伸产业链扩大烯烃产能，并按照源头减碳、过程降碳、末端固碳以及管理控碳四大思路，对应实施节能降碳工程，保守估计将降低二氧化碳排放91万吨，综合能源消费量23.58万吨标准煤。

表7-2 2025-2030年低碳发展效果预测

| 年份 | 存量项目二氧化碳排放（万吨） | 存量项目能源消费量（万吨tce） | 增量项目二氧化碳排放（万吨） | 增量项目能源消费量（万吨） | 减排项目二氧化碳排放（万吨） | 减排项目能源消费量（万吨tce） | 减排情景二氧化碳排放总量（万吨） | 减排情景能源消耗总量（万吨标准煤） | 工业总值（可比价） | 减排情景二氧化碳排放强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 958.62 | 935.21 | 10.77 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 969.39 | 937.31 | 563.02 | 1.72 |
| 2026 | 1014.22 | 937.30 | 21.53 | 4.21 | -18.20 | -2.72 | 1017.55 | 938.79 | 590.97 | 1.72 |
| 2027 | 1105.86 | 973.92 | 31.96 | 19.13 | -36.40 | -5.43 | 1101.42 | 987.62 | 630.94 | 1.75 |
| 2028 | 1105.80 | 973.91 | 48.88 | 23.44 | -54.60 | -8.15 | 1100.08 | 989.20 | 682.14 | 1.61 |
| 2029 | 1105.77 | 973.89 | 621.43 | 384.87 | -72.80 | -10.86 | 1654.40 | 1347.90 | 1038.08 | 1.59 |
| 2030 | 1105.74 | 973.88 | 621.43 | 384.87 | -91.00 | -13.58 | 1636.17 | 1345.17 | 1038.08 | 1.58 |

## 7.3 “十五五”低碳发展预测效果（芳烃延后情况下）

考虑到120万吨/年芳烃扩能项目存在建设周期、市场需求和价格波动的不确定性，研究专门设置了“芳烃延后实施”情景，即假定该项目在2030年前不投产，将产值、碳排放和能耗贡献推后到2031年之后。

模型结果显示，延后该项目可在2030年减少约50万吨二氧化碳排放和27万吨标准煤能耗，整体降低公司2030年碳排放峰值。但由于芳烃项目本身的排放强度较高，延后实施也同步减少了产值贡献，使得公司整体排放强度改善幅度有限。

具体来看，基准情景下2030年排放总量从1727万吨降至1677万吨，强度指标为1.77吨/万元；情景1（全部+创新措施）下强度为1.42吨/万元；情景4（保守情景）下为1.67吨/万元。

这表明芳烃项目的投产时点对企业2030年碳排放总量影响显著，但对排放强度影响较小。因此在制定“十五五”低碳目标和考核指标时，需充分考虑芳烃项目建设节奏和产能利用率对总量和强度的不同作用，并结合投资计划和市场预期进行动态调整。

表7-3 LEAP模型多情景分析结果汇总（2030年预测，芳烃延后情况）

| 情景 | 投资额（万元） | 2030年减排量（万吨CO₂） | 2030年碳排放总量（万吨CO₂） | 2030年碳排放强度（吨/万元） | 综合能源消费总量（万吨标准煤） | 能耗强度（吨标准煤/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准情景（芳烃延后） | — | 0 | 1677.2 | 1.77 | 基准情景（芳烃延后） | — |
| 情景1（全部+创新，芳烃延后） | 171,637 | 332.92 | 1344.4 | 1.42 | 情景1（全部+创新，芳烃延后） | 171,637 |
| 情景2（全部已规划，芳烃延后） | 134,637 | 260.01 | 1417.4 | 1.49 | 情景2（全部已规划，芳烃延后） | 134,637 |
| 情景3（权重打折，芳烃延后） | 126,013 | 158.41 | 1518.9 | 1.60 | 情景3（权重打折，芳烃延后） | 126,013 |
| 情景4（更保守权重，芳烃延后） | 103,670 | 91.00 | 1586.5 | 1.67 | 情景4（更保守权重，芳烃延后） | 103,670 |

## 7.4 碳中和情景展望

图7-4“十五五”中化能源碳排放情景对比图（芳烃延后）

从石化行业总体碳排放特征来看，化石燃料燃烧、工业生产过程排放、净购入电力和热力排放均对碳排放有一定贡献，可以分别施策、定向减碳。通过采用包括绿氢、天然气、乙烷、丙烷在内的低碳原料可以减少工业过程中的排放，通过采用低碳燃料可以减少化石燃料燃烧碳排放，采用深度电气化可以减少净购入电力和热力合计的碳排放。通过CCUS可以减少化石燃料燃烧和工业生产过程排放等直接排放的CO2。通过采取各种节能降耗技术及采用数字化可以取得整体减碳的效果，结合以上分析，中化能源碳达峰碳中和路径可以从产业结构调整、轻质原料替代、节能降耗、发展绿氢、深度电气化、CCUS等多方面入手，具体对应减排潜力详见下表。

表7-3 远期减排潜力

| 序号 | 项目 | 排放量与减排量 （万吨CO2） | 减排占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基准情景下2060年碳排放 | 1586 |  |
| 2 | 主要碳减排路径的减排量 | 776.5056 | 48.96% |
| 2.1 | 产业结构调整 | 271.0474 | 17.09% |
| 2.2 | 轻质原料替代 | 47.58 | 3.00% |
| 2.3 | 节能降耗 | 128.1488 | 8.08% |
| 2.4 | 发展绿氢 | 153.842 | 9.70% |
| 2.5 | 深度电气化 | 65.9776 | 4.16% |
| 2.6 | CCUS | 109.9098 | 6.93% |
| 3 | 采取减碳路径后碳排放量 | 809.4944 | / |

# 八、保障措施及建议（请补充科技创新方面的保障措施）

## 8.1 加强组织领导与协调

建立健全中化能源绿色低碳管理运营机制，加强配套组织管理体系建设。组建专业团队全面统筹中化能源的绿色低碳发展。设置低碳发展和碳管理工作专岗，配合落实中国中化低碳发展相关任务，符合常具体工作职责。在现有绩效考核制度框架体系下，将绿色低碳发展相关工作纳入到相关部门、人员的年度绩效考核目标体系，全面提升绿色低碳运营水平。

## 8.2 完善制度体系与政策支持

制定企业碳达峰碳中和行动方案及配套管理制度，明确碳排放核算、监测、报告与核查（MRV）标准。建立内部碳定价机制，将碳排放成本纳入项目经济性评估。争取纳入国家绿色制造示范企业、低碳技术试点等政策支持范围，申请节能环保专项补贴、碳减排优惠贷款等资金。定期开展政策解读与合规性审查，确保与国家“十五五”规划、行业碳达峰方案动态衔接。

## 8.3 应用数字化系统与智能化技术

引入先进的能源管理数字化系统，实时监测企业能源消耗、碳排放数据，通过数据分析优化能源使用效率。运用智能化技术，如智能控制系统精准调控生产设备运行参数，实现节能减排。搭建数字化低碳管理平台，方便各部门信息共享与协同工作，提升管理效能。

## 8.4 打造低碳企业文化

开展多样化的低碳宣传活动，如举办低碳知识讲座、设立企业低碳文化月等，提升员工低碳意识。将低碳理念融入企业价值观与员工培训体系，鼓励员工在日常工作中践行低碳行为，形成全员参与、共同推动企业低碳发展的良好文化氛围。

## 8.5 争取政府支持与资源整合

积极与政府相关部门沟通，及时了解国家及地方低碳政策动态，争取政策补贴、税收优惠等支持。加强与高校、科研机构合作，整合产学研资源，共同开展低碳技术研发与创新，推动科技成果转化应用于企业生产实践。

## 8.6 加强安全环保监督管理

建立严格的安全环保监督机制，将低碳目标纳入安全环保考核体系，确保在推进低碳工作过程中安全生产与环境保护不放松。加大环保设施投入与维护力度，定期开展环境监测与风险评估，保障企业绿色低碳发展的合规性。

## 8.7 专业人才培养与引进

制定专业人才培养计划，定期选派员工参加国内外低碳技术、管理培训课程，提升员工专业素养。设立人才引进专项基金，吸引具有低碳化工、能源管理等专业背景的高端人才加入企业，充实企业低碳发展人才队伍。

## 8.8 绿色低碳技术统筹建议

设立企业内部绿色低碳技术研发中心，整合企业技术力量，统筹规划绿色低碳技术研发方向。加强与行业内其他企业技术交流与合作，共同攻克低碳技术难题，推动石油化工炼化行业整体绿色低碳技术水平提升。

8.9 加强科技创新与成果转化

围绕石化行业绿色低碳发展关键技术方向，建立完善的科技创新保障机制。加大科研经费投入，设立绿色低碳专项科研基金，支持企业自主研发碳捕集利用与封存（CCUS）、高效催化、清洁燃料替代、废弃物资源化利用等核心技术。建立产学研用一体化创新平台，深化与国内外高校、科研院所、技术公司合作，推动联合攻关与技术共享。完善科技成果评估与激励机制，加快科研成果在炼化装置、绿色供应链及能源管理系统中的产业化与示范应用，形成“研发—转化—应用—推广”的全链条创新体系。通过持续的技术迭代升级，为企业“十五五”期间低碳转型和高质量发展提供坚实的科技支撑。

# 九、结论与展望

展望未来，中化能源将立足于2030年前实现碳达峰的战略目标，持续改进低碳发展方案，加快向绿色高效的能源化工企业转型。在国家“双碳”愿景和“1+N”政策体系指引下，公司将从技术路线、管理机制和产业生态三个层面系统推进低碳转型，为2030年前碳达峰及2060年前碳中和目标的实现贡献更大力量。

对标国家战略，明确低碳转型路径： 中化能源将紧扣国家“双碳”战略部署，制定领先于国家要求的碳达峰行动方案。结合《2030年前碳达峰行动方案》及相关“1+N”政策，公司将细化分解到2025年和2030年的阶段性目标，与国家指标保持一致甚至更为积极，助力全国碳达峰目标如期实现。中化能源将力争在2030年前达峰，峰值目标为1727万吨。

增强碳管理和政策响应能力： 面向2030年的目标，公司将在管理和制度层面持续完善，确保降碳措施落地见效。首先，提升碳数据管理能力，建设统一的碳排放监测和核算数字平台。运用物联网和信息化手段，对能源消耗和排放数据进行实时采集、分析，实现对各装置、各企业碳排放的精细化管理。一套高效准确的碳管理信息系统将支撑公司内部的决策和外部合规，为参与全国碳交易市场提供可靠的数据基础。其次，完善碳资产管理机制，深化碳金融运作。建立内部碳定价和碳预算制度，将碳成本纳入投资决策和运营考核，引导各单位主动降低碳排放。充分利用全国碳排放权交易市场和林业碳汇等自愿减排机制，优化碳资产组合，实现碳配额的合规履约和盈余增值。第三，积极参与和响应政府相关政策和标准。密切跟踪国家及地方最新的环保、能效和碳排放标准动态，提前布局合规改造，确保满足日趋严格的准入要求。公司还将主动参与行业协会和政府部门组织的低碳试点和示范工程，为政策完善建言献策，在政策层面赢得先机。通过强化碳管理专业团队建设和内部培训，提高全员碳意识和专业能力，打造一支善于应对“双碳”挑战的人才队伍，为管理升级提供保障。

构建低碳产业生态圈，打造绿色竞争力： 中化能源深知，企业的低碳转型需要产业链各环节协同发力、生态圈共同演进。未来，公司将致力于构建上下游协同的低碳产业生态体系。一方面，加强与供应链伙伴的协作，推动原材料采购、物流运输、产品销售全过程的减碳。与主要原料供应商共同探索降低原料碳足迹的途径，例如优先采购经过碳管理认证的原料，鼓励物流供应商采用新能源车辆运输等；为下游客户提供更清洁的能源产品和解决方案，例如开发供应低硫燃料、绿色化学品，以及提供碳中和认证产品以满足客户减排需求。另一方面，以产业园区为单位推进协同减排和碳中和示范。充分发挥公司在大型石化园区的主导作用，联合园区内其他企业共建能源共享和碳循环利用平台，实现“一园多企”间的资源高效循环利用。例如，通过园区级能源系统优化，企业间互供富余氢气、蒸汽和余热，最大化地减少整体能源消耗和废弃物排放；探索在园区内集中建设碳捕集及利用设施，服务多家企业共同削减碳排放。与此同时，高度重视绿色竞争力的培育，将其上升为公司核心竞争战略之一。通过持续的环保投入和技术升级，确保公司产品和运营在国际国内市场上具备领先的碳足迹优势。积极对接国际可持续发展趋势和标准（如ESG评价、碳边境调节机制等），提升公司品牌的绿色价值和影响力。在内部营造鼓励创新和低碳发展的文化氛围，将绿色低碳表现与绩效激励挂钩，激发组织的绿色创造力。通过以上举措，中化能源将把低碳转型的压力转化为提升竞争力的动力，在未来的市场竞争中掌握主动。

总之，中化能源将在“十五五”期间通过扎实的行动证明低碳发展的可行性和有效性，展望未来，公司将在既有成绩和经验基础上再接再厉，沿着绿色高质量发展的道路坚定前行。面向2030年的碳达峰目标，公司有信心、有决心实现更高水平的减污降碳，在保障能源供应和业务稳健发展的同时，加快构建领先的低碳企业新范式。通过持续的技术创新、管理优化和生态协同，中化能源将为我国能源化工行业实现碳达峰、碳中和发挥引领示范作用，塑造企业长期可持续发展的新优势，迈向绿色竞争力更强、社会价值更高的未来。

备注：山东炼厂在“十四五”低碳发展规划中按照原油加工能力1200万吨/年考虑，由于炼厂暂无排产计划，“十五五”暂不计入考虑。

备注：本次低碳发展规划将重点对生产型企业进行规划，主要原因为非生产型企业碳排放量占比极低，节能减碳措施缺乏刚性，当前国资委考核重点聚焦于高耗能生产性单位；目前非生产企业减排潜力尚难系统性纳入整体战略部署，将重点针对制度建设等开展分析。

对标数据及内容来自各企业2024年ESG（环境、社会及治理）报告

国标文件中的装置项未能全部涵盖泉化所有炼油装置